# Příloha č. 2 - Významné výzkumné směry (VVS)

## VVS 1

# Nové směry předúprav a barvení textilních vláken

#### Cíl: Vývoj ekologických únosnějších způsobů barvení a předúprav textilních materiálů.

Současný stav: v textilním průmyslu přetrvávají  ekologicky málo šetrné úpravy textilních materiálů. Jedná se především o používání vysoké koncentrace silných elektrolytů do lázně při barvení celulózových materiálů ( NaCl,Na2SO4 ), které se z odpadních vod neodstraňují vzhledem k vysokým nákladům na čištění a obecně tak přispívají k vysoké solnosti vod. Jiným případem je, použití dichromanu draselného při barvení vlny mořidlovými barvivy, event. používání barviv s komplexně vázaným kovem ( Cr3+, Cu2+, atp.).

### Navrhované směry řešení:

Vývoj, hodnocení a příprava aplikačních postupů nových reaktivních barviv s vysokou afinitou k celulózovému vláknu za použití nízkých koncentrací elektrolytu a s vysokým stupněm fixace na vlákně.

Pro barvení vlny vývoj nových reaktivních barviv s vysokými stálostmi, kterými je možno nahradit barviva mořidlová a kovokomplexní.

Vývoj biodegradabilní sekvestračních prostředků pro textilní předúpravy, barvení, finalizaci barviv a výrobu detergentů. Již v současné době například někteří odběratelé požadují vyloučení sekvestračních prostředků na bázi sodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové při finalizaci textilních barviv. Podobné směry převládají také v textilním zušlechťování a výrobě detergentů. Možným řešením jsou sekvestrační prostředky na bázi přírodních polymerů.

# Zhodnocení směrů výzkumu

- vysoký podíl textilního průmyslu na celkovém průmyslu v ČR významné odvětví výroby a exportu textilních barviv. Výroba barviv představuje oblast kvalifikované chemie. Rostou ekologické tlaky na vlastní textilní průmysl ( viz např. zákon        č. 58/1998 o poplatcích za vypouštění odpadních vod – položka rozpustné anorganické soli). Možnost širšího využívání značky EKOTEX.

- prohloubení znalostí mezi strukturou barviva  a jeho afinitou k textilnímu vláknu a studium interakcí barvivo – vlákno.

# Proveditelnost

- V regionu Pardubice je soustředěn výzkumný potenciál pro výzkum textilních barviv: Univerzita Pardubice – FCHT – kat. technologie organických látek, ústav polymerních materiálů a VÚOS Pardubice. Dále je zde soustředěna výroba  textilních barviv.

- Ve východních a severovýchodních Čechách je soustředěna významná část bavlnářského průmyslu jako možného odběratele vyvíjených barviv a textilních prostředků. Česká republika také patří k významným exportérům textilních barviv.

## VVS 2

# Plazmaticky vytvářené povlaky

Tyto povlaky je možno charakterizovat, jako kvalitativní skok u některých vlastností povrchu - např. tvrdost ( multivrstvy TiN, popř. cBN dosahují hodnot mikrotvrdosti až 6 000 HV ), otěruvzdornost ( kovové díly mají srovnatelnou otěruvzdornost s keramikou ), chemickou odolnost ( vysoce převyšující hodnoty kovových povlaků ), vodivost tepelná i elektrická ( která může být zcela odlišná od substrátu ), reflexivita ( např. na plastových dílech ) atd..

Cílová oblast - elektrotechnika, automobilový průmysl, nástroje, obaly, sklo a

bižuterie, chemický, potravinářský a spotřební průmysl, implantáty

Současná situace - Ve světě se plazmaticky vytvářené vrstvy průmyslově používají především při povlakování nástrojů, jako bariérní vrstvy na kovech i nekovech, jako dekorativní povlaky a také v lékařství. Výzkum tenkých vrstev v ČR je realizován na několika pracovištích a současně existuje několik malých firem, které se zabývají zakázkovou úpravou povrchů konstrukčních materiálů (HVM Plazma Praha, SHM Šumperk, Rodenstock Klatovy atd.). Tyto firmy mají technickou úroveň povlaků srovnatelnou se zahraničními výrobci a pro její udržení je nutná další výzkumná pomoc.

Povlaky umožňují tvorbu gradientních povrchů, které vznikají na základě multivrstev při povlakování. Plazmové technologie v porovnání s „konvenčními“ technologiemi povrchových úprav vychází příznivě z ekologického pohledu, neboť jsou prakticky bezodpadové a používání škodlivých chemikálií je minimální a neustále se snižuje ( jedná se především o přípravu substrátu před povlakováním ).

Při rostoucím masovém nasazení těchto povlakovacích technologií současně klesá cena povlakování jednotlivého dílu a tím se postupně odbourává jedna z hlavních překážek většího rozšíření těchto technologií.

## VVS 3

# Intermetalické materiály

Jedná se především o aluminidy přechodových kovů (např. Fe, Ni), silicidy, nitridy a karbidy. Při nižší hmotnosti mají výjimečné pevnostní charakteristiky při vysokých teplotách společně s vysokou chemickou odolností

Cílová oblast: automobilový průmysl, sklářský průmysl, energetika, chemický průmysl

Současná situace - Ve světě se intermetalika průmyslově používají především v automobilovém průmyslu. Výzkum v ČR je realizován na několika pracovištích ( MFF UK, Ústav fyziky materiálů AV ČR v Brně, FS TU v Liberci, FMMI VŠB-TU Ostrava) převážně v laboratorních podmínkách. Lze očekávat, že současná vysoká cena laboratorně připravovaných polotovarů rapidně klesne se zvýšením produkce. Současně s poklesem ceny se intermetalické sloučeniny stanou vážným konkurentem stávajících vysokoteplotních materiálů např. superslitin. Ztráta dnešního teoretického zázemí by mohla znamenat značné finanční náklady při budoucím nákupu licencí od zahraničních výrobců těchto materiálů.

#### VVS 4

### Textilní materiály

Textilní materiálové inženýrství je poměrně rychle se rozvíjející oblast klasického materiálového inženýrství typická použitím vláken a vlákenných struktur pro tvorbu a použití nových materiálů. Typické je využití nových vláken a textilního způsobu tvorby vlákenných struktur. Největší rozmach lze očekávat v oblasti textilních vláken. Především tzv. mikrovláken s jemností nižší než 1 dtex (1 dtex odpovídá vláknu, které je tak jemné, že 10 km váží pouze 1 g).

Cílová oblast - Textilní průmysl, stavebnictví, automobilový průmysl, obaly,

medicína a spotřební průmysl,

Současná situace - Po propadu textilního průmyslu před deseti lety tato tradiční česká komodita opět posiluje a další rozvoj požaduje podporu z oblasti výzkumu.

Vlastnosti vláken ovlivňují vlastnosti přízí a textilií buď přímo nebo zprostředkovaně. Příkladem vlastností, které se přímo projevují v textilních útvarech jsou hořlavost, antistatické vlastnosti, elektrické vlastnosti atd.Tyto vlastnosti dnes již výrobci ovlivňují ve fázi tvorby vlákna a dodávají je dle přání zákazníků. Zprostředkovaně se některé vlastnosti vláken projevují zejména tím, že ovlivňují vlastní tvorbu textilií a souvisejí s jejich konstrukcí. Jedná se zejména o povrchové a mechanické vlastnosti např. tuhost. Tento typ vlastností výrobci ověřují především praktickými zkouškami předení, pletení atd. Lze říci, že kvalitní vlákna splňují požadavky na obě skupiny vlastností.

V oblasti textilního materiálového inženýrství lze očekávat další pokrok v těchto směrech:

Vysoce výkonná vlákna (high performance). Vysoce pevná vlákna. Vlákna s vysokým modulem. Tepelně odolná vlákna. Vysoce funkční vlákna (high functionality). Napodobení přírodního hedvábí. Mikrovlákna. Speciální barevné efekty. Voňavá vlákna. Vlákna se zlepšenými tepelnými vlastnostmi. Vlákna pro ochranné textilie se zlepšeným komfortem (požárníci, svářeči). Vlákna pro speciální aplikace. Vlákna pro medicínu. Vlákna pro čisté provozy. Vlákna jako absorbenty. Speciální biopolymery (netradiční vlákna). Biopolymery. Vlákna imitující živé systémy. Vlákna z plísní. Whiskery (monokrystaly) jako zesílení do kompozitů.

Pozn.: Textilní struktury se uplatňují v technických aplikacích pro své velmi specifické vlastnosti (flexibilní materiály snadno tvarovatelné, kooperativní charakter deformace, materiály s tvarovou pamětí, nelineární viskoelastické materiály, teplem stabilizovatelné struktury, snadno konstruovatelné výrobky-spojování šitím, lepením atd.). Technické textilie se používají nejen v klasických odvětvích jako je stavebnictví, automobilový a letecký průmysl , ale také v medicíně, ekologii, elektronice a mnoha dalších oblastech. Rozvoj právě v těchto oblastech bude působit zpětně na modifikace textilních technologií zejména pro výrobu netkaných textilií (např. kolmo kladené STRUTO), speciálního (prostorově tvarovaného) pletení ovíjení (braiding) a multi - axiálního tkaní (3D tkaniny).

## VVS 5

Inteligentní materiály

Cílová oblast: Elektronika, elektromechanické a mikroelektromechanické systémy, telekomunikační,řídící, měřicí, lékařská, dopravní a obranná technika, robotika, kybernetika, energetika, atd.

# Současná situace:

# Inteligentní materiály jsou nové materiály, které citlivě reagují na vnější podnět změnou svých vlastností a/nebo generují signál (elektrický, optický, magnetický). Jedná se o

# kovy (magnetorezistivní, s tvarovou pamětí, supravodivé atd.),

# polymery (vodivé, polovodivé, feroelektrické, kapalně-krystalické atd.),

# organické materiály (biomimetické, organoelektronické, nové formy uhlíku, živé buňky),

# keramika, skla (feroelektrické, feromagnetické, supravodivé, vlnovody, elektrolyty, senzory),

# kompozity (vodivé, polovodivé, superkapacitní) se strukturou fraktálů, makromolekul, supramolekulární a koloidní systémy, systémy surfaktantů, nanotub atd.).

# Při jejich zpracování se používá nanotechnologií, technologií ultratenkých vrstev, spontánního vývoje struktury atd. Předlohou bývají fyziologické funkce živých organismů. Jejich výzkum vychází z modelování struktur, vlastností a technologií jejich zpracování. Experimentální studium používá nekonvenční metody. Jedná se o výrazně interdisciplinární výzkum, příslušné vědecké informace jsou rozptýlené v mnoha oborech. Inteligentní materiály patří do prioritní tématické oblasti 6. Rámcového programu EU č.2 „Technologie pro informační společnost“ (Komponenty a mikrosystémy) a oblast č.3 „Nanotechnologie, inteligentní materiály a výrobní postupy“. Inteligentními materiály se zabývá více pracovišť českých vysokých škol a AVČR. Jejich výzkum bývá součástí výzkumu s různě formulovanými cíly.

Inteligentní materiály se stávají jedním ze základů techniky v nadcházející přelomové fázi vývoje, stojící na prolínání kybernetiky, genové techniky a nanotechnologií. Včasná podpora jejich výzkumu umožní udržet nutný kontakt České republiky s tímto vývojem ve světě.

## VVS 6

### Uhlíkové nanomateriály

Cílová oblast: chemie, medicína, elektronika, optika, automobilový průmysl (palivové články), konstrukční materiály pro letectví a kosmonautiku

Současná situace: Hlavními představiteli současných nanomateriálů jsou především anorganické látky, nicméně již dnes lze pozorovat trendy rozšíření nanomateriálů i pro oblast biotechnologií. Nejrozšířenějšími nanomateriály jsou hlavně klastry kovů a za poslední desetiletí k nim přibyly i nekovové uhlíkové klastry fullerenů a uhlíkových nanotrubiček. Dnes je známo již mnoho převážně anorganických látek jako např. nitrid bóru či oxidy různých kovů, které rovněž tvoří nanoútvary.

V současnosti jsou vyvíjeny komerčně schůdné technologie pro produkci tunových objemů zejména uhlíkových nanotrubiček, které slibují rozsáhlé aplikace pro nové kompozitní materiály pro letecký a kosmický průmysl. Rovněž by mohly být použity k bezpečnému uskladnění plynů, zejména pak vodíku v palivových článcích pro elektromobily budoucnosti. Uhlíkové nanotrubičky společně s fullereny sehrají důležitou roli také v chemii v oblasti katalýzy a přípravy nových léčiv. Na některých specifických vlastnostech těchto výlučných materiálů jsou postaveny četné patenty zvláště pro oblasti elektroniky a optiky. Nejdůležitější aplikací fullerenů bude jejich katalytická přeměna na syntetické diamanty, jejichž produkce by tím mohla být zlevněna podle odhadů až na polovinu, což by mělo za následek zlevnění technologií opracovávání tvrdých materiálů.

Nejintenzivněji na vývoji nových technologií produkce uhlíkových nanotrubiček pracuje japonský NEC Corporation a v USA  Hyperion Catalysis. Vzhledem k zaostávání Evropy v produkci uhlíkových nanomateriálů, v současné době iniciovala EU marketingový průzkum evropského prostoru s cílem zjistit objem případné poptávky a na základě tohoto zjištění uvézt do provozu technologii produkce uhlíkových nanotrubiček i v Evropě.

S rozvojem nanotechnologií souvisí také snaha o budování zázemí pro studium a vývoj zcela nových nanomateriálů v podobě právě takto tématicky laděných výzkumných týmů a ústavů. Příkladem může být např. britský The Institute of Nanotechnology (www.nano.org.uk).

#### VVS 7

Vývoj ekologických materiálů z neželezných kovů

Cílová oblast: elektrotechnika, strojírenství, stavby

Stav v zahraničí a u nás:

Některé neželezné kovy a jejich slitiny patří do skupiny zdraví škodlivých a jejich použití se zakazuje nebo omezuje. Některé z nich se přidávají do slitin pro lepší obrobitelnost (např. Pb), jsou používány na povlaky (Cd) nebo se z nich vyrábějí různé slitiny, např. měkké pájky. Při výrobě i zpracování musí být dodržována zvláštní opatření. Použití některých kovů bylo omezeno nebo zakázáno.

Zdůvodnění řešení:

Některé škodlivé prvky se podařilo ve slitinách nahradit nebo omezit. Tíživá situace je u měkkých pájek. Rostoucí nároky v nejbližší budoucnosti si vynutí vývoj nových slitin bez škodlivých kovů a v předstihu je nutné se na tento požadavek připravit. Podobná situace je i kompozic a jiných slitin Pb.

#### VVS 8

Vliv změny struktury a vlastností materiálů na mezní stav konstrukčních částí

Cílová oblast: strojírenství, doprava, chemický průmysl

Stav v zahraničí a u nás:

S touto problematikou se ve vyspělých zemích začalo nejprve v letectví, jaderné energetice a stavbě špičkových zařízení. Jsou publikovány ojedinělé práce komplexního typu, většinou se vychází z chování jednoduchých malých zkušebních těles, která nemohou nahradit reálná tělesa s kombinovanými účinky zatížení. U nás se s řešením začalo u vybraných výrobků. Získané výsledky jsiu nadějné.

Zdůvodnění řešení:

Stále vyšší požadavky na bezpečnost, spolehlivost a prodlouženou dobu života při vyšším zatížení nutně vyžadují nový přístup při navrhování a průběžné kontrole provozu zařízení. Lze sice použít některé popsané přístupy, ale jednotlivé případy musí být řešeny individuálně s využitím znalostí více teoretických i experimentálních oborů. Musí být vytvořeny podmínky pro práci odborníků a využití výsledků jejich řešení.

VVS 9

Model deformační struktury kovových materiálů

Cílová oblast: materiálový a technologický výzkum

Stav v zahraničí a u nás:

Modelování se velmi rychle rozvíjí v rozboru technologií i experimentální technice. Řada modelů je komerčně dostupná, mnohé jsou však jen omezeně přístupné. Pozornost  využití modelů i jejich tvorbě se věnuje i u nás. Obecně se však nepodařilo vypracovat model deformační struktury, který by uspokojivě popisoval výsledky experimentů. Je však nutný k vysvětlení nehomogenity vlastností a především zákonitostí nukleace při rekrystalizaci. Vzhledem k náročnosti úkolu je nutná spolupráce pracovišť našich i zahraničních.

Zdůvodnění řešení:

Hrozí nebezpečí obecného odtržení od evropské špičky při nevyužívání moderních metod při řešení strukturní problematiky a omezené dostupnosti nových modelů. Bez zahájení vlastních prací a navázání mezinárodní spolupráce nelze udržet kontakt s pokrokem poznávání a popisu procesů v materiálech probíhajících, což je nutné především pro predikci a zvyšování spolehlivosti.

### VVS 10

# Nové modifikace polymerů a polymerních kompozitů

#### Cílové oblasti:

Dopravní technika, automobilový průmysl, letecký průmysl, výroba strojů a zařízení, elektrotechnický průmysl, výroba sportovních potřeb, obalová technika, zemědělská technika, stavební prvky, nátěrové hmoty, biomedicína, recyklace plastových odpadů.

#### Současná situace:

Ve světě je vývoj plastů ze zcela nových polymerů značně omezen, v ČR nové výroby prakticky nepřicházejí v úvahu, kromě některých specialit ve velmi malých objemech. Jedinou efektivní cestou, jak připravit technické materiály s vyšší úrovní mechanických a fyzikálních vlastností a s novými kombinacemi vlastností při současně nízké hustotě, jsou modifikace. Jedná se o polymerní směsi, modifikace pomocí aditiv, kompozitní systémy včetně nanokompozitů, případně chemické modifikace. ČR disponuje velkoobjemovými výrobami polymerů širšího použití (PE-HD, PP, PVC-S, PS a HIPS, SBR) a dále pak výrobami menší kapacity, jako jsou epoxidy, nenasycené polyestery, polyamid 6, fenolické pryskyřice a některé polymerní směsi. Modifikacemi lze při zvládnutí teoretických a technologických problémů dosáhnout širší sortimentní skladby polymerních materiálů z domácích surovin a rovněž efektivněji zhodnotit plastové odpady. Prioritní směr umožní podílet se i na výzkumu modifikací ostatních, ve světě vyráběných polymerních materiálů a kompozitů a na vývoji vysoce produktivních zpracovatelských technologiích.

#### Celkové zhodnocení a časová naléhavost - doporučení:

Z celosvětových materiálových trendů vyplývá, že potřeba nových materiálů s nízkou hustotou a specifickými kombinacemi mechanických, fyzikálních a chemických vlastností bude stále narůstat, a to na úkor tradičních materiálů. Polymerní materiály včetně kompozitů jsou nejen významnou součástí materiálové základny pro moderní výrobky a zařízení, ale jejich využití má pozitivní dopad i v oblastech ovlivňujících kvalitu života, jako je biomedicína a ekologie. Podpora prioritního směru je žádoucí jak z hlediska řešení některých krátkodobých problémů, tak i z hlediska dlouhodobější perspektivy s horizontem l5 let.

## VVS 11

Nové metody svařování hliníkových slitin s kontrolou

Cílová oblast: letecký a automobilový průmysl, doprava

Stav v zahraničí a u nás:

Zjednodušeně je možno souhlasit s tím, že svařování řady Al slitin různými metodami bylo vyřešeno a je v praxi využíváno. V letectví se však pro spojování plechů mezi sebou stále používá nýtování. Hlavním důvodem je především používání nesvařitelných nebo špatně svařitelných vytvrzovaných slitin nebo u ostatních slitin vysoká náročnost na jakost svaru. Zkoušky s jinými způsoby spojování (např. lepením) nebyly úspěšné. V zahraničí však probíhají práce s vývojem nových metod spojování a průběžných metod jejich kontroly, které by v letectví znamenaly významný pokrok.

Zdůvodnění řešení:

Zavedení nových, bezpečných způsobů spojování plechů, výkovků a profilů by znamenalo významnou úsporu hmotnosti konstrukcí odstraněním přeplátování a hmotnosti hlav nýtů, ale také pracnosti s nýtováním. Podmínkou však je dokonalost svarů, potvrzená současnou průběžnou kontrolou, případně s možností využití známých nebo nových slitin hliníku. Navíc v ČR není problematika svařování Al slitin na žádném pracovišti řešena.

## VVS 12

Optimalizace struktury a vlastností výkovků z Al slitin

Cílová oblast: automobilový průmysl, doprava

Stav v zahraničí a u nás:

Rostou nároky na vlastnosti i povrchy výkovků z Al slitin, roste jejich použití a potřeba pro automobilový průmysl, V NSR v posledních 10 létech vzrostl objem výroby výkovků celkem 2x, podíl do dopravy se zvýšil z 1/2 na 2/3, celkem je to více než 10000 tun. V literatuře se publikuje poměrně málo prací, teoretické práce se obtížně zobecňují. U nás byla problematika řešena na podnikové úrovni. Komplexní přístup byl podceněn.

Zdůvodnění řešení:

Na požadované úrovni jsou řešeny technologie válcování a tažení a do jisté míry i lisování. U výkovků jsou zvlášť náročné výkovky z vytvrditelných slitin Al. Deformační struktury jsou lokálně rozdílné a dále se mění následným tepelným zpracováním. Jejich poznání a řízení je podmínkou zlepšení jakosti výkovků. Nutno hledat i nové cesty a technologie tváření (tváření z litého stavu, thixoforming apod.), včetně optimalizace složení nebo vývoje jiných slitin, které by s novou, plně automatizovanou technologií, zaručily lepší vlastnosti.

## VVS 13

### Materiály s tvarovou pamětí

Jsou to materiály, v nichž nastává plastická deformace v důsledku martenzitických fázových transformací. Zkoumána byla slitina NiTi a různé slitiny na bázi Cu, případně i Fe. Jedná se o materiály využitelné hlavně pro své funkční vlastnosti. Nové aplikace se dají očekávat například při konstrukci mikromechanizmů.

## VVS 14

### Nové typy intermetalik

K této třídě materiálů se postupně dospělo od vysoce legovaných ocelí přes známé niklové superslitiny. Pozornost si zaslouží materiály s vysokou pevností až do vysokých teplot a materiály s vysokou pevností měřenou relativně k měrné hmotnosti (například TiAl). Snížení váhy zařízení při zachování pevnostních charakteristik je důležité hlavně pro dopravní stroje. Kromě intenzivně zkoumaných aluminidů začíná v poslední době vzrůstat zájem i o silicidy. Tyto materiály jsou využitelné zejména v leteckém, raketovém a automobilovém průmyslu.

## VVS 15

### Superslitiny pro plynové turbiny

### Cílová oblast: Energetická zařízení, letecká technika civilní i vojenská

Současná situace: Účinnost plynových turbin je závislá především na jejich pracovní teplotě; čím vyšší je pracovní teplota, tím vyšší je jejich účinnost. Limitujícím faktorem pro zvyšování pracovní teploty turbiny je materiál, ze kterého jsou vyrobeny kritické části. Celosvětově se tyto kritické části (lopatky, spalovací komory atd.) vyrábějí ze superslitin. V ČR je v současné době několik firem, které vyrábějí či montují plynové turbiny (První brněnská strojírna Velká Bíteš, Aero Vodochody, Alstom v ČR, Walter). Špičkové firmy  v nejvyspělejších zemích vyvíjejí, testují a používají nejen „klasické“ superslitiny, ale i sofistikované „high-tech“ superslitiny typu kolumnárních slitin (DS alloys), monokrystalických slitin (SC a SX alloys) atd. Smyslem navrhovaného prioritního směru je využít potencionálních možností stávajících výzkumných a vývojových kapacit a vytvořit podmínky nezbytné pro zdokonalování stávajících a vývoj nových typů superslitin s vysokou odolností proti creepu a únavě za vysokých teplot a s vysokou odolností proti korozi.

### VVS 16

Niklové superslitiny pro vysokoteplotní aplikace

Cílová oblast:	letecký průmysl, dopravní a energetické strojírenství

Současná situace: vývoj niklových superslitin pro energetiku započal již v třicátých  letech minulého století. V současné době dospěla technologie výroby do stadia, kdy se připravují velké monokrystaly s definovanou orientací vzhledem k osám hlavního namáhání.

Vývoj plynových turbin, jejichž kritické části jsou osazovány niklovými superslitinami, je stále v popředí zájmu. Zvláště roste zájem o malé plynové turbiny pro průmyslové aplikace v kogeneračních sestavách.

V ČR se tyto světové trendy poněkud opomíjely. V současné době probíhá vývoj a výroba malých spalovacích turbin v PBS Velká Bíteš.

Niklové superslitiny jsou také rozhodujícím materiálem pro pomocné energetické jednotky zajišťující dodávku vzduchu pro spouštěče motorů, pro klimatizační zařízení, pro pohon generátoru nebo dynama a hydraulického čerpadla v leteckém průmyslu. Také oběžná kola turbodmychadel pro aplikace v dopravním strojírenství těchto materiálů využívají.

Výrobcem pomocných energetických jednotek a turbodmychadel využívajících lité niklové superslitiny na oběžná kola je PBS Velká Bíteš.

Další potenciální uživatelé materiálu: Alstom Power – závod Brno

VVS 17

Perspektivní intermetalické sloučeniny pro vysokoteplotní aplikace

Cílová oblast: energetika

Současná situace a zdůvodnění priority: Silicidy tranzitivních kovů se mohou stát bází nové generace materiálů pro vysokoteplotní aplikace. Jejich použití může vést ke kvalitativnímu zvýšení efektivnosti turbín a zařízení pro konverzi energie. Proto se jejich vlastnosti zkoumají v předních světových výzkumných i průmyslových laboratořích. Zkoumání se provádí i v Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně. K udržení kroku se světovým trendem je ale třeba výzkum těchto materiálů podstatně rozšířit.

VVS má dobré teoretické zázemí (kvalitní výpočetní metody elektronové struktury, již získané zkušenosti z modelování vlastností těchto materiálů). Nedostatkem je dosud nerozvinutý výzkum silicidů tranzitivních kovů na jiných pracovištích, malé nebo žádné zkušenosti průmyslové základny s těmito materiály.

# VVS 18

# Kompozitní materiály s matricí lehkých kovů pro transportní techniku

Cílová oblast: automobilový a letecký průmysl, obranný průmysl, oblast elektronické informační a řídící techniky, výroba lékařských protetik, sportovních a rekreačních náčiní.

Současná situace: Vývoj a využití kompozitních materiálů s kovovou matricí (např. slitiny Al, Mg, Ti), vyztuženou např. keramickými částicemi či vlákny, představují jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí výzkumu pokročilých materiálů. Kovové kompozity však nejsou univerzálními materiály a jsou vyvinuty a zhotoveny pro předem určené využití při maximálním přiblížení se k požadovaným fyzikálním či chemickým vlastnostem či materiálovým charakteristikám, které vysoce překonávají monolitické (matriční) slitiny. Zatímco v začátcích výzkumu těchto kompozitů převládalo využití v obranném průmyslu (až 80%), v poslední dekádě dochází k jejich masivnímu využití v transportní pozemní technice v důsledku naléhavé snahy o snížení hmotnosti automobilů a tím i k spotřebě paliv a snížení škodlivých emisí. V roce 1999 představoval světový obchod s kovovými kompozity 2.5 mil. kg. Prognóza Business Communication Company (USA) na příštích 5 let predikuje roční nárůst o 14%. Rozhodující složkou nárůstu budou kompozity lehkých kovů pro pozemní transportní techniku (1,6 mil. kg v roce 1999 a predikce 3,4 mil. kg v roce 2004). Nelze pominout i rozvíjející se sféru lékařského využití a sportovní a rekreační oblast.

VVS má dobré teoretické i experimentální zázemí v ČR (ÚFM AV ČR, ÚTAM AV ČR, MFF UK Praha, FSI VUT v Brně, VŠCHT Praha), rozsáhlá je spolupráce se zahraničím (TU Clausthal, TU Bochum, ÚMM SAV Bratislava, ÚMV SAV Košice, University of Ancona, USC USA aj.), návaznost na mezinárodní projekty KONTAKT MŠMT ČR a projekty GA ČR a GA AV ČR.

Nedostatkem tohoto VVS jsou vysoké výrobní náklady vyžadující masivní výrobu, u vláknových kompozitů kooperace se zahraničím (zhotovení preformy), výroba kompozitů někdy vyžaduje speciální výrobní postupy (prášková metalurgie, squeeze casting aj.).

#### VVS 19

#### Kompozitní materiály pro dopravu

#### Cílová oblast: letecký průmysl, automobilový průmysl

Současná situace: Doposud se pro konstrukci dopravních prostředků používají většinou „monolitické“ kovové materiály. Kompozitní materiály jsou sice známy již několik let, přesto jejich širšímu uplatnění brání nedostatečná znalost chování těchto materiálů i poškozovacích mechanizmů při aplikaci v náročných podmínkách, jakými je provoz dopravních prostředků.

Zkušenosti s experimentální laboratorní výrobou laminátů jsou na leteckém ústavu FSI VUT Brno, kde bylo zřízeno výzkumné centrum. Studium degradace laminátů navazuje na projekt NATO ve spolupráci s TU Delft Holandsko a následně i na projekty GA AV a GA ČR řešených na ÚFM AVČR.

Tuzemská potřeba takových materiálů je omezena na podniky vyrábějící komponenty nebo celé dopravní prostředky. Použití laminátů je do budoucna nezbytností v důsledku konkurenceschopnosti z důvodu že již nyní velké koncerny (např. Boeing, Airbus) nasazují takové materiály do provozu.

## VVS 20

Kompozitní a hybridní keramika

Předmětem VVS je výzkum, podpora vývoje a hodnocení vlastností kompozitní, nanokompozitní a hybridní konstrukční keramiky.

Cílová oblast: sklářský průmysl, automobilový průmysl, biomedicínské aplikace, obrábění.

Současná situace: Kompozity s křehkou keramickou, resp. skelnou matricí představují progresivní skupinu materiálů, která prodělává velmi intenzívní vývoj se slibnými aplikacemi v extrémních podmínkách namáhání. V porovnání s konvečními materiály je jejich výhodou vysoká odolnost při extrémním mechanickém zatěžování včetně kontaktního, kombinovaném s vysokými teplotami, agresivními (korozními, biomedicínskými) prostředími apod. Další výhodu představuje zvládnutí mechanismů zhouževnaťování na takové úrovni, že lze cílevědomě ovládat výsledné vlastnosti materiálů, resp. vyvinout materiály s požadovanými funkčními vlastnostmi. Díky tomuto principu je "cesta" od badatelského výzkumu k vývoji a aplikacím velmi krátká a zaručuje velmi rychlou dynamiku oboru. Nezanedbatelné je ekologické hledisko - možnost využití odpadů (např. popílků) jako suroviny při výrobě některých produktů. V současnosti se v dílčí podobě a z různých pohledů problematikou vývoje a hodnocení vlastností kompozitních keramik zabývá několik pracovišť, včetně ÚFM, která garantují velmi dobré teoretické zázemí (FSI VUT Brno, ÚFM AVČR, VŠChT Praha, CeramTEc CZ Šumperk, Norton Diaz Turnov apod.). Za předpokladu, že se jejich úsilí zkoordinuje a bude investováno do výzkumu v této oblasti, lze dlouhodobě zabezpečit poznatkový potenciál pro, i exportně zajímavou, výrobu součástí se specifickými vlastnostmi (nástroje včetně obráběcích pro sklářský průmysl, součástí motorů a brzdné destičky pro dopravu, materiály pro dentální a jiné biomedicínské aplikace, obráběcí nástroje). V dílčích podobách byla oblast hodnocení užitných vlastností uvedených materiálů a degradace jejich vlastností dlouhodobě připravována v rámci Komplexního projektu GAČR, projektů GAAV a GAČR a NATO a je těmito granty v současnosti podporována. Tuzemská potřeba a výroba takových materiálů je v současnosti omezena na několik podniků, spíše s nedostatku invence nebo v důsledku účinného tlumení rozvoje zahraničními firmami vlastnícími bývalé české výrobce (zejm. Diaz Turnov, CeramTEc Šumperk).

# VVS 21

### Nanokompozitní materiály na bázi lehkých kovů

#### Cílová oblast: dopravní průmysl

Současná situace: Prášky nanokompozitních materiálů na bázi lehkých kovů (hliníku a hořčíku) lze vyrobit mechanickým legováním kovu s vhodným keramickým práškem. Takto vzniklý prášek je možné zpracovávat standardními práškově-metalurgickými postupy. Nanokompozitní materiály dosahují pevnosti ocelí v oblasti teplot 0 – 500°C, přitom však jejich specifická hmotnost je asi třetinová. Za významné pozitivum manokompozitního materiálu na bázi hliníku lze považovat jeho vysokou tepelnou vodivost, která je jen asi o 20% nižší než u samotného hliníku.

Z důvodu nízké specifické hmotnosti nanokompozitních materiálů lze v blízké budoucnosti očekávat postupné nasazení těchto materiálů hlavně v dopravním průmyslu při výrobě jednotlivých komponent. Technologie je vhodná pro zavedení v malých a středních podnicích.

Vlastní postup výroby nanokompozitních prášků mechanickým legováním není nikterak investičně náročný a materiálové vstupy pro výrobu prášků jsou velmi nízké. Dá se očekávat, že nanokompozitní prášky budou nacházet stále větší uplatnění při výrobě práškově-metalurgickými postupy i díky své nevelké ceně.

# VVS 22

#### Aplikace pokrokových nerezavějících ocelí v průmyslu

Cíl: charakterizovat vlastnosti dosud vyráběných  austenitických, feritických i dvoufázových ocelí, které by umožnilo jejich širší použití v průmyslu (chemickém, potravinářském, výroba papíru, stavebnictví, jaderná energetika).

Výrobci: proti předchozím letům je výroba oslabena (výpadek Poldi Kladno) avšak existující kapacity (Vítkovice, Třinecké železárny, Škoda Plzeň) mají možnost rozvoje.

Výzkum a propagace užitných vlastností: řada výzkumných pracovišť se zabývá studiem mechanických vlastností těchto materiálů za různých teplot a v korozním prostředí (VŠB-Tu Ostrava, VŠCHT Praha, ÚFM AV ČR Brno, Vítkovice a.s. aj.)

#### Zdůvodnění směru priority:

Širší využívání pokrokových nerezavějících ocelí, zejména dvoufázových ocelí vede k výrobkům s kvalitativně vyššími parametry u nichž „náklady během celého života“ (total life cost) jsou nižší než při použití klasických materiálů.

### VVS 23

Aplikace extrémní plastické deformace pro dosažení ultrajemné polykrystalické struktury kovových materiálů

Cílová oblast: kovozpracující průmysl

Současná situace: Aplikace extrémní plastické deformace při zpracování polykrystalických kovů a slitin se standardní velikostí zrna vede k vytvoření jejich mikrokrystalické či dokonce nanokrystalické struktury. Nová struktura je však charakterizována nejen změnou velikostí zrna a jejím rozdělením, ale i změnou struktury hranic zrn, poruch mřížky i přítomných nečistot. Tím je dosaženo zásadních změn fyzikálních a mechanických vlastností materiálů, především zvýšení pevnosti a mimořádného zlepšení plasticity. Ačkoliv vývoj teorie tohoto procesu nebyl zdaleka ukončen, v současné době je metoda experimentálně ověřována na řadě materiálů a došlo i k průmyslové aplikaci – metodami ECAP (equal-channel angular pressing) a HPT (high-pressure torsion).

Zdůvodnění směru priority: Aplikace této metody má zásadní význam pro tvářecí technologie apriorně křehkých kovových materiálů, intermetalik a kompozitů.

VVS má dobré teoretické a experimentální zázemí v ČR (ÚFM AV ČR, MFF UK Praha, VŠB Ostrava) a vazbu na přední světová pracoviště v zahraničí (University of Southern California, Universita v Ufě, RAV, University of Ancona, Fukuoka University).

# VVS 24

### Progresivní technologie úpravy povrchů  konstrukčních materiálů.

#### Cílová oblast: strojírenství, elektrotechnika, doprava

Současná situace:

Inženýrství povrchů konstrukčních materiálů je rychle se rozvíjejících oblastí základního i aplikovaného výzkumu, jejíž výsledky mají  velmi krátkou dobou do realizace v praxi. Povrchy a rozhraní hrají klíčovou úlohu ve velkém počtu technologických aplikací a rozhodují o hodnocení výrobku z hlediska užitných vlastností, estetického dojmu, vlivu na zdraví a životní prostředí.  Vedle klasických strojírenských požadavků na odolnost proti abrazi a korozi a dlouhou životnost  upravených povrchů, rostou požadavky zejména na kompatibilitu se životním prostředím při  dosažení optimálních ekonomických kriterií. Vysoká pravděpodobnost uplatnění výstupů tohoto směru orientovaného výzkumu se opírá o publikované výsledky ekonomické analýzy provedené NSF USA.

V ČR se dá jednoznačně očekávat  výrazný příspěvek ke zvýšení kvality a konkurenceschopnosti strojírenské a elektrotechnické produkce. Uplatnění lze očekávat zejména u malých a středně velkých firem, které se zaměřují na provádění specializovaných technologických operací. Jako konkrétní příklad technologií úpravy povrchů  konstrukčních materiálů, u kterých lze očekávat ekonomický efekt v krátkodobém horizontu, je aplikace iontových implantací dusíku a uhlíku v oblasti nástrojových ocelí a povrchů na bázi TiN a AlN (Narex, Adast, Nuclea a další). Podobně to  jsou plazmové nástřiky intermetalických sloučenin, silikátů a oxidů pro oblasti vyžadující odolnost při vysokoteplotním zatěžování nebo speciální nanokrystalické povlaky.

Zdůvodnění VVS:

V ČR jsou dobré předpoklady pro dosažení vysoké úrovně výstupů z tohoto směru orientovaného výzkumu. Pracoviště základního výzkumu již řadu let prezentují výsledky na mezinárodní úrovni z oblasti nových poznatků studia  povrchů a rozhraní včetně aplikací moderních technologií. Existuje řada malých a středně velkých firem, které se specializují na úpravu povrchů konstrukčních materiálů moderními technologiemi nebo využívají komponenty s takto připravenými povrchovými vrstvami.

# VVS 25

### Prioritní směr: Nerezavějící oceli pro hromadné použití

#### Cílová oblast: potravinářský průmysl, chemický průmysl, stavebnictví, jaderná energetika

Současná situace: V minulosti byla vyvinuta velká skupina nerezavějících austenitických, feritických a dvoufázových nerezavějících ocelí a zavedena jejich výroba v širokém rozměrovém sortimentu (plechy, pásy, tyče, výkovky, odlitky, dráty, svařovací materiály aj.). Hlavními výrobci byli: a) metalurgie: Poldi Kladno, Vítkovice, TŽ, ŠKODA Plzeň

b) zpracování: Poldi Kladno, Vítkovice, TŽ, ŠKODA Plzeň, Nová huť, VPFM, Králodvorské  železárny, Válcovny trub Chomutov, Železárny Chomutov

Vyrábělo se až 70000 t oceli ročně.

V současné době je výroba značně omezena, protože:

a) byly přerušeny technologické toky (zrušeno POLDI Kladno, prakticky znemožněna kooperace s VSŽ OCEL Košice (nyní USSteel Košice), privatizována výroba speciálních nerez-trubek v Chomutově (Sandvik Precision Tubes) atd.

b) výrobci obtížně odolávají cenovému tlaku zahraniční konkurence, která si zřídila i zastoupení (Avesta-Sheffield aj.)

- snížila se poptávka na domácím trhu

Zdůvodnění zařazení VVS:

Pro zařezení VVS mluví dobré teoretické zázemí (VŠCHT, VŠB-TU-FMMI), doposud existující tradice a kvalitní výroba (např. tlusté plechy na kvarto 3,5 v Vítkovicích), kvalitní sekundární metalurgie. Negativními aspekty jsou: přerušené výrobní toky, snížená spotřeba v ČR, rostoucí import a vysoké výrobní náklady. Nadějný je však vzrůstající odbyt ve střední Evropě, oživující se stavebnictví, vysoká přidaná hodnota výrobků, možnosti a potřeba vývoje ( též poptávka trhu): ocelí s antibakteriálními povlaky, ocelí se zvýšenou pevností (supermartenzitické), nalezení levných výrobních cest, vývoj nových technologií výroby (např. přímé lití pásů).

## VVS 26

Optimalizace korozní ochrany ocelí

#### Cílová oblast:

#### Hutní výroba, strojírenství – dopravní technika, spotřební průmysl, stavebnictví – železobetonové konstrukce.

#### Současná situace:

Škody vznikají znehodnocováním výrobků a zařízení z ocelí vlivem koroze a náklady na

ochranu – zejména povrchové úpravy – jsou vyčíslovány v průmyslových zemích na 1,0 až 3,0%  hrubého národního produktu, tj. v ČR řádově desítky miliard Kč ročně. Optimalizace bude založena jednak na vědecky podloženém výběru nových prostředků a technologií ochrany (kovové a nekovové povlaky, inhibitory, katodická ochrana), jednak na výzkumu vztahů mezi funkcí výrobku a jeho ochranou v daném prostředí. Součástí optimalizace je i zkoušení a volba vhodného materiálu a zpracování – zejména v oboru korozivzdorných ocelí. V tomto směru jsou v ČR zainteresována pracoviště SVÚOM Praha, VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice, TU VŠB Ostrava, ČVUT Praha, ÚFP AV ČR a další.

#### Celkové zhodnocení a časová naléhavost – doporučení:

Optimalizace protikorozní ochrany je dlouhodobý program přinášející v dílčích etapách rychle realizovatelné výsledky s ekonomickým dopadem odpovídajícím velkému rozsahu aplikací v širokém spektru národního hospodářství.

###### VVS 27

###### Životnost výrobků z oceli a slitin

#### Cílová oblast:

Klíčová zařízení energetiky včetně jaderné, železobetonové konstrukce, dopravní technika, strojírenské výrobky včetně spotřebních, atd.

#### Současná situace:

Je známa řada klasických postupů stanovení degradace materiálů a výrobků vlivem pracovního prostředí – korozí, zvláště za spolupůsobení mechanických a tepelných vlivů. S rostoucími nároky na korozní namáhání materiálů a s novými typy materiálů se však již nedostává spolehlivých zkušebních postupů pro určení životnosti, resp. zbytkové životnosti komponentů. To se závažně týká součástí primárního i sekundárního okruhu jaderných elektráren a parních turbin. U železobetonových konstrukcí dopravních a civilních staveb (mosty, panelové domy, ..atd.) vede nedostatek diagnostických postupů buď k předčasnému vyloučení z provozu, nebo naopak k rizikům havárií. Je třeba vypracovat vědecky podložené metody a zařízení (elektrochemické a korozně-mechanické zkoušky) k určování stupně napadení, jakož i postupy k prognózování rychlosti degradace. Na jejich bázi může být rozvíjeno vlastní zvyšování životnosti. V ČR jsou kromě SVÚOM pracoviště – zejména na VŠ (a další, např. VÚK Panenské Břežany, s.r.o., ..atd.), která se problematikou zabývají nebo mají předpoklady se zabývat.

#### Celkové zhodnocení a časová naléhavost – doporučení:

Zvýšení životnosti výrobků zvýší jejich kvalitu a konkurenceschopnost. U velkých technických celků kontrola sníží riziko havárií ohrožujících životy a životní prostředí. Řešení je časově naléhavé – prioritu podtrhuje i koncepce rozvoje VaV SÚJB, bod B.

#### VVS 28

###### Elektrochemická kontrola koroze ocelí

#### Cílová oblast:

Plynovody, ropovody, vodárenství a chemický průmysl

#### Současná situace:

U ocelových potrubí uložených v půdě a u některých dalších zařízení se ve velkém rozsahu používá ve světě i u nás elektrochemické katodické ochrany proti korozi. Tento postup, jemuž bylo věnováno již mnoho výzkumných prací úměrně velikosti rozsahu použití, má však slabinu. Tou je exaktní kontrola elektrochemických podmínek na povrchu oceli, jež není dosud celosvětově plně vyřešena. Řešení je ztížené nedostatkem teoretických podkladů, event. měřicí techniky pro kontrolu podmínek pro korozi oceli  pod porézním povlakem, pro měření na dálku a pro hodnocení interakce s dalšími vodiči.

#### Celkové zhodnocení a časová naléhavost – doporučení:

Česká republika je v důsledku své geografické polohy protkána úložnými sítěmi, jež představují materiálově a provozně významnou součást její ekonomiky. Inovovaná elektrochemická kontrola omezí spotřebu předčasně opotřebené oceli a sníží nebezpečí ekologických havárií. Nové metody by byly žádaným zbožím i na zahraničních trzích.

## VVS 29

# Nanostrukturní materiály pro elektroniku

#### Cíl: Vývoj nových nanostrukturních anorganických materiálů

## Intenzivní výzkumná činnost v posledním desetiletí prokázala, že pevné látky, složené z částic o rozměrech menších, než 0.1 mm vykazují zcela mimořádné užitné vlastnosti, např. elektrické, magnetické, mechanické, optické, aj.. Řada takovýchto materiálů se již dostala do oblasti praktické aplikace, v dalších letech se očekává mimořádně intenzivní rozvoj v této oblasti. Potenciání využití v oblasti elektroniky mají především materiály skupiny magnetických feritů studovaných pro své potenciální využití v technologii záznamových médií a materiály skupiny perovskitových feroelektrik, jejichž v současnosti již reálné, i pro budoucnost potenciální využití je široké.

### Významnost:

### Ekonomický význam spočívá ve využití moderních, ekologicky přijatelných a energeticky nenáročných metod pro  výrobu inteligentních materiálů s aplikacemi v různých oborech rozvíjejícího se elektronického průmyslu. Vysoký stupeň zhodnocení surovin. Zvýšení úrovně finálních výrobků.

Příprava těchto materiálů sleduje světový trend - výzkum a vývoj nanokompozitních a tenkovrstvých materiálů s využitím techniky sol-gel. Směr je podporován i programy Evropské komise. Výzkumná struktura je vyvinuta. Široké spektrum aplikačních možností.

### Proveditelnost

Výstupem jsou technologie pro výrobu záznamových medií high-tech výrobků. Uvedené materiály jsou perspektivní pro využití jako aktivní prvky piezoelektrických mikromotorů a senzorů tlaku a zrychlení, pyrosensorů, jako materiály pro nové generace počítačových pamětí (kompozitní polovodičové nanokompozity s nelineárními optickými vlastnostmi) a řadu jiných aplikací.

## VVS 30

## Fotokatalyticky aktivní materiály

### Cíl: Vývoj materiálů s fotokatalytickými vlastnostmi

V průběhu uplynulých 20 let se jak v oblasti základního výzkumu, tak i aplikací rozvíjela problematika fotokatalyticky aktivní titanové běloby. Potenciální možnosti aplikací jsou velmi rozsáhlé. Jako příklad lze uvést fotokatalytické čištění vody, výroba různých typů výrobků, které se pod dopadem světla samy zbavují nečistot, baktericidní působení tohoto typu  TiO2, /samočistící keramika, tkaniny, papír, aj./.

### Významnost

Na trh jsou dodávány průmyslově vyráběné typy fotokatalyticky aktivního TiO2 /např. Degussa P 25 aj./, pro něž je charakteristická poměrně vysoká cena. Levnější postup syntézy realizovaný v českém výrobním podniku by umožnil rozšíření využití tohoto fotokatalyticky aktivního materiálu.

Na ÚACH AV ČR byl vypracován jednoduchý a levný postup syntézy fotokatalyticky aktivní formy TiO2 homogenním srážením vodných roztoků TiOSO4. Tímto postupem vzniká velmi jemně dispersní anatas s plochou povrchu až 300 m2/g, vysoce aktivní při rozkladu organických látek působením světelného záření. Studiem kinetiky rozkladu vysoce stabilního 4-chlorofenolu ve vodném prostředí se podařilo prokázat, že produkt je srovnatelný ve fotokatalytické aktivitě s průmyslově dodávanými výrobky.

### Aplikační potenciál

V České republice existuje významný výrobce titanové běloby, firma Precheza v Přerově.  Vyrábí jako meziprodukt síran titanylu, který by mohl být využit jako výchozí surovina pro výrobu fotokatalyticky aktivního  TiO2. Rovněž existuje celá řada výrobců, kteří by mohli uplatnit fotokatalyticky aktivní  TiO2 ve finálních výrobcích, jako jsou samočistící skleněné a plastové výrobky, čističky vody a vzduchu, různých baktericidních papírových výrobků a tkanin, samočistící materiály pro stavebnictví a v celé řadě dalších aplikací.

## VVS 31

## Speciální skla pro optoelektroniku

Cíl: Vývoj nových skel vhodných pro aplikace v optoelektronice

Aplikační možnosti běžných optickoelektronických vláken (SiO2 a konvenční oxidová skla) jsou omezeny vysokými ztrátami, ke kterým dochází při přenosu energie při vlnových délkách vyšších než 2 mm. Speciální chalkogenidová, halogenidová, oxyhalogenidová skla a skla oxidů těžkých kovů umožňují efektivní přenos energie až do 10 mm. Dopování prvky vzácných zemin přináší další zlepšení optoelektronických vlastností.

### Významnost

Uvedená multikomponentní skla jsou perspektivními materiály pro výrobu vláken pro power delivery systems nových Er:YAG a CO laserů s očekávaným využitím v řadě oborů lékařské praxe, při monitorování stavu životního prostředí a dálkovém ovládání v průmyslu. Perspektivní pro export optoelektronických vláken i laserů.

### Aplikační potenciál

Úroveň kvalifikace je vysoká, založená na zkušenosti získané při práci s konvenčními materiály. Zájem zahraničních firem - dlouhodobá spolupráce s La Verre Fluore, Francie. Výroba optoelektronických vláken a nových laserů by podpořila rozvoj řady našich malých a středních podniků (Medicom Turnov má značný zájem o využití nového typu vláken pro vývoj laserů pro medicinu, zde lze očekávat efekt v krátkodobém časovém horizontu).

## VVS 32

## Elektrodové materiály

#### Cíl: Vývoj nových elektrodových materiálů pro nové proudové zdroje

Lithno - iontové baterie jsou velmi perspektivní jako akumulátory především pro výkony v oblasti 1 W až 20 kW. Jejich rozšíření se usnadní náhradou materiálů pro výrobu kladných elektrod, založených na sloučeninách kobaltu, látkami levnějšími, ekologicky nezávadnými a bezpečnějšími. Tenkovrstvé modifikace baterií s pevným elektrolytem nanášené přímo na integrované obvody představují spolehlivý a ekonomický zdroj proudu pro tyto prvky a jsou perspektivní pro aplikace v širokém spektru výrobků (např. smart cards).

#### Významnost:

Ekonomický význam spočívá v možnosti zavedení výroby nejmodernějších komponent pro elektrotechniku, vojenství a strojírenství při zhodnocení malého množství surovin a vytvoření  vysoké přidané hodnoty. Strategický význam pro ČR spočívá v začlenění našeho průmyslu do soudobého trendu vedoucího k moderním elektronickým technologiím, k realizaci proudových zdrojů omezujících nežádoucí produkci skleníkových plynů a k zavádění ekologicky čistých vozidel.

Sociální význam spočívá především v možnosti využití lidského potenciálu pro novou výrobní oblast a poskytnutí nových pracovních příležitostí.

Environmentální význam je určen hlavně rozšířením aplikací nízkoemisních zdrojů proudu v rozsahu 1 až 50 kW, vhodných i pro elektrická vozidla.

#### Aplikační potenciál

Trh dosud není zcela stabilizován ve svých nárocích a ni možnostech. Velká poptávka může vzniknout v oblasti vojenství a stavebnictví. Výroba uvedených komodit je spojena s tvorbou velké přidané hodnoty a nebyla by mimořádně ohrožena příchodem zahraničního kapitálu.

VVS má dobré teoretické zázemí a tradici ve výrobě elektrodových materiálů (Bochemie Bohumín). Bouřlivě se rozvíjí elektrotechnický průmysl a je možnost odbytu i v automobilním průmyslu. Oživení sortimentu přináší tradiční výrobci (CHEMOPETROL) a.s. a  rozvoj podnikání malých a středních firem (Spolsin, MEGA).

## VVS 33

Modelování v materiálovém inženýrství

Cílem navrhovaného směru je získat potřebné znalosti o fyzikální podstatě a mechanismech procesů probíhajících v materiálech během jejich výroby i užití. Jejich hlubší poznání umožní cílevědomé hledání nových materiálů s vyššími užitnými parametry.

Modelování a počítačové simulace se týkají prakticky všech druhů materiálů, kovů, jejich slitin, polovodičů, keramiky, polymerů atd.

K pochopení procesů probíhajících v materiálech je nutné jejich studium na různých úrovních. Nejzákladnější z nich je úroveň elektronová. Elektrony jsou vlastně jakýmsi „pojivem“, které udržuje atomy v pevných látkách (ale i v kapalinách) pohromadě. Jejich chování určuje řadu vlastností materiálů (mřížkové parametry, elastické konstanty, elektrickou vodivost, magnetickou susceptibilitu atd.). Studium vlastností materiálů na této úrovni provádíme pomocí výpočtů elektronové struktury z prvních principů, tedy s využitím základních rovnic kvantové mechaniky (Schrödingerova rovnice). Jako vstupní data zde používáme pouze atomová čísla složek, ze kterých se studovaná látka skládá, a obvykle rovněž údaje o struktuře.

Výpočty elektronové struktury jsou časově i počítačově velmi náročné a nelze jimi studovat vlastnosti např. rozlehlých defektů (hranice zrn, antifázové a mezifázové hranice, dislokace atd.). Tyto vlastnosti se studují pomocí atomistických simulací, které využívají semiempirických meziatomových potenciálů. Parametry těchto potenciálů se fitují na experimentální data a na výsledky výpočtů elektronové struktury.

Na mezoskopické úrovni pak sledujeme interakce defektů různého typu (např. protínání dislokací, interakce dislokací s jinými poruchami atd.). I tyto modely jsou semiempirické a jejich parametry získáváme z atomistických a elektronových výpočtů.

Posledním stupněm je pak makroskopická úroveň, kde považujeme materiál za kontinuum a popisujeme jeho chování např. konstitutivními rovnicemi. Parametry těchto rovnic získáváme z experimentu a z výsledků atomistických a mezoskopických simulací.

Kritériem správnosti našeho popisu jsou pak experimentální výsledky, které se snažíme interpretovat.

Všechny tyto úrovně jsou vzájemně provázány a k porozumění vlastnostem materiálů potřebujeme poznat jejich chování na každé z nich. Cílem výpočtů nejsou konkrétní „čísla“, ale identifikace fyzikálních mechanismů, které chování materiálu na každé ze zmíněných úrovní řídí.

V ČR existuje řada pracovišť, kde se provádějí potřebné výpočty na všech těchto úrovních, a další pracoviště, kde se věnují zejména experimentální práci. Kombinovaným soustředěným úsilím by bylo možno získat dostatek potřebných údajů o vnitřní stavbě těchto materiálů a „vhled“ do mechanismů jejich chování.

Studium (například vlastností intermetalik, tenkých vrstev nebo nanokrystalů) je v současné době předmětem zkoumání řady předních světových universitních, akademických i průmyslových laboratoří. Navrhovaný projekt by naší vědě umožnil udržet krok s tímto světovým trendem a poskytnout základ pro výrobu těchto materiálů u nás v průmyslovém měřítku.

#### VVS 34

#### Slitiny hořčíku - optimalizace struktury a vlastností

# Cílová oblast: Dopravní technika (automobilový průmysl, letecký průmysl, kosmonautika, stavba lodí), elektrotechnika, elektronika, medicína, sportovní  potřeby a další.

# Současný stav: Požadavky na výrobu hořčíkových slitin v evropském a světovém měřítku parabolicky narůstají zejména v dopravní technice. Snahou konstruktérů je snížit hmotnost pozemních vozidel a letadel při zachování dalších konstrukčních parametrů (tuhost, bezpečnost aj.).

# Tyto tendence souvisí se zlepšováním ekonomiky provozu dopravních strojů a s tím spojené ekologii jejich provozu.

# V souvislosti s těmito požadavky je zaměřen i výzkum   tzv. „pokrokových slitin“, které využívají specifických vlastností hořčíku (nízká specifická hmotnost, velká měrná tepelná kapacita, schopnost tlumit vibrace aj.). V současné době je středem zájmu výzkumných pracovišť řízení mechanických vlastností  úpravou struktury polykomponentních slitin na bázi Mg-Al - Me, Mg-Zn - Me, Mg-RE-Me, Mg-Li-Me.

# Mimo základní pevnostní charakteristiky je třeba řešit:

# zlepšení únavových vlastností,

# zvýšení odolnosti proti tečení a žáropevnosti,

# zvýšení otěruvzdornosti,

# zlepšení odolnosti proti korozi,

- zvýšení tvárnosti slitin,

- snížení specifické hmotnosti (zvýšení specifických pevnostních vlastností),

- zvýšení tuhosti slitin (zvýšení modulu pružnosti),

- biokompatibilitu.

# K dosažení optimální struktury se využívá např. modifikace slitin (ovlivňování krystalizace), vysokých rychlostí solidifikace, ovlivňování precipitačních pochodů aj.

Zdůvodnění zařazení VVS:

Hořčíkové slitiny jako konstrukční materiál pro významné obory strojírenství a elektrotechniky případně i medicíny nabývají stále na praktickém významu. Prioritním spotřebitelem se stává automobilový průmysl. Jako výrobní technologie jednoznačně dominuje slévárenství. Původní výrobky byly odlitky disků kol,  krytů, palubních desek, kostry sedadel. V současné době jsou to již skříně převodovek nebo vnitřní panely dveří. Fyzikálně metalurgický výzkum Mg slitin přinese nepochybně další rozšíření jejich aplikací.

Významnost:

Automobilový a letecký průmysl představuje ve světě i v naší republice velmi rozsáhlý objem výroby. Jedná se o civilní i vojenský sektor. Např. technická kapacita slévárny ČKD Motory Hradec Králové představuje 100 tun odlitků/rok což odpovídá finančnímu objemu 35 milionů Kč. Současnou technologii lití do pískových forem   by bylo vhodné rozšířit o tlakové lití, případně některé progresivní formy výroby, které jsou v současné době předmětem výzkumu (thixocasting,squeeze casting, rychlá solidifikace a jiné). Zavedení nových materiálů a technologií  by rozšířilo  objem výroby (jenom ve slévárně ČKD) přibližně desetkrát.

# VVS 35

# Slitiny hořčíku - optimalizace technologických vlastností

Cílová oblast: Dopravní technika (automobilový průmysl, letecký průmysl, kosmonautika, stavba lodí), elektrotechnika, přístrojová technika, elektronika, medicína, sportovní  potřeby a další.

Současný stav: V ČR se výrobou odlitků z hořčíkových slitin zabývá pouze jediná slévárna ČKD Motory Hradec Králové. Technická kapacita slévárny ČKD Motory představuje 100 tun odlitků/rok což odpovídá finančnímu objemu 35 milionů Kč.

## Výroba hořčíku a jeho slitin ve světě rychle stoupá. Výrazný nárůst požadavků na výrobu strojních dílů, zejména odlitků vychází především z automobilového a leteckého průmyslu.

## Ve světě vznikla v posledním desetiletí řada hutních společností vyrábějících hořčík z klasických rud a z mořské vody. Rovněž počet zpracovatelských závodů se silně rozšířil.

Celkové zhodnocení: Současnou technologii lití do pískových forem   by bylo vhodné doplnit o tlakové lití, případně některé progresivní formy výroby, které jsou v současné době předmětem výzkumu (thixocasting, squeeze casting, rychlá solidifikace a jiné). Zavedení nových materiálů a technologií  by rozšířilo  objem výroby (jenom ve slévárně ČKD) přibližně desetkrát.

Zaměření výzkumu:Ve slévárenství je nutno zaměřit výzkum na ovlivňování licí struktury  za účelem zvyšování pevnostních charakteristik (zpevňování tuhého roztoku,  disperzní zpevňování) a zvýšení tvárnosti.V práškové metalurgii je třeba zaměřit výzkum na zjemnění zrna případně na nanokrystalické a amorfní materiály.

## V technologii tváření je nutno vypracovat postupy pro objemové tváření a tváření plechů při nekonvenčních parametrech (vysoká deformační rychlost, superplasticita). Podmínky tváření jsou silně závislé na typu slitiny. Spojování Mg slitin svařováním je uspokojivě řešeno svařováním (MIG, TIG, plasma, laser i elektronovým paprskem). Problematické jsou prozatím  postupy lepení.

## VVS 36

## Slitiny hořčíku – zvyšování korozní odolnosti a povrchové úpravy

# Cílová oblast

Dopravní technika (automobilový průmysl, letecký průmysl, kosmonautika, stavba lodí), elektrotechnika, přístrojová technika, elektronika, medicína, sportovní  potřeby a další.

# Současný stav

Oxidické filmy na povrchu většiny hořčíkových slitin poskytují ochranu pro výrobky používané v běžném průmyslovém nebo zemědělském prostředí. Korozní rychlost leží mezi korozní rychlosti hliníkových slitin a nízkouhlíkové oceli. Je-li pro tato použití požadována protikorozní ochrana volí se obvykla chromátování. Případy elektrochemické koroze hořčíkových slitin na rozhraní dalšího kovu jsou mnohem komplikovanější a citlivě závisí na jejich metalurgické čistotě. Z toho vyplývá, že i slitiny s vysokým obsahem legur mají korozní odolnost výrazně nižší  zejména v agresivních prostředích (závažný problém je např. zvýšení korozní odolnosti slitin Mg-Li-Me). Dalšími v současné době vývojovými otázkami jsou zvýšení korozní odolnosti hořčíkových strojních dílů zatěžovaných buď statickým nebo dynamickým namáháním (koroze pod napětím).

Většina průmyslových aplikací bude v budoucnu využívat speciálních povrchových úprav.

# Zdůvodnění VVS:

Hořčíkové slitiny jako konstrukční materiál pro významné obory strojírenství a elektrotechniky případně i medicíny nabývají stále na praktickém významu. Prioritním spotřebitelem se stává automobilový průmysl a letecký průmysl. Původní výrobky byly odlitky disků kol,  krytů,  palubních desek, kostry sedadel. V současné době jsou to již skříně převodovek nebo vnitřní panely dveří.

#### VVS 37

### Skelné materiály pro zneškodňování nebezpečných odpadů.

Cílová oblast: energetika, chemický průmysl, ekologie, zpracování odpadů.

Současná situace: Pro zneškodňování radioaktivních odpadů, odpadů s obsahem těžkých kovů, ionexů a kalů nebezpečné povahy apod. se jeví jako nejspolehlivější jejich imobilizace zatavením do skel, tzv. vitrifikací (vedle méně spolehlivých postupů fixace do cementu nebo bitumenu, při čemž bitumenace má ještě i nevýhodu  v hořlavosti produktu). Odpady se společně s vhodnými příměsemi taví obvyklými postupy na sklo boritokřemičitého, event. fosfátového typu a tyto produkty se pak ukládají ve vhodných úložištích.  Produkty vitrifikace musí mít dlouhodobě vysokou chemickou i mechanickou stabilitu, s predikcí v řádu stovek let, pro případ porušení těsnosti úložiště. Výzkum vitrifikace probíhá ve světě na několika místech, zejména ve Francii a v USA. U nás probíhá tento výzkum již řadu let v ÚJV Řež a na VŠChT v Praze, a to částečně i ve spolupráci s institucemi ve zmíněných státech. Vhodné metody tak mohou být vypracovány úsporným způsobem pro dané případy přímo u nás v ČR. Výzkum je třeba vést ve dvou základních směrech:

a) Tavení těchto speciálních skel , tj. zvládnutí technologie tavením indukčním nebo přímým odporovým ohřevem, jak je to obvyklé u některých průmyslových skel. Významným článkem je zde matematické a fyzikální modelování tavicích pecí.

b) Chemická stabilita produktů s predikcí řádově na stovky let. Jde zejména o studium mechanizmu a kinetiky korozních procesů.

c) V případě fixace do cementu jakožto alternativního způsobu pro nízkoaktivní jaderné odpady: navržení vhodného typu cementu a zvládnutí jeho tuhnutí s rozpustnými složkami odpadů na kompaktní, stabilní produkt.

Výzkumné zázemí: Existuje řadu let budované teoretické zázemí na VŠChT  Praha, zkušenosti a zařízení (indukční pece) v ÚJV Řež. Velmi dobrá úroveň sklářského průmyslu ČR je ve vývoji a provozování tavicích pecí.

## VVS 38

# Kompozitní a funkčně gradientní keramika

Zaměření VVS: Výzkum a vývoj kompozitních, nanokompozitních a funkčně gradientních keramických  materiálů a keramických vrstev

### Cílová oblast: chemický průmysl, energetika, zdravotnictví, strojírenský průmysl,technologie    životního prostředí, automobilový průmysl, sklářský průmysl

### Současná situace:

Kompozitní, nanokompozitní, funkčně gradientní keramické  materiály a keramické vrstvy představují Higt-Tech materiály a technologie blízké budoucnosti a  v současné době jsou předmětem intenzivního výzkumu. Jen dílčí část z oblasti kompozitních  materiálů je již zaváděna do výroby u předních světových výrobců keramiky. Výzkum a vývoj v tomto prioritním směru by vytvářel zcela nové poznatky a podklady pro zahajování nových výrob keramiky s požadovanými funkčními vlastnostmi. Výzkum v této oblasti nepředstavuje  dohánění ve vyspělých zemích již vyzkoumaných a vyráběných keramických výrobků. Jedná se o keramické materiály na jedné straně  s hustotou  blízkou teoretickým hodnotám a naopak na druhé straně o materiály s řízenou pórovitosti buď uzavřenou nebo otevřenou. Kompozitní, nanokompozitní a funkčně gradientní hutné materiály tvořené např. vzájemně navazujícími vrstvami různých typů keramiky s rozdílnými vlastnostmi představují nové  konstrukční a biokeramické materiály. Naopak výzkumem materiálů s řízenou pórovitostí a velikostí pórů se získají podklady pro technologie výroby keramiky pro separační ( separace plynů a kapalin) a filtrační ( nano-, ultra- filtrace) aplikace, nové typy nosičů katalyzátorů pro chemický průmysl apod. Výroba a potřeba těchto typů keramiky v ČR má v současné době zázemí jen u malého počtu potenciálních výrobců keramiky a zpracovatelských firem zejména menšího charakteru, jejichž finanční kapacity neumožňují financovat tento výzkum nebo rozvoj těchto firem je určován zahraničními vlastníky. Výsledky výzkumu a vývoje keramických materiálů a technologií  tohoto prioritního směru  představují nové nosné výrobní programy nejen pro stávající výrobce , ale mohou  v případě úspěšnosti řešení vyvolat zájem investorů a vznik nových středních a menších výrobních firem s reálnými exportními možnostmi.

VVS má velmi dobré teoretické i experimentální zázemí na  universitních a akademických pracovištích řešících dílčí části směru v rámci projektů a grantů podporovaných grantovými agenturami a ministerstvy. Zázemí je podepřeno i širokou zahraniční spoluprací těchto pracovišť.

V důsledku nedostatečných finančních kapacit však chybí průmyslový výrobce se zájmem o systematický výzkum a vývoj nových typů keramiky a technologií

#### VVS 39

# Progresivní technologie přípravy skel

Cílová oblast: sklářský průmysl, energetika, ekologie

## Charakteristika současného stavu:

Výroba komerčních skel v ČR má uznávanou tradici a vysoký standard. Moderní požadavky na postupy spojené s přípravou skelných materiálů lze shrnout takto:

- modernizace tavicích agregátů hromadně vyráběných komerčních skel směrem k intenzifikovaným chemickým reaktorům za pomoci matematických modelů a jejich inteligentní řízení s využitím expertních systémů

- využití chemicko-inženýrských poznatků z hromadně vyráběných komerčních skel pro intenzívní přípravy  malotonážních skel se speciálním použitím (viz bod 1)

- využití poznatků z provozování intenzifikovaných tavicích reaktorů komerčních skel pro vitrifikace zejména radioaktivních odpadů.

Významným faktorem je světově uznávaná „česká škola“ modelování procesů při tavení skel (VŠChT  Praha,  ÚAnCh AVČR, Glass Service Vsetín), rozsáhlý sklářský a bižuterní průmysl v ČR.

## VVS 40

### Povrchové úpravy skel a funkční povrchové vrstvy.

Cílová oblast: sklářský, potravinářský,  farmaceutický a chemický průmysl, materiály pro dentální a chirurgické aplikace.

Současná situace: Optické, mechanické i chemické vlastnosti skelných materiálů jsou do značné míry dány vlastnostmi povrchových vrstev. V posledních pěti letech lze zaznamenat výrazně rostoucí počet publikací věnovaných úpravám povrchu skel či přípravě skelných či sklokeramických vrstev na kovových či keramických substrátech se širokou škálou možných aplikací zejména v oblastech:

- zvýšení chemické odolnosti, mechanické pevnosti, tvrdosti užitkového a technického skla, skleněných výrobků pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl);

- přípravy materiálů pro optoelektroniku;

- přípravy bioaktivních materiálů pro kostní či dentální implantáty;

- přípravy katalyzátorů pro chemický průmysl

V souladu se světovými trendy v této oblasti je třeba výzkum směřovat do následujících oblastí:

- Výzkum a vývoj metod přípravy nano- a mikrovrstev nanášených na povrch skel, sklokeramiky i na  kovové materiály se specifickými chemickými, mechanickými a optickými vlastnostmi metodou sol-gel. Vedle přípravy anorganických vrstev je třeba se zabývat i přípravou anorganicko-organických vrstev obsahujících funkční organické skupiny zajišťující požadované vlastnosti.

- Úprava povrchu komerčně vyráběných skel s cílem zvýšení jejich pevnosti a mechanické odolnosti  (např. různé formy dezalkalizace povrchu)

- Studium vztahů mezi složením a strukturou povrchových vrstev skel na straně jedné a jejich vlastnostmi na straně druhé, matematický popis procesů při interakci povrchově upravených materiálů s okolním prostředím.

Ve zmíněném směru výzkumu existuje v ČR dobré teoretické zázemí (VŠChT Praha, ÚAnCh AVČR, ÚMCh AVČR). Aplikační možnosti jsou velmi dobře zajištěny pro oblast biomateriálů, kde se danou problematikou zabývá dlouhodobě několik podniků (Saint-Gobain Advanced Ceramics, LASAK, Walter). Tradičně silný sklářský průmysl v ČR v oblasti užitkového a technického skla (Crystalex, Sklo Bohemia, Sklárny Bohemia, Kavalier) je potenciálním odběratelem vyvinutých technologií. Vyvinuté postupy by mohly uplatnit ve své produkci i malé a střední podniky zaměřené na malosériovou výrobu produktů se speciálními vlastnostmi. Určitou nevýhodou je přesun výzkumu u některých firem do zahraniční (Glaverbel Czech, Avirunion).

## VVS 41

### Elektrotechnická keramika

#### Zaměření směru: Výzkum a vývoj technologie vysokonapěťových izolátorů s vysokou elektrickou  a mechanickou pevností.

#### Cílová oblast: energetika – export

Současná situace: Potřeba tradičních typů zejména plnojádrových izolátorů s vlastnostmi podle normy IEC ve skupinách C110, C120 a C130 stagnuje nejen v ČR, ale i v zahraničí. Zájem zahraničního trhu je soustředěn na tvarově a rozměrově nové typy izolátorů s požadavkem výrazného zvýšení mechanické pevnosti, elektrických vlastností, povrchových úprav izolátorů a na garanci dlouhodobé životnosti ve srovnání se stávající produkcí. Proniknutí na evropský a světový trh vyžaduje urychlený výzkum a vývoj technologie nových typů keramiky s parametry výrazně překračujícími hodnoty požadované v jednotlivých skupinách normou IEC. Konkurence schopnost nových výrobků je spojena i se  snížením energetické náročnosti současné výroby a vývojem nové technologie přípravy směsí pro výrobu izolátorů. Výroba izolátorů v ČR je soustředěna v regionech s vysokou  nezaměstnaností. Pozdní reakce na nové směry požadavků zahraničního trhu by mohla vést k postupnému snižování současné produkce izolátorů u výrobců spravovaných dosud českým kapitálem.

Výzkumné zázemí: Velmi dobré teoretické i experimentální zázemí je na  universitních pracovištích (VŠCHT Praha, TU Liberec, ČVUT Praha) s dlouhodobými zkušenostmi z výzkumu a vývoje technologie keramických izolátorů a její realizace v provozních podmínkách.

### VVS 42

Kovové konstrukční materiály pro extrémně vysoké teploty

### Současná situace:

Superslitiny na bázi Ni jsou dosud jediné materiály používané pro velmi namáhané součástky provozované za extrémních teplot a v korozním (oxidačním) prostředí (na příklad lopatky turbin používaných v leteckém průmyslu i energetice). Vývoj klasických superslitin pokračuje i po sedmdesáti letech „dolaďováním“ chemického složení a struktury (usměrněná krystalizace, monokrystaly) a dále vývojem povrchových úprav (zejména funkčně gradientní povlaky). Společným znakem těchto materiálů je využívání uspořádané (intermetalické) fáze AB3 s krystalickou mřížkou typu L12 jako zpevňujícího faktoru. V současné době se ve světovém výzkumu věnuje stále větší pozornost přímému využití intermetalik s touto mřížkou, případně této intermetalické fáze v jiných soustavách (v Japonsku bylo dosaženo slibných výsledků s fází typu L12 ve slitinách na bázi iridia). Přímé využití intermetalik se týká jak aluminidů (to jest fází přítomných v Ni superslitinách), tak i dalších materiálů podobných vlastností (silicidy, nitridy, karbidy). Všechny výzkumy mají za cíl zvýšit bezpečnou provozní teplotu. Její zvýšení pak znamená větší účinnost a z toho plynoucí úspory paliva. Doladění dalších vlastností, jako je např. tepelná roztažnost, může vést k snížení nečistot ve splodinách hoření a zlepšení ekologické situace.

V ČR je výzkum tohoto typu materiálů omezen již řadu let mimo jiné i tím, že tyto materiály byly a jsou převážně dováženy (dříve z SSSR, dnes také z Velké Británie a Spojených států). Tyto materiály ovšem využívá v ČR stále více výrobců, převážně těch, kteří kooperují se zahraničními firmami (PBS Velká Bíteš, Mora - Aerospace, Alstom a další).

Celkové zhodnocení a časová naléhavost - doporučení

Ukazuje se, že v této oblasti je široké pole pro základní i aplikovaný výzkum a s nárustem výroby a spotřeby těchto materiálů je nezbytné, aby dosavadní výsledky výzkumu v ČR (MFF KU, ÚFP a ÚFM AV ČR, FS VUT a další) byly nadále rozvíjeny v kooperaci s předními pracovišti v zahraničí (dlouhodobá spolupráce existuje s University of Philadelphia, University of Kyoto, výzkumnými ústavy v Německu a Švýcarsku). Cílem pak je vytvořit zázemí pro tuzemský průmysl a přispět k vývoji nových materiálů tohoto typu, zejména s cílem snížit spotřebu paliv a snížit ekologické dopady dopravy, energetiky a metalurgie. Dá se předpokládat, že vývoj těchto materiálů je dlouhodobá záležitost a výzkum by měl být plánován s výhledem nejméně 10 let.

Výzkum těchto materiálů probíhá v ČR již řadu let s dobrými výsledky. Je zde nahromaděno velké množství poznatků, zkušeností, praktických znalostí. Výsledky tohoto výzkumu vedly ke kooperaci s předními světovými pracovišti a nezůstaly nepovšimnuty v odborné veřejnosti. Množství materiálů tohoto typu zpracovávané českým průmyslem neustále narůstá. Dá se předpokládat, že, jako k tomu došlo v jiných oblastech, si i zahraniční firmy začnou všímat českého výzkumu materiálů pro vysoké teploty

## VVS 43

Využití vysokých rychlostí deformace a s tím souvisejících změněných vlastností kovů a slitin

### Cílové oblasti uplatnění:

Mechanické součásti strojů a přístrojů, spojovací dílce pro stroje a přístroje v letecké, automobilové a další dopravní technice, ve vojenské technice, energetice, v elektromechanických systémech a také ve spotřební technice, atd.

### Současná situace:

Celosvětová konkurence v obchodu se zbožím vede k významným změnám ve využití konstrukčních materiálů. Pomineme-li významnou oblast aplikací nekovových materiálů, pak právě v oblasti aplikace kovů a jejich slitin je nezbytně nutné zavádět produkci dílců, které se blíží přesným a čistým tvarům a při dokončování vyžadují minimální odběr třísky nebo jsou vyráběny  tzv. nahotovo.

Na prognostickém procesu v oblasti tvářecích technologií a techniky se ve světě podílí řada expertů a znalců velkých společností  (výrobců, vědeckých institucí a univerzit). Experti identifikovali pravděpodobné trendy vývoje tváření v nejbližším období 5 až 10 let, které patří kategorii materiály a jejich technologie výroby a k nejvýznamnějším patří:

- součástí z vysoce pevnostních slitin vyrobených tvářením,

- pevnějších ocelí pro vyšší poměry mezi výkonem a váhou,

- ložiskových a nerez ocelí,

- kompozitů na bázi karbidů.

K dosažení vyšších užitných vlastností přesných součástí vyrobených tvářením se používají kombinace tváření za tepla a za studena, např. s využitím ohřevu při tváření za tepla pro následné tepelné zpracování, využitím řízeného ochlazování po kování k získání požadovaných mechanických vlastností apod. Stále více se ovlivňují mechanické vlastnosti kovů a slitin vytvářením vhodných struktur materiálu při tváření vysokými rychlostmi a energiemi. Struktury se mění s rychlostí zatěžování a dobou kontaktu tvářeného polotovaru s nástrojem. Například při výrobě některých spojovacích dílců z uhlíkových ocelí (šroubů a matic) je následný nákladný proces zušlechťování nahrazen procesem zpevňování při tváření za studena za vyšších rychlostí deformace na tvářecích automatech. I když je hromadná výroba strojních a spojovacích dílců za studena na tvářecích automatech doprovázena vysokými vstupními náklady, jsou dosahované hospodářské efekty velmi významné a jsou doprovázeny vysoce kladnými dopady na ekologii.

Celkové zhodnocení a časová naléhavost - doporučení

Výzkum a modelování mechanických vlastností ve vztahu ke strukturním změnám kovových materiálů pod vlivem vysokých rychlostí deformace jsou nezbytným předpokladem pro další aplikace vysokorychlostních technologií tváření. Znalosti o plastickém chování materiálů, a to nejen ocelí, za definovaných podmínek, včetně mezních podmínek tvařitelnosti, a jejich využití, jsou rovněž nezbytným předpokladem použitelných simulací plastického toku za reálných rychlostí deformací. Je zřejmé, že komplexní studium chování kovových materiálů za vysokých rychlostí deformace je interdisciplinární výzkum. Je součástí celosvětového trendu dalšího rychlého rozvoje tváření v nejbližším období 5 až 10 let s výraznými ekonomickými a ekologickými přínosy.

## VVS 44

### Funkčně gradientní keramika

Zaměření směru: Výzkum a vývoj funkčně gradientních HIGH-TECH keramických materiálů a keramických vrstev.

#### Cílová oblast:

Automobilový průmysl, zdravotnictví, strojírenský průmysl, chemický průmysl, sklářský průmysl, technologie životního prostředí.

#### Současná situace:

Funkčně gradientní keramické materiály a keramické vrstvy představují HIGH-TECH nanokompozitní materiály a technologie blízké budoucnosti a v současné době jsou předmětem intenzivního výzkumu v celém světě. Avšak jen dílčí část z oblasti kompozitních materiálů je již zaváděna do výroby u předních světových výrobců keramiky. Český výzkum a vývoj v tomto prioritním směru by vytvářel zcela nové poznatky a podklady pro zahajování nových výrob keramiky či kombinací kovů a keramik s požadovanými funkčními vlastnostmi, s reálnou možností jejich rychlé aplikace v průmyslu. Jedná se o keramické materiály na jedné straně s hustotou blízkou teoretickým hodnotám a naopak na druhé straně o materiály s řízenou pórovitostí buď uzavřenou nebo otevřenou. Např. funkčně gradientní hutné materiály, tvořené vzájemně navazujícími vrstvami různých typů keramiky s rozdílnými vlastnostmi a jejich spojení s kovovým nosičem, představují zcela nové možnosti konstrukční nebo medicínské aplikace. Naopak výzkumem materiálů s řízenou pórovitostí a velikostí pórů se získají podklady pro technologie výroby keramiky pro separační (separace plynů a kapalin) a filtrační  (nano-, ultra- ) aplikace, nové typy nosičů katalyzátorů pro chemický průmysl apod. Výroba a spotřeba těchto typů keramiky v ČR má v současné době zázemí jen u malého počtu potenciálních výrobců keramiky a zpracovatelských firem, zejména menšího charakteru, jejichž finanční kapacity neumožňují financovat tento výzkum. Výsledky výzkumu a vývoje keramických materiálů a technologií tohoto prioritního směru představují nové nosné výrobní programy nejen pro stávající výrobce, ale mohou v případě úspěšnosti řešení vyvolat zájem investorů a vznik nových středních a menších výrobních firem s reálnými exportními možnostmi.

## VVS 45

### Biokompatibilní materiály

Zaměření směru: Výzkum a vývoj zejména skeletálních náhrad z výrazně biokompatibilnějších kovových a nekovových materiálů.

#### Cílová oblast:

Zdravotnictví

#### Současná situace:

Skeletální či dentální implantáty z kovových i nekovových (zejména keramických) materiálů jsou v dnešní době již poměrně široce aplikovány. I v ČR se provádí ročně cca 10 tisíc operací. Problém je v životnosti těchto náhrad, která je díky nižší chemické odolnosti a vysoké elastické tuhosti jen mezi 5 a 20 roky. Reoperace, kterých je již více než 10%z celého počtu operací jsou nejen velmi finančně náročné, ale i značně zatěžují pacienty. Intenzivní výzkum  a vývoj snažící se zlepšit výše uvedená negativa probíhá na celém světě. Dokonce i OSN vyhlásilo akci  „Dekáda kostí a kloubů 2000 – 2010“, která je věnována onemocněním a úrazům pohybového aparátu. Český výzkum a vývoj v tomto prioritním směru by vytvářel zcela nové poznatky a podklady pro nové konstrukce náhrad z nových nebo zlepšených materiálů.  Umožnil by i další náročné aplikace v skeletálním systému, zejména náhrady řešící častá páteřní onemocnění. Výroba a spotřeba těchto typů materiálů v ČR má v současné době zázemí jen u malého počtu výrobců a zpracovatelských firem, zejména menšího charakteru, jejichž finanční kapacity neumožňují financovat tento výzkum. Výsledky výzkumu a vývoje biokompatibilních materiálů a technologií tohoto prioritního směru představují nové nosné výrobní programy nejen pro stávající výrobce, ale mohou v případě úspěšnosti řešení vyvolat zájem investorů a vznik nových středních a menších výrobních firem s reálnými exportními možnostmi.

## VVS 46

###### Progresivní keramické materiály

#### Cílové oblasti uplatnění: Lékařství (biomedicina); strojírenství; letecká, automobilová a kosmická technika; chemický průmysl; elektronický a optický průmysl, informační technologie; telekomunikace; energetika; elektrotechnika.

#### Současná situace:

Progresivní keramické materiály mají vlastnosti, které je prakticky nemožné najít u jiných skupin materiálů – vysokou tepelnou odolnost, chemickou odolnost, abrazivzdornost, pevnost, tvrdost, ale také unikátní elektrické vlastnosti (supravodivost, vysokoteplotní superiontovou vodivost, polovodivost), piezoelektrické a dielektrické vlastnosti, optické a magnetické vlastnosti, katalytické vlastnosti, biologickou kompatibilitu. V posledních letech proto ve světovém měřítku nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu a bez jejich použití se neobejde žádná pokročilá materiálová aplikace. Do intenzivního výzkumu nových typů keramických materiálů a jejich aplikací věnují USA, Japonsko a západní Evropa každoročně částky přesahující miliardy dolarů.

V oblasti pokročilých konstrukčních materiálů pro vysokoteplotní a strojírenské aplikace je výzkum zaměřen zejména na materiály na bázi oxidu hlinitého, zirkoničitého, nitridu křemíku, karbidu křemíku a sialonů. V oblasti elektrokeramických materiálů je výzkum zaměřen na široké spektrum chemických anorganických sloučenin – oxidů zirkoničitého, ceričitého, vzácných zemin, hlinitého, zinečnatého, perovskitů, feritů atd. s cílem nalézt optimální složení, strukturu a vlastnosti materiálů pro energetické a chemické aplikace (palivové články, elektrochemické reaktory, separační membrány), elektronické aplikace (dielektrika, piezoelektrika, senzory, polovodiče, ferity). V oblasti biomedicinského výzkumu jsou předmětem výzkumu bioinertní keramiky (oxid hlinitý, zirkoničitý), bioaktivní keramiky (hydroxyapatit, fosforečnany vápenaté), a kompozity.

Výzkumné úsilí je věnováno novým keramickým materiálům pro odstraňování CO a NO z plynných emisí a transformaci zemního plynu na syntetický plyn (syngas). V důsledku intenzivní mezinárodní spolupráce českých vědeckých a výzkumných institucí ( program COST, 5RP, NATO, apod.) je výzkum pokročilých keramických materiálů v ČR  na dobré úrovni. Aplikace v průmyslové sféře jsou však omezeny především na oxidové keramické materiály pro skeletální biokeramiku (keramické komponenty kyčelního a kolenního kloubu, dentální implantáty), strojírenskou keramiku (tvářecí a řezné nástroje) a technickou keramiku (zapalovací svíčky, laboratorní keramika).

#### Celkové hodnocení a časová náročnost – doporučení:

Pokročilé keramické materiály budou hrát, jak je vidět z celosvětového vývoje za posledních 25 let, stále významnější roli v náročných konstrukčních, energetických, elektronických, lékařských a také v ekologicky významných aplikacích. Dosavadní výsledky výzkumu v ČR (VUT, VŠCHT, ÚFM AV ČR, FÚ AV ČR, Advanced Ceramics, Lasak, a další) ukazují, že naše výzkumná pracoviště jsou schopná ve spolupráci se zahraničními výzkumnými partnery (z EU, Švýcarska a USA) rozvíjet v této oblasti výzkum na standardní mezinárodní úrovni. Cílem prioritního výzkumného směru by mělo být vytvoření zázemí pro český strojírenský, elektrotechnický a chemický průmysl v oblasti výzkumu a aplikací nových pokročilých keramických materiálů, které významně přispějí k udržení technologické úrovně českého průmyslu a k řešení ekologických a sociálně-ekonomických problémů českého hospodářství. kategorii materiálů, jejichž výzkum a vývoj se odhaduje na desítky let, proto by měl být plánovaný minimálně s desetiletým výhledem.

## VVS 47

### Bórové materiály

Cílová oblast: medicína, ekologie, fyzika - elektronika, chemie - katalýza a makromolekulární chemie

#### Současná situace:

Unikátní bórové nanostruktury nazývané borány jsou jedny z mála v současnosti prozatím nedoceněných nanostruktur. Jedná se o deltahedrální

klastry složené z atomů boru, zaujímající postupně pozice vrcholů pravidelného dvacetistěnu, ve kterém zbývající vazby jsou vysyceny atomy vodíku. (Kromě samotných boránů existuje ještě velký počet heteroboránů, tj. boránů s různým počtem jiných atomů ve skeletu, stejně jako nespočet nejrůznějších derivátů obou těchto skupin.) Svými vyjímečnými chemickými i fyzikálními vlastnostmi jsou předurčeny k mnoha aplikacím. V současné době jsou tyto sloučeniny studovány v mnoha světových laboratořích a to většinou díky původně velkoryse pojatým záměrům používat některé vhodné borány jako raketová paliva. V České republice je tato problematika rozvíjena především oddělením bórové chemie v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy.

Vzhledem k absenci použitelných malotonážních postupů výroby boránů a hateroboránů, je jejich praktické použití prozatím omezené. Jednou z důležitých aplikací je např. použití speciální bórové látky při léčbě nádorů mozku pomocí tzv. neutronové záchytové terapie. Další významnou aplikací je využití bórových komplexů při zpracování radioaktivních odpadů extrakcí. Produkce obou těchto velice speciálních boránových látek bylo zajištěno firmou Katchem s.r.o., která úzce spolupracuje s výše zmíněným Ústavem anorganické chemie. Očekávány jsou další široké aplikace, specifické pro borány, resp. heteroborány, právě díky jejich unikátním vlastnostem, především v oblasti elektroniky jako dopanty, či v chemii jako katalyzátory, popř. stavební jednotky extrémně pevných a odolných polymerů. V poslední době se v souvislosti s bórem  ukazuje jako velice perspektivní materiál budoucnosti též nitrid bóru, který by měl tvořit základ kompozitů pro automobilové, letecké i kosmické aplikace. Nitrid bóru tvoří rovněž velice populární nanotrubičky, na jejichž využití se intenzivně v zahraničí pracuje. Chemické a radiační stability nitridu bóru by zpětně mohlo být využito ve spojení s unikátním houževnatým polyamidem vyvinutým a produkovaným výše zmíněnou firmou Katchem s.r.o.

## VVS 48

## Zpracování hutních a části komunálních odpadů

## Současná situace:

Příznačným rysem výroby surového železa a oceli ve velkých tavicích agregátech (vysoké pece, kyslíkové konvertory, elektrické obloukové pece), jakož i dalšího zpracování oceli v tuhé fázi (válcování, tepelné zpracování, moření, povrchová úprava) je vznik odpadu, k němuž se např. řadí struska, šrot, odprašky, kaly, zaolejované okuje, opotřebované a sírany  železa zanesené mořicí lázně, abychom uvedli ty nejvýznamnější.

Objem hutnických odpadů není zrovna zanedbatelný, když např. u vysokopecní a ocelářské strusky představuje téměř 3 mil. tun, u vlastního šrotu 600 000 tun a u okují bezmála 250 000 tun. Problematika hutních odpadů nespočívá ovšem pouze v jejich množství, ale dnes především následkem přísnějšího ekologického zákonodárství v jejich nepříznivém vlivu na životní prostředí, takže představují nepřehlédnutelnou ekologickou zátěž.

Určitý podíl těchto odpadů (u vlastního šrotu je to až 100 %, u strusky poněkud méně) se již dnes v hutích zpracovává, avšak některé položky jsou zpracovatelné jen velmi obtížně, ne zcela dokonalými a účinnými technologiemi, mnohdy s vysokými náklady vesměs mimo rámec jinak zcela souvislého a uzavřeného metalurgického cyklu.

Ještě mnohem větší objem představuje komunální odpad, který kromě jiného obsahuje netříděný, pro kvalitní hutnické produkty ovšem velmi problémový šrot, jakož i stále vzrůstající podíl různorodých plastů, u nichž se ve spalovnách – pokud se do nich vůbec dostanou – využívá pouze jejich energetický obsah. U nás ovšem většinou skončí bez jakéhokoliv zužitkování na skládkách.

### Navrhované řešení:

Výzkumný směr by měl být orientován na takové propracování metalurgických technologií, které by se vyznačovaly omezením vzniku odpadu s ideálním, byť zatím nedosažitelným cílem bezodpadových technologií. Vzhledem k tomu, že v dohledné době bude nutné s určitým objemem různorodých hutnických odpadů nadále počítat, jeví se nezbytným vyvinout technologické postupy k jejich pokud možno zpětnému zpracování recyklací v integrovaném hutnickém  řetězci, popřípadě k jejich přeměně na druhotné suroviny zužitkovatelné i mimo metalurgickou  výrobní základnu.

Předmětem řešení by se měly dále stát postupy k předběžné rafinaci neprotříděného šrotu z komunálního odpadu a postupy ke zpracování vytříděného odpadu z plastů (bez halogenů) jako redukčního činidla ve vysoké peci, čímž by se vylepšila i energetická bilance tohoto tavicího agregátu a snížila spotřeba koksu.

### VVS 49

### Zvýšení užitných vlastností finálních hutnických výrobků

#### Současná situace:

Současná výrobní základna českého hutnictví železa je  následkem dlouholetého předchozího vývoje stále ještě orientována spíše na výrobu oceli a ocelových výrobků (vývalků, výkovků, trubek) hromadné spotřeby, tedy běžné jakosti, s nízkým stupněm finálního zušlechtění, a tím i s poměrně nízkou přidanou hodnotou. S velkým časovým odstupem jsme začali (prakticky až po roce 1990) reagovat na zásadní přeměny metalurgických technologií, které se pronikavě promítly do nabídky jakostních, ale i cenových ukazatelů  metalurgických produktů na světovém trhu.

Příznačně se to projevuje již na základní sortimentní skladbě, kde u nás v protikladu k průmyslově vyspělým zemím převládají méně atraktivní a nedostatečně zhodnocené podélné výrobky nad plochými výrobky (plechy, pásy), které dosahují nejvyššího tržního uplatnění. Nižší úroveň naší hutní produkce se neprojevuje pouze  v tvarovém provedení (dlouhé či podélné vývalky), ale postihuje i v základní materiálové charakteristiky, tedy vlastnosti oceli.

Tak podíl ušlechtilých ocelí  u nás dosahuje sotva 8 %, zatímco v zemích Evropské unie je to bezmála třikrát více. Přestali jsme téměř vyrábět nerezavějící ocel, která ve vyspělých zemích zaznamenává v posledních letech pětiprocentní roční přírůstek a následkem zdokonalení metalurgických technologií se stává i cenově dostupnější pro celou řadu výhodných, dříve netušených aplikací. Nepodařilo se zachytit ani nejnovější tendence spočívající v přechodu od dodávek jednotlivých hutnických produktů (např. profilů, plechů, pásů) k dodávkám ucelených systémů na míru požadavkům zákazníka (tailor made) a zvyšování podílu ocelových konstrukcí ve stavebnictví.

#### Navrhované řešení

Výzkumný směr by se měl po vymezení hlavních strategických záměrů a vyhodnocení uplatnitelnosti na trhu soustředit na vývoj a aplikace vybraných typů nových ocelí (např. výšepevných, dvoufázových, vícefázových), a to především s větším důrazem na plechy a pásy, kde to může přinést podstatný nárůst přidané hodnoty.

K témuž cíli by mělo směřovat i studium možností povrchových úprav (tradičních i nekonvenčních) bezprostředně a spojitě navazujících na závěrečnou fázi tvářecích pochodů, kdy to přináší nejvyšší ekonomický efekt.

Výzkumný směr by měl konečně vyjevit i možnosti našich hutních podniků posunout se svými produkty do pokročilejších článků výrobkového řetězce, jinými slovy usilovat o dodávky celistvějších uzlů, komponent, modulů a systémů, popřípadě o dodávky typu tailor made.

Výzkumný směr by měl zkoumat i nové možnosti cílevědomého průniku hutních produktů do netradičních uživatelských oblastí, jako  např. rekonstrukce a estetizace stávající panelové výstavby, humanizace sídlištní zástavby, výstavba levnějších rodinných domků, uliční mobiliář apod.

#### VVS 50

# Spojité metalurgické technologie

## Současná situace

Současný metalurgický řetězec v ČR (výroba koksu, surového železa, oceli a  vývalků) probíhá vesměs přetržitě, s vysokou spotřebou neobnovitelných přírodních zdrojů (uhlí, ruda, vápenec), se značnou energetickou náročností a  s nezanedbatelnou ekologickou zátěží.

V roce 2000 se v ČR 91 % oceli vyrobilo všestranně náročnějším rudným pochodem a jen 9 % mnohem výhodnějším pochodem šrotovým. V zemích EU ti činí 60 : 40  (USA dokonce 53 : 47) a ve výhledu se očekává 50 : 50. Paradox českého hutnictví spočívá v tom, že  náročným a časově dlouhým rudným procesem se vyrábí ocel hromadné spotřeby, zatímco ve vyspělých zemích se ocel tohoto druhu vyrábí mnohem výhodnějším a kratším pochodem šrotovým.

Přes nesporný pokrok v zavádění sekundární metalurgie nelze v našich hutích  přehlédnout její omezenou diverzifikaci a naprostou absenci působnosti i na  plynulé odlévání (mezipánev, krystalizátor). Daří se sice eliminovat zaostávání v zavádění plynulého odlévání (v roce 2000 již 87,1 % proti 96,3 % v EU), ale cesta proudu oceli od vytavení až po válcování včetně řízených procesů ochlazování a termomechanického zpracování zatím neprobíhá v patřičné spojitosti a plynulosti.

Odlévají se jen velmi jednoduché formáty; není zavedena jinde prosazovaná technologie near-net-shape-casting, tedy odlévání polotovaru co nejbližšího finálnímu produktu. To vše ovlivňuje nepříznivě nejen flexibilitu procesu, jeho neúměrně dlouhý časový průběh, nákladovost, ale i výsledné vlastnosti finálních hutnických produktů a jejich průnik do náročnějšího tržního segmentu.

### Navrhovaná řešení

Výzkumný směr by měl přispět k propojení dosud oddělených článků metalurgického řetězce, ke zdokonalení, popř. zavedení účinnějších metalurgických technologií s cílem zvýšení jakostních ukazatelů, jakož i obohacení sortimentu finálních hutnických produktů. V rámci předkládaného výzkumného směru by se měla pozornost zaměřit především na tyto oblasti:

- úprava vsázkových surovin s cílem intenzifikace a dokonalejšího řízení vysokopecního procesu

- alternativní technologie výroby tuhé a tekuté vsázky pro tavicí agregáty v ocelárnách s cílem zvýšení jakosti surové oceli a zjednodušení její další rafinace

- nové technologie mimopecního zpracování oceli a jejich rozšíření i na úsek plynulého odlévání (terciární metalurgie v mezipánvi a krystalizátoru)

- nové technologie k řízenému ovlivňování vývoje struktury během plynulého odlévání a následného válcování

- vývoj technologie a zařízení pro nové formáty plynule odlévaných polotovarů ve smyslu technologie near net shape casting

- vývoj přímého válcování, tzn. s přímou návazností na plynule odlévané polotovary

- snižování tloušťky za tepla válcovaných pásů k hranici 1 mm s cílem nahrazení mnohem dražších pásů válcovaných za studena

#### VVS 51

# Modelování a řízení fyzikálně metalurgických procesů při válcování

### Současná situace

Válcování dlouhých a plochých vývalků za tepla představuje složitý pochod, do jehož průběhu zasahují neviditelné procesy difúze, fázové transformace, deformačního zpevňování a uzdravovací pochody s pestrým kinematickým pozadím (dynamické, postdynamické, statické zotavení a obdobně klasifikovaná rekrystalizace), které zanechávají osobité stopy na vývoji makrostruktury, mikrostruktury a výsledných mechanických vlastnostech hotových výrobků.

Požadavek na spolehlivé řízení těchto strukturotvorných procesů nabývá zcela nového  významu ve spojitosti se zaváděním energeticky úsporného propojení plynulého odlévání a následného válcování postupem near-net-shape-casting. Jeho podstatou je odlití polotovarů co nejbližších finálním hutnickým produktům, tedy vesměs mnohem menšího průřezu či  tloušťky, což klade zcela nové nároky na dostatečné protváření tenčího kontislitku. Jedině tímto soustředěným a plně řízeným  deformačním účinkem se spolehlivě zajistí nejvýhodnější kombinace mechanických vlastností hotových vývalků v jejich širokém a dosti různorodém sortimentním spektru.

Zvládnutí této problematiky je podmíněno zavedením  intenzivnějších tvářecích postupů s pronikavějším účinkem na vývoj mikrostruktury, na což již současná znalostní úroveň, tím méně pak provozní praxe, nepostačuje. Řešením je modelování a řízení těchto pochodů prostřednictvím plastometrů a laboratorních válcovacích stolic, tedy metodiky, která se u nás již na některých pracovištích rozvíjí.

### Navrhovaná opatření

Výzkum by se měl zaměřit na důmyslné využití méně obvyklých fyzikálně-metalurgických dějů, jako je kupř. dynamická rekrystalizace (doválcování dlouhých vývalků, výroba tenkých pásů) nebo napěťově indukovaná fázová transformace.  Tyto procesy bude nezbytné laboratorně prozkoumat, matematicky popsat, fyzikálním modelováním ověřit a poté převést na provozní úroveň.

Řízením uvedených procesů bude možné zahájit velkovýrobu ocelových pásů, jejichž tenké povrchové vrstvy budou tvořeny ultrajemnou strukturou s vysokou mezí kluzu a tvrdostí, zatímco středové vrstvy díky svým strukturním vlastnostem zajistí příznivou houževnatost a dobré plastické vlastnosti. Výroba a užití takovýchto kvazikompozitních pásů při chemicky stejnorodém výchozím předlitku by znamenala podstatný přínos v podobě nabídky mimořádně cenného a univerzálního konstrukčního materiálu, vyráběného s poměrně nízkými náklady.

# VVS 52

# Simulace metalurgických procesů

## Současná situace

Pro vývoj nových technologií výroby a zpracování kovů (a to nejen v tuhé fázi), popř. i pro inovace stávajících postupů anebo studium příčin vzniku materiálových vad, poškození či selhání kovových dílců se již léta s výhodou uplatňuje simulace procesů na vhodném zkušebním zařízení.

Česká republika má dlouholetou tradici v klasickém zkoušení materiálových vlastností v celé řadě běžně vybavených zkušeben, specializovaných creepových laboratoří; dlouhá léta se např. využívá průběžně zdokonalovaný krutový plastometr Setaram ve Vítkovicích, jakož i další, jednoúčelová zařízení, která se ovšem vyznačují vesměs velmi omezenou možností simulace náročných metalurgických procesů a všech dějů, které v nich, převážně za vysokých tavicích nebo tvářecích teplot, probíhají. Ve světle těchto nových požadavků se v posledních  letech objevily ve světě právě speciální zkušební stroje umožňující simulovat neobyčejně široký rejstřík metalurgických, jakož i dalších souvisejících procesů, a to s velmi výkonnou počítačovou podporou usnadňující nastavení a přesné dodržení parametrů zkoumaného procesu.

Hrozící ztráta kontinuity na tomto významném předpolí začíná výrazně omezovat a ohrožovat další rozvoj naší vědecké a technické základny a je jednou z příčin plíživé transformace naší země na pouhého pořizovatele nových výrobních zařízení s omezeným know-how ze zahraničí, a tím bez možnosti cílevědomého rozvíjení vlastního výzkumu se všemi dalšími nepříznivými důsledky až po snížení exportního potenciálu špičkového strojního zařízení.

### Navrhované řešení

Navrhovaný výzkumný směr vychází z předběžně potvrzeného předpokladu, že v rámci programu „konsorcium“ bude na přelomu let 2001/2002 dodána do ČR nejmodernější verze plastometru Gleeble, dynamického, velmi univerzálně pojatého zkušebního stroje, na němž lze simulovat rozhodující termomechanické parametry metalurgických pochodů. Simulace procesů na tomto unikátním zařízení  a takto získané výsledky umožní cíleně studovat a ovlivňovat vývoj nově uvažovaných technologií a materiálů s vyšší přidanou hodnotou, a to i ve výrazně kratších lhůtách. Neobyčejně cenným přínosem bude nesporně i nástup k vybudování silné vědomostní základny.

Výzkumný směr by se měl orientovat především do těchto tří oblastí:

- simulace metalurgických procesů (plynulé odlévání, válcování za tepla, kování, termomechanické zpracování, řízené ochlazování),

- zkoušení materiálu (teplotní únava, termomechanická únava, napěťově-deformační chování, tvařitelnost za tepla, nulová plasticita, creepové porušení, fázové přeměny),

- studium vybraných dějů fyzikálně-metalurgické povahy (difúze, relaxace napětí, tavení a krystalizace, deformační zpevňování a uzdravovací pochody).

#### VVS 53

#### Monovrstvy a multivrstvy, včetně gradientních

#### Inženýrství povrchu („Surface Engineering“) zahrnující zejména plasmové, iontové a žárové technologie nanášení povlaků a tenkých vrstev, případně modifikace povrchů je rychle se rozvíjející oblastí základního i aplikovaného výzkumu. S rozvojem tohoto oboru koresponduje dynamický rozvoj špičkových analytických technik určování strukturních charakteristik a měření mechanických vlastností povlaků. Cílem je komplexní zvládnutí reprodukovatelné technologie vytváření povlaků a vrstev požadovaných vlastností.

Interdisciplinarita tohoto oboru, složitost funkčních vztahů proces – struktura – vlastnosti, otevřené otázky především v oblasti fyziky nanášení povlaků a zcela nestandardních fyzikálně-metalurgických podmínek vzniku tenkovrstvých systémů je důvodem proč není možné presentovat stručný a smysluplný přehled současného stavu znalostí o povrchových vrstvách, povlacích a rozhraních. Otázky exaktního poznání reprodukovatelných depozičních procesů a zákonitosti stavby požadovaných funkčních sturktur perspektivních povlakovacích technologií jsou stále nezodpovězené.

Funkčně gradientní materiály jsou ve skutečnosti poměrně široký pojem a zahrnují (i když termín je novější) i řadu postupů již dlouho používaných. Je to např. povrchové kalení, galvanické nanášení protikorzních vrstev, plátování atd. Mezi v současné době atraktivní tenkovrstvé materiály patří funkčně gradientní materiály, které vykazují spojitě nebo nespojitě se měnící složení a (nebo) mikrostruktury přes definovatelné geometrické vzdálenosti. Gradienty mohou být spojité na mikroskopické úrovni, nebo mohou být skokově vytvářené vrstvami skládajícími se z kovů, keramiky, polymerů nebo změn porezity/hustoty. Při výrobě FGM pro konstrukční aplikace lze aplikovat řadu technologických variant, např. práškové metalurgie, žárové nástřiky, SHS (self-propagating high-temperature synthesis), in-situ syntézy, reaktivní infiltrace atd. Techniky PVD a CVD byly již odzkoušeny při vytváření FGM filmů s nanometrickou úrovní gradientů v chemickém složení.

V ČR lze jednoznačně očekávat rychlé a objemem významné uplatnění progresivních povrchových technologií, a to nejen v oblastech výše uvedených.

#### VVS 54

###### Nanomateriály a nanotechnologie

#### Cílová oblast:

Zdravotnictví, chemický průmysl, strojírenský průmysl, petrochemický průmysl, elektrotechnika, elektronika, telekomunikace, biotechnologie, informatika, energetika, ekologické technologie.

#### Současná situace:

Nanomateriály a nanotechnologie představují širokou interdisciplinární oblast výzkumu a vývoje, která v současnosti patří mezi nejvyšší priority ve všech vyspělých světových ekonomikách (USA, Japonsko, Kanada, EU, …). Nanomateriály na bázi dispersí a povlaků jsou již dnes používány jako tepelné a optické bariéry, abrazivní suspenze, obrazové zesilovače nebo jako součást paměťových médií. Mezi nanomateriály s definovanou strukturou a velkým povrchem patří molekulová síta, katalyzátory, adsorpční materiály. Poslední generace měkkých magnetických materiálů, řezných nástrojů na bázi WC/Co nebo biokompozitních cementů patří také do oblasti nanomateriálů. Výzkum nanomateriálů a nanotechnologií pokračuje rychlým tempem a využívá prakticky všechny moderní discipliny – chemii, fyziku, biologii, medicínu, elektrotechnické obory, strojírenství, informatiku a zejména materiálové vědy. Mezi nosná témata patří kovové a keramické nanostrukturní materiály s výbornými konstrukčními vlastnostmi -  nižším modulem pružnosti než mají klasické materiály, vyšší pevností a tvrdostí, tvárností až superplasticitou u nanokeramických materiálů.

Polymerní a hybridní organicko-anorganické nanostruktury na bázi dendrimerů a dendrimerového síťoví umožňují kombinovat optické, magnetické nebo elektrické vlastnosti anorganických krystalů s mechanickými a funkčními vlastnostmi organických polymerů. Extrémní pozornost přitahují uhlíkaté nanotrubice a jejich kompozity s polymery, fulerenové nanonástroje a nanostrukturní materiály samoorganizovatelné prostřednictvím matric na bázi tekutých nebo koloidních krystalů. Mezi další významná zkoumaná témata patří molekulární manipulace s polymerními makromolekulami, nanovýroba elektrických zařízení a senzorů, a zejména výzkum metod přípravy a vývoj technologií pro přípravu nanomateriálů v průmyslovém měřítku. Rozvoj nanotechnologií a spotřeba nanomateriálů je v ČR na nízké úrovni. Náznaky jejich využití je možno pozorovat v elektronickém a chemickém průmyslu.