## Národní program orientovaného výzkumu a vývoje

# PANEL  ENERGETIKA  A  NEROSTNÉ  ZDROJE

Závěrečná zpráva

Zpracovali : Ing. Jaroslav Němec, DrSc.

Ing. Josef Doruška, CSc.

ve spolupráci s členy panelu

## Praha,  září  2001

Resume:

Ve své práci členové panelu vycházeli ze studia poznatků vyplývajících z Evropské energetické charty, programu EU z roku 2000 k trvale udržitelnému rozvoji energetiky, ze zásad a cílů státní energetické politiky USA a současně z rozboru stavu energetiky a zdrojů využívání nerostných surovin v ČR a schválených vládních dokumentù pro tyto obory a konečně z doporučení dalších expertù.

Vzhledem ke skutečnosti, že z fosilních energetických zdrojù ČR disponuje pouze významnějšími zásobami uhlí je nezbytné se v Národním programu orientovaného výzkumu a vývoje zabývat jak klasickou a jadernou energetikou, tak otázkami souvislostí energetiky a životního prostředí.

Vedle energetiky jsme se zevrubně zabývali i zdroji nerostných surovin v ČR a perspektivami jejich dalšího efektivního ekologicky přijatelného způsobu využití. Konstatovali jsme, že existující ložiska rud jsou za současných ekonomických i ekologických podmínek prakticky nevyužitelná. Významně odlišná situace je v nerudných surovinách, neboť domácí ložiska například kaolínů, vápenců, bentonitů, sklářských písků a dalších pokládáme za významná.

Členové panelu uskutečnili v období od května 2001 řadu setkání se specialisty z výzkumu i z praxe a na celkem sedmi pracovních zasedáních postupně formulovali celkem 53 významných výzkumných směrů orientovaného výzkumu a vývoje. Po odstranění vnitřních duplicit v těchto směrech se všichni členové panelu shodli na celkem 42 významných výzkumných směrech, které byly předloženy k on-line proceduře pro hodnocení jejich významnosti a proveditelnosti. Hlasování se zúèastnilo 17 z 18 členů panelu.

Při použitém systému on-line procedury se všichni hlasující shodli jednoznačně na 15 směrech, jejichž řešení z hlediska posuzovaných kritérií považují v ČR za klíčové.

Dále se členové panelu rozhodli definovat jeden klíčový výzkumný směr - využívání obnovitelných zdrojů energie. Při hlasování se sice neumístil mezi vybranými klíčovými výzkumnými směry, avšak svým významem pro životní prostředí by měl být v ČR, podobně jako ve všech rozvinutých zemích, předmětem pozornosti výzkumu.

Resume:

The members of the panel based their work upon the study of the information resulting from the European Energy Charter, EU Programme of permanently sustainable energy development adopted in 2000, principles and objectives of U.S. National Energy Policy and, at the same time, upon the analysis of the status of power industry and exploitation of mineral resources in Czech Republic as well as upon the government documents approved for these sectors and, finally, upon the recommendation of other experts.

Since of the fossil energy sources there are only some more significant coal reserves available in the Czech Republic, the National Programme of Oriented Research and Development should cover both standard and nuclear energy engineering as well as the issues of interrelationship between the energy industry and natural environment.

Apart from the energy industry, the panel has also dealt with mineral resources in Czech Republic and with the prospects of further efficient, environmentally acceptable ways of their exploitation. It has been stated that, under current economic and environmental conditions, the existing ore deposits are practically unexploitable. A significantly different situation is as regards the industrial ("non-ore") minerals, because the domestic deposits of e.g. kaolins, limestones, bentonites, glass sands and other minerals are considered significant.

Starting from May 2001, members of the panel initiated a number of meetings with research as well as industry specialists and, on seven working sessions, gradually defined altogether 53 significant research directions of the Oriented Research & Development Programme. After the internal duplications have been removed, all the members of the panel came to a agreement on altogether 42 significant research directions, which were subjected to the evaluation of their significance and feasibility in an online procedure. Seventeen out of eighteen panel members took part in voting.

Within the applied online procedure, all the voters agreed unequivocally upon fifteen key directions tackling of which in the Czech Republic is, based on the applied criteria, considered as most essential.

Furthermore, members of the panel decided to define one key research direction using the so called "wild card" - utilization of renewable energy resources. Though this direction was not placed among the selected key research directions, it should be, due to its importance for natural environment, the object of the attention of research like in all the developed countries.

# 1.	Obsah zprávy

- Obsah zprávy										4

- Vymezení odborného zaměření panelu						5

- Obsazení panelu „Energetika a nerostné zdroje“					5

- Situace v oboru ve světě a v Evropě							7

- Situace v oboru v ČR									9

- Očekávané trendy v energetice a využívání nerostných zdrojů

v ČR v horizontu příštích deseti let 							11

- SWOT analýza oboru									12

  - Silné stránky oboru								12

  - Slabé stránky oboru								12

  - Příležitosti v oboru								13

  - Hrozby v oboru								13

- Navržené významné výzkumné směry se stručným zdůvodněním			14

8.1. 	Stručná charakteristika navržených VVS					15

- Popis metody výběru klíčových výzkumných směrů (KVS)

z významných výzkumných směrů (VVS)						35

- Přehled KVS a jejich charakteristika							38

- Zdůvodnění výběru KVS								49

- Návrh agregace KVS a jeho zdůvodnění						50

- Specifikace KVS mezipanelového typu 						51

- Návrh výzkumných směrů vyplňujících „mezery“ na trhu

(market niches) a nastupujících technologií (emerging technologies)		51

- Další výsledky jednání panelu							52

- Seznam použitých materiálů a podkladů						52

Přílohy	 - výsledky on-line výběrové procedury					54

- Vymezení odborného zaměření panelu

Při určování důležitosti Energetiky a nerostných surovinových zdrojů je potřeba vycházet ze skutečnosti, že prosperita státu a obyvatelstva je dána úspěšností celé ekonomiky a v současné době je založena na konzumaci materiálních statků a služeb. K jejich zajištění je zapotřebí:

- levné energie,

- levných surovin,

- kvalifikované pracovní síly.

Za této situace volný pohyb kapitálu může zajistit funkčnost hospodářství, pakliže jsou splněny některé další podmínky, zejména funkční infrastruktura, vhodná daňová politika atd.

Z uvedeného vyplývá, že povinností a praxí všech vyspělých států je zajistit:

- vzdělanost obyvatelstva,

- aktivní perspektivně orientovanou energetickou politiku.

Bez těchto podmínek není možno zajistit dlouhodobou prosperitu.

Prioritou NPOV by proto měly být:

- vzdělanost obyvatelstva,

- energetika a nerostné suroviny a

- funkční infrastruktura,

jako oblasti nezastupitelné. Doplňkové oblasti mají reflektovat zejména silné stránky a příležitosti a pomocí nástrojů NPOV stimulovat rozvoj, zejména posílením know how a kvalifikace odborníků.

Návrhy významných výzkumných a vývojových směrů proto členové panelu směrovali k cílům, které vycházejí z uvedeného obecného pohledu na společenský vývojový trend.

- Obsazení panelu „Energetika a nerostné zdroje“

## 1. Ing. Jaroslav Němec, DrSc.,  předseda panelu, generální ředitel Eurogas a.s.

-	čisté uhelné technologie, ekologie, úprava nerostných surovin, zplynování uhlí, chemické zpracování fosilních paliv, energetika, management výzkumu

## 2. Ing. Josef  Doruška, CSc., tajemník panelu, vedoucí báňských a inženýrských prací, Energie Kladno a.s.

-	hlubinné a povrchové dobývání a úprava nerostných      surovin, čisté uhelné technologie, geotechnika,   klasická energetika, plynárenství

Členové panelu:

3. Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., rektor, Vysoká škola báňská – Technická univerzita      Ostrava

- koksárenství, čisté uhelné technologie, spalovací procesy, zplynování uhlí, energetika

4. Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc., proděkan, Fakulta technologie ochrany prostředí – VŠCHT Praha

- chemické využití uhlí, ropy, zemního plynu, těžba

ropy a zemního  plynu, voda a její úprava

5. Prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., ČVUT, fakulta elektrotechnická

- energie elektrická, tepelná, racionální využití energie, primární  energetické zdroje

6. Doc. Ing. Petr Konečný, CSc., vědecký tajemník, Ústav geoniky AV ČR

- dobývání nerostných surovin, geotechnické a geomechanické problémy související  s dobýváním nerostů

7. Mgr. Zdeněk Venera, PhD , ředitel odboru geologie MŽP

- nerostné suroviny, průzkum výskytu a možnosti využití, geologický výzkum, ochrana horninového prostředí

8.Ing. František Vaněk, CSc. , specialista, ČEZ, a.s., hlavní správa, Praha

- energie elektrická, tepelná, jaderná, racionální využití  energií, primární energetické zdroje a jejich využití

9. Ing. Ivan Noveský, ředitel kanceláře předsedy, Energetický regulační úřad, Jihlava

- racionální využívání energií, energetické zdroje, plyn včetně zemního

10. Ing. František Pazdera, CSc., ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

- jaderná paliva, radioaktivní prvky i sloučeniny, jaderné elektrárny, uranové a thoriové rudy a jejich dobývání

11. Ing. Helena Veverková, ředitelka, Výzkumný ústav hnědého uhlí, a.s., Most

- uhlí hnědé, jeho dobývání, komplexní využití, čisté uhelné technologie

12. RNDr. Richard Nouza, CSc., ředitel odboru surovinové  politiky MPO

- nerostné zdroje (uhlí, ropa, plyn, rudy, nerudy) – dobývání a komplexní využití

13. Mgr. Milena Šandová, ředitelka, Těžební unie Brno

- nerostné suroviny  zejména  nerudy, jejich dobývání a využití

14. Ing. Zdeněk Valeš, CSc., ZČE – poradce EON, energetická společnost, Německo

- energetické systémy a rozvody, racionální využití energií

15. Ing. Ivo Váša, CSc., ředitel divize jaderné bezpečnosti a energetiky, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

- jaderná energetika, klasická energetika, obnovitelné zdroje elektrické energie

16. Doc. Ing. Vladimir Hnatowicz, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži

- jaderné analytické metody, fyzikální aspekty perspektivních směrů jaderné energetiky -transmutační technologie

- Prof. RNDr. Miloš Kužvart, poradce

-	nerostné suroviny zejména nerudy, průzkum výskytu a možnosti využití, geologický výzkum, ekologie

18. Ing. Aleš John , ředitel, ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany

-	jaderná energetika, klasická energetika

- Situace v oboru ve světě a v Evropě

Vývoj energetiky ve světě je poměrně solidně dokumentován. Celková energetická spotřeba je korelována na GDP na obyvatele. Pozitivní scénář vývoje světa přepokládá:

- další růst populace v rozvojových zemích,

- růst životní úrovně v rozvojových zemích,

- tomu odpovídající prudký nárůst spotřeby primárních energetických zdrojů  (při malém snižování spotřeby primárních energetických zdrojů/GDP/obyvatele a konstantní spotřebě elektřiny/GDP/obyvatele) vedoucí k růstu cen fosilních paliv,

- nárůst spotřeby primárních energetických zdrojů vyvolá nutnost řešení problematiky klimatických změn, a nutnost zavést poplatek za uvolňování skleníkových plynů a

- energetické suroviny se stanou možným nástrojem politického vydírání a nestability, vedoucí k potřebě zahrnout energetiku do strategických cílů (orientace na domácí zdroje a skladovatelné energetické suroviny).

V celosvětové energetice poroste role jaderné energetiky, čistých uhelných technologií a obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje budou však pouze doplňkem a významnější roli budou hrát pouze tam, kde jsou pro to vhodné přírodní podmínky.

V letech 2000-2020 se budou stavět nové jaderné elektrárny tzv. 3. generace která se od stávajících liší pouze zvýšenou bezpečností, jedná se o dnes vyvinuté a vesměs nedemonstrované typy.Pozornost se soustřeďuje na prodlužování životnosti ze 40 na 60 let, což má zajistit dostatek levné elektřiny.

Po roce 2020 by měla nastat nová éra 4. generací jaderných elektráren na kterou jsou kladeny zejména následující požadavky:

- řádově vyšší bezpečnost odpovídající řádově vyššímu počtu jednotek,

- cílová životnost 60 – 80 let a z hlediska palivového cyklu kompatibilita s tímto obdobím,

- odolnost proti JE a palivového cyklu proti šíření jaderných zbraní.

Celosvětové prognózy prezentují závěry, ze kterých vyplývá, že uhlí zůstane v tomto století významným zdrojem pro výrobu energie, zejména elektřiny. Zásoby uhlí jsou natolik velké, že při nynější spotřebě násobně překročí životnost dosud známých nalezišť ropy a zemního plynu. Tato skutečnost je důvodem k tomu, že celá řada zemí staví svou energetickou budoucnost právě na využívání uhlí z důvodu určité energetické nezávislosti, jistoty a stability svého energetického systému. Komplex těchto faktorů bývá označován jako energetická bezpečnost státu.

Požadavky na ochranu životního prostředí si vynutily prudký rozvoj čistých uhelných technologií /clean coal technology/. Výzkum a vývoj v oblasti spalovacích technologií je nezbytné soustavně sledovat a pozitivní vývojové trendy postupně aplikovat i do českých energetických zdrojů.

Z plynu, který je předmětem mezinárodního obchodu, jsou tři čtvrtiny dopravovány pomocí plynovodů a jedna čtvrtina jako LNG. Největšími světovými dovozci zemního plynu ve formě LNG jsou Japonsko (65 %), Jižní Korea, Francie a Španělsko. Západní Evropa (i včetně zemí střední Evropy) je teritoriem, které není v zásobování zemním plynem soběstačné. Do tohoto teritoria je ročně dováženo okolo 135 mld. m3 zemního plynu.

Světové prognózy hovoří o třetí ropné krizi, která nastane v okamžiku stagnace těžby ropy z důvodu vyčerpanosti, resp. nemožnosti zvyšovat těžbu z ložisek dle požadavku světového trhu. Tato situace se očekává kolem roku 2020. V tomto období se předpokládá boom spotřeby zemního plynu a paliv jemu příbuzných. Tento vývoj bude doprovázen cenovými pohyby energetických nosičů, což vyznívá příznivě pro uhlí. Že tato prognóza je vnímána velmi vážně, o tom svědčí nákupy těžebních práv na ověřených ložiscích uhlí předními významnými hráči na ropném světovém trhu /Exon, Shell a další/.

Administrativa nynějšího presidenta USA vypracovala, a po letošní energetické krizi na americkém západě president vyhlásil zásadní úkol spočívající ve vypracování nové státní energetické politiky. Zásady a cíle obsažené v tomto dokumentu hovoří o:

- maximální podpoře rozvoje jaderné energetiky,

- cíli zvýšit na trojnásobek užití plynných paliv z nalezišť na severu kontinentu,

- podpoře rozvoji clean coal technology,

- sociálních, legislativních, úsporných a mezinárodních aspektech energetiky.

V současné době USA vyrábí 50% elektrické energie z uhlí. Se snížením produkce uhlí se neuvažuje, počítá se s širokým uplatněním čistých uhelných technologií a růst spotřeby bude z valné části kryt novými jadernými a plynovými zdroji. Je možno předpokládat, že tímto programem bude iniciován nový trend přinejmenším v průmyslově rozvinutých zemích.

Jistě není náhodným poznatek, který vyplynul ze studia energetických politik členských zemí Evropské energetické charty. Ve všech zemích je uplatňován národní přístup k řešení energetických potřeb, který vychází z požadavku na co nejnižší závislost země na externích zdrojích a z toho vyplývající tzv. energetické bezpečnosti státu. Celkově závěry vyznívají do dvou obecných poznatků:

- cílem je dlouhodobě zajistit jistotu a stabilitu v zásobování země zejména elektrickou energií a následně také zemním plynem,

- v maximální míře využít zdrojů domácích energetických surovin, které země má.

Výbor EHK pro trvale udržitelný rozvoj v energetice přijal v závěru roku 2000 program zaměřený na následující problémové okruhy:

- normativní činnost v energetice zaměřená na klasifikaci zásob tuhých paliv a s tím spojený legislativní rámec,

- otevírání a liberalizace trhu s energií, cenová politika, bezpečnost dodávek,

- rozvinutí regionální strategie v energetice v 21. století,

- racionální využití energie, účinnost a úspornost,

- infrastruktura energetiky, vzájemné propojení sítí – zařízení pro přepravu elektřiny a plynu,

- produkce energie v parních elektrárnách při respektování principu trvale udržitelného rozvoje.

- Situace v oboru v ČR

Z primárních energetických surovin disponuje Česká republika pouze významnějšími zásobami uhlí. Vytěžitelné zásoby hnědého uhlí jsou kvantifikovány na úrovni okolo 5 mld. tun, černého uhlí pak 1,3 mld. tun.

Černé uhlí českého původu je pro výrobu elektřiny, s ohledem na jeho cenu, využíváno minimálně. Množství elektřiny z něj vyrobené je zanedbatelné oproti ostatním zdrojům.

Využívání zásob hnědého uhlí v Podkrušnohoří i na Sokolovsku má historické kořeny. Je logické, že se právě tyto pánevní regiony staly základnou české energetiky. Technologický řetěz, začínající u paliva přes výrobu elektrické energie a distribuci ke spotřebiteli, je axiomem ze kterého vyplývá, že hnědé uhlí je základem, na němž je postaveno efektivní fungování českého energetického systému.

Úroveň odbytové těžby hnědého uhlí v jednotlivých akciových společnostech v posledních třech letech je následující: /tuny/

|  | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| SD | 21 599 050 42,55% | 21 170 826 47,81% | 22 142 320 44,39% |
| MUS | 18 733 423 36,90% | 13 208 250 29,83% | 17 397 437 34,88% |
| SU | 10 431 553 20,55% | 9 900 375 22,36% | 10 342 900 20,73% |
| Celk. | 50 764 026 100,00% | 44 279 451 100,00% | 49 882 657 100,00% |

Export hnědého uhlí je relativně nízkou položkou, pohybuje se v rozmezí 2 – 3 mil. tun a je směrován zejména do Bavorska a na Slovensko. S ohledem na poměrně vysoký obsah balastních složek /popel, voda/ se nevyplatí tuto surovinu přepravovat na větší vzdálenosti. Není to tedy obchodní komodita v pravém slova smyslu.

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny zaznamenala v posledních třech letech následující vývoj: /GWh/

|  | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čistá výroba | 60 264 | 59 475 | 67 740 |
| Čistá spotřeba | 52 196 | 50 855 | 52 291 |

Z vývoje roku 2000 vyplývá, že stabilizujícím prvkem čisté výroby elektřiny a současně i odbytu hnědouhelného paliva bylo zvýšení exportu.

Vývoj čisté výroby, resp. spotřeby elektřiny v delší časové řadě ukazuje na ovlivnění zejména následujícími faktory:

- růst ceny elektřiny pro domácnosti, resp. maloodběr,

- restrukturalizace a pokles průmyslové výroby,

- exportní schopnost ČEZ a.s.,

- růst dovozů elektřiny po roce 1990.

Výkyvy ve výrobě elektřiny mají přímý vliv na úroveň odbytu hnědého uhlí a tím i zásadní dopad do ekonomiky uhelných společností. Primárně došlo ke snížení spotřeby hnědého uhlí v důsledku poklesu výkonnosti průmyslu a eliminací spotřeby elektřiny velkých odběratelů (hlubinné doly, hutě, chemický průmysl) zastavením provozu nebo jeho omezením v důsledku restrukturalizace.

Další podstatnou skutečností je spuštění jaderné elektrárny Temelín do trvalého provozu. ČEZ uvádí, že podíl jaderné energetiky na celkové výrobě elektřiny vzroste k 50% na úkor snížení výroby ve spalovacích elektrárnách. Ve výrobě el. energie se uvažuje stagnací, navýšení výroby v budoucnu očekává pouze na úrovni přírůstku domácí spotřeby.

Domácí těžba nafty a zemního plynu je nepodstatná, z celkové spotřeby pokrývá 1 – 2 %. Česká republika je plně závislá na dovozu těchto fosilních paliv.

Kromě ložisek energetických surovin je v České republice evidována řada ložisek rudních i nerudních surovin.

Pokud jde o ložiska rud, obecně je možno konstatovat, že na našem území neexistují jejich akumulace těžitelné za současných podmínek, zejména ekonomických. Těžba rud byla v České republice ukončena v roce 1994. Posledním dobývaným ložiskem bylo polymetalické ložisko v lokalitě Zlaté Hory.

Výrazně odlišná je situace v nerudních surovinách. Pod pojmem nerudní suroviny je zahrnována heterogenní skupina přírodních materiálů velmi různého významu. V určitém smyslu je možno konstatovat, že Česká republika je bohatá na některé druhy nerudních surovin, neboť akumulace některých nerud jako kaolinu, bentonitu, vápenců a dalších je možno zařadit mezi ložiska významná.

Nejpočetnější jsou v České republice ložiska stavebních surovin, do kterých řadíme stavební kámen, štěrkopísek a cihlářskou surovinu. Z celkového počtu nerudních ložisek je to 52 %, z těžených ložisek pak 62 %.

Hornictví v ČR má hlubokou tradici, tomu odpovídá i poměrně široké základna odborníků s vysokou úrovní  znalostí a zkušeností. Pokud se podaří překonat jazykovou barieru, pak se české know – how v těžbě a zpracování nerostných surovin může stát cenným produktem.

- Očekávané trendy v energetice a využívání nerostných zdrojů v ČR v horizontu příštích deseti let

Ze struktury energetických zdrojů České republiky vyplývá, že základnu energetiky ČR tvoří uhlí a jaderné zdroje. Synergie uhlí a jádra definuje dlouhodobou vývojovou trajektorii české energetiky

Trendy v oblasti využívání uhlí závisí na řadě podmínek a faktorů jako jsou rychlost exploatace uhelných zásob, ekologické požadavky a konkurenceschopnost uhlí při výrobě různých forem energií až jeho neenergetického využití. Účelné je i vytváření předpokladů pro využití zásob hnědého uhlí s postupným zvyšováním podílu využívání těchto uhlí v čistých uhelných technologiích (CCT), zejména zplyňováním na energetický, umělý  zemní i syntetický plyn. Využívání CCT umožní omezit měrné emise CO2 a NOx , zvýšit celkovou účinnost výrobních procesů  nejméně o 10%. Hnědé uhlí svými cenami je konkurenceschopné pro energetické využití jak vůči zemnímu plynu, ropě, tak i černému uhlí. Uhlí se jeví jako významný konkurenceschopný energetický i neenergetický zdroj v ČR po celou první polovinu 21. století.

Převažujícím trendem ve zpracování nerudných surovin v ČR bude snaha o udržení a zlepšení kvality tradičních surovin, zavedení standardizace vlastností, růst tlaku odběratelů na zlepšování kvality a rozšiřování sortimentu. Rozvojem technologií a výrob vzniknou i v ČR požadavky na nové suroviny. Je proto nutno intenzívně pokračovat ve vyhledávání a průzkumu nových nalezišť. Tyto aktivity by měly být vhodnými nástroji podporovány a usměrňovány z centra.

Mezi surovinové zdroje jsou zařazovány také odpady, jejichž energetické využití je v ČR dosud na nízké úrovni.

Nastartování rozvoje hospodářství přináší sebou mírné tempo růstu spotřeby elektřiny. Důležitější než potenciální růst spotřeby elektřiny je úspěšnost české výroby (prodeje) elektřiny na evropském trhu. Bude proto nutné přejít k úvahám o rozvoji výroby a spotřeby elektřiny založeným na porovnání výkonnosti subjektů podnikajících na trhu v ČR i EU, neboť jsme se vzdali ochrany národního trhu a po vstupu do EU se plně otevíráme zahraniční konkurenci.

Jaderná energetika je prokazatelně ve většině zemí schopná konkurovat zdrojům spalujícím fosilní paliva  zejména zemní plyn a ropu a je dosud podstatně levnější než energie získávaná z obnovitelných zdrojů. Světové zásoby ropy a zemního plynu klesají. Výroba elektřiny z jaderných paliv výrazně snižuje produkci skleníkových plynů. Slabinou současných reaktorů je nízké (3%) využití štěpných materiálů. Je nezbytné hledat cesty zvýšení  bezpečnosti jaderných elektráren při současném výrazném zvýšení využití štěpných materiálů. Světové zásoby uranu jsou dostatečné a nejsou limitující.

Lze očekávat řadu změn ve sféře zemního plynu a to jak institucionálních  (pokračování privatizace a liberalizace trhu), tak i věcných zejména rozšíření tuzemských zdrojů, vývoj vhodné metody exploatace zásob uhelného metanu a rozvoj nových technologií užití (palivové články, kogenerace, pohon motorových vozidel, chemické využití). Vývoj podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů v ČR vzroste do roku 2010 z dnešních 1,5% na cca 3 až 4%. Rychlost růstu je přímo závislá na dostupných financích, které k tomuto účelu budou uvolňovány. Půjde zejména o biomasu, malé vodní elektrárny, geotermální a sluneční energie.

# Ropa zůstane nadále základní petrochemickou surovinou. Její cena zřejmě bude pomalu ale trvale stoupat. Poroste též spotřeba pohonných hmot i tlak na státní správu ke zlepšení  podmínek ochrany ovzduší a vod. Poroste i spotřeba pohonných hmot s biologickou odbouratelností.

7.  SWOT analýza

Panel energetika a nerostné zdroje nepředstavuje homogenní celek, neboť vedle zajišťování potřeb společnosti různými formami energií  jde i zajištění potřeby nerostných surovin pro různé potřeby.

# 7.1. Silné stránky oboru

- Česká energetika má vysokou konkurenční schopnost. Hlavní systémové zdroje jsou odsířeny a spalují levné domácí uhlí. Výrobní zdroje jsou v zásadě tvořeny parními a jadernými elektrárnami, jejich efektivnost je proto téměř rezistentní vůči pohybům cen ropy na světových trzích.

- Tuzemské energetické strojírenství, včetně jaderného, je schopno uspokojit tuzemskou potřebu, pro plné využití výrobních kapacit je nezbytná orientace na exportní zakázky.

- Uhlí je jedinou domácí surovinou, která zajišťuje více než 50% spotřeby energií v ČR. Zásoby uhlí jsou při nynější spotřebě dostatečné pro příštích 40 let. Těžba uhlí je na dobré technické i ekonomické úrovni. České uhlí je konkurenčně schopné jak pro výrobu energií, tak pro zpracování v čistých technologiích (Clean coal technologies).

- Ložiska uhlí jsou současně ložisky plynu (metanu). Jeho zásoby dosahují stovek miliard m3. Tento přírodní zdroj nebyl a není dosud využíván. Metan (jeden z plynů způsobujících skleníkový efekt) je odváděn do atmosféry. Úsilí o vypracování technologie těžby a využití uhelného metanu může dlouhodobě snížit nutnost dovozu zemního plynu do ČR v dosud uvažovaných objemech. Domácí těžba zemního plynu by pak mohla plnit funkci cenového stabilizátoru na tuzemském trhu plynu.

- Významná pozice českých nerudných surovin spočívá ve využívání kvalitních zásob kaolinu, sklářských písků, vápenců, štěrkopísků, bentonitu, cihlářských jílů, kameniva a dalších nerostných surovin. Tyto zásoby umožnily rozvinout jejich těžbu, úpravu a zpracovatelský průmysl. Nerudné suroviny jsou významnou exportní komoditou.

- Výzkumná základna v současnosti i přes vysokou úroveň kvality prochází restrukturalizací zejména z důvodů ekonomických. Ve výrobní sféře je dostatek kvalifikovaných odborníků.

Využití potenciálu české energetiky včetně zdrojů nerostných surovin vytváří prostor pro další rozvoj odvětví i české ekonomiky při respektování přísných  ekologických požadavků.

7.2. Slabé stránky oboru

- Elektroenergetika, plynárenství i těžba uhlí a dalších surovin stojí před dokončením privatizace, která může zásadně ovlivnit další rozvoj těchto odvětví. Energetický sektor je vzájemně velmi silně ekonomicky provázán, každý výkyv v jednom ze segmentů významně ovlivňuje všechny ostatní části. Privatizační rozhodnutí v elektroenorgetice je proto zásadním rozhodnutím o vývoji celého sektoru.

- Česká energetika má omezenou kapacitu přenosu do energetické soustavy EU (UCPTE). Tímto je omezena schopnost obousměrného obchodování s elektřinou, jakož i poskytování tranzitních služeb.

- Využívání fosilních paliv přinášelo dosud místní i regionální ekologické zátěže. Prosazení čistých uhelných technologií nejprve do výroby elektřiny a tepla, výhledově pak do výroby energetických či syntézních plynů je sice nákladné, ale bude nezbytné.

- V ČR je vysoká geologická prozkoumanost území, proto nelze očekávat objev nových významných ložisek nerostných zdrojů. Rudná ložiska v ČR jsou nízkokovnatá převážně polymetalického typu. Zpracování těchto surovin je technologicky náročné a ekonomicky hluboce neefektivní. Slabinou využívání nerudných ložisek je především nedostatečná úroveň zušlechtění vytěženého přírodního materiálu, který je často exportován bez žádoucího zhodnocení.

- Nedostatkem oboru je dosud velmi pomalý rozvoj výroby a využívání energie z obnovitelných zdrojů.

- Značné oslabení až zánik výzkumných i vývojových pracovišť bylo provázeno i snížením počtu odborníků. Výzkumná pracoviště se pohybují na hranici ekonomické rovnováhy i přesto, že svou činnost částečně pokrývají výnosy ze svých komerčních aktivit. Dokončení výzkumu možností těžby uhelného metanu, jakož i další výzkum a vývoj jaderné energetiky bude proto vyžadovat státní podporu.

7.3. Příležitosti v oboru

- V posledních letech rostla v EU poptávka po elektřině rychleji než u jiných forem energie. Probíhá proces otevírání energetického trhu, který přináší změny ekonomického a institucionálního charakteru. Pružnost reakce české energetiky na tyto změny je základní podmínkou pro zachycení tohoto vývojového trendu.

- I přes očekávané snížení spotřeby hnědého uhlí následkem spuštění JE Temelín resp. omezení vývozu elektřiny existují reálné možnosti využít trhem uvolněného množství uhlí k výrobě energetického nebo umělého zemního plynu, resp. syntézních plynů.

- Vyřešení problému těžby uhelného metanu v ČR umožní částečně redukovat dovoz zemního plynu a dojde tak ke vstupu nového významného domácího zdroje na místní trh. Dosavadní úplná závislost na dovozu zemního plynu se sníží a vytvoří se tak konkurenční protiváha. Vyřešení technologie těžby metanu vázaného na uhelná ložiska by znamenalo vytvoření významného know-how.  Jiné využití hnědého uhlí, těžba uhelného metanu a další přinesou i pracovní příležitosti v ČR a snížení dosud úplné závislosti na dovozu zemního plynu.

- Země, které přistoupily k Evropské energetické chartě považují za základ svých energetických politik domácí zdroje. Česká republika má jedinou významnou domácí energetickou surovinu – uhlí. Proto komplexní využití tuzemského uhlí v energetice i pro dosud netradiční výroby může zajistit potřebnou míru soběstačnosti, energetické stability a energetické bezpečnosti (nezranitelnosti) státu.

- Zdokonalení technologie úpravy a komlexního využití nerudných surovin včetně finálního zpracování  (kaolin, sklářské písky, vápence a pod.) jsou příležitostí pro jejich širší využití. Rozvoji těchto výrob dosud brání nízká investiční aktivita.

- Pozornost si zasluhuje i postupný rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie.

  - Hrozby v oboru

- V současnosti je těžba a využití uhlí v ČR ohrožováno :

  - zprovozněním JE Temelín,

  - zpožďováním implementace čistých uhelných technologií do energetických výrob i do chemického průmyslu,

  - nedořešením problému jak vytěžit a následně využít relativně vysoké zásoby uhelného metanu,

  - není dosud komplexně dořešena ekologizace procesů těžby, úpravy a komplexního využití uhlí i ostatních nerostných zdrojů, jakož i zahlazování následků hornické činnosti,

  - význam uhlí a možností jeho využívání je obecně podceňován.

    - Nejasné cíle a chování nových, převážně zahraničních, vlastníků uhelných a energetických společností vedou k vytváření nejistot, které se ve svých důsledcích odrážejí ve snížení investičních aktivit.

    - Nedostatek investičního kapitálu brzdí rozvoj komlexního využití tuzemských nerostných surovin. Často dochází k vývozu nezpracovaných přírodních materiálů, jejichž cena je oproti upraveným surovinám nízká. K dosažení žádoucího ekonomického efektu je pak vyváženo větší množství a dochází k urychlování čerpání zásob z ložiska a ke zkrácení jeho životnosti

    - Silné omezení výzkumu i vývoje v posledním desetiletí  v energetice i nerostných zdrojích brzdí nutnou inovaci technologií v příštích letech. Souběžně klesá úroveň přípravy potřebného množství kvalifikovaných odborníků pro potřeby dalšího rozvoje odvětví.

8. Navržené významné výzkumné směry

Při jednáních odborného panelu „Energetika a nerostné zdroje“ bylo navrženo jednotlivými experty celkem 53 významných směrů orientovaného výzkumu a vývoje. Při následném jednání bylo konstatováno, že dochází k duplicitám obsahové náplně jednotlivých návrhů. Po odstranění tohoto nedostatku předkládají členové panelu k hlasování celkem 42 návrhů VVS. Jsou to tyto návrhy významných výzkumných směrů:

- Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů

- Bezpečnost energetických zařízení a riskmanagement

- Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv

- Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie

- Efektivní využívání energie

- Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)

- Zajištění spolehlivé  dodávky elektrické  energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití  akumulace energie.

- Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů

- Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů

- Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné  teplo

- Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny

- Energetika z fosilních paliv

- Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE

- Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení

- Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie

- Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny

- Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren

- Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE

- Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany

- Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností

- Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR.

- Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva

- Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu

- Výzkum řízené termojaderné fúze

- Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů

- Jaderná energetika

- Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů

- Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií

- Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů

- Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů

- Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály

- Využívání nerostných zdrojů z mořského dna

- Náhrada nedostatkových stavebních surovin

- Racionální využívání ropy

- Moderní způsoby využití zemního plynu

- Zahlazování následků minulé hornické činnosti

- Využití metanu vázaného na uhelná ložiska

- Zabezpečení komplexního využití uhelné substance

- Využití doprovodných surovin uhelných ložisek

- Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí

- Uhlí jako energetická surovina

- Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích

  - Stručná charakteristika navržených VVS

1.	Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů

Rostoucí uplatnění plynových turbin , obzvláště při využití paroplynového cyklu, vede k  dosažení vyšších tepelných účinností těchto zařízení.Toho je dosahováno stále vyššími vstupními teplotami do turbíny. Tento trend je proto podmíněn vývojem vysokoteplotních materiálů a systémů chlazení lopatek.

Zvýšení účinnosti oběhu plynové turbíny je možné dosáhnout částečnou carnotizací při použití vyššího stlačení a izotermické expanze , při možnosti použít současně používané materiály. Princip této koncepce spočívá v zachování konstantní teploty spalin v průběhu expanze v turbíně. Odváděná práce , způsobující ochlazení spalin, je kompenzována teplem uvolněným ve spojitě probíhajícím  spalovacím procesu v průběhu expanze v turbínových stupních.

Výhody tohoto řešení mohou být plně využity v paroplynových obězích, kde jsou teoreticky potenciální možnosti dosažení tepelné účinnosti na úrovni 65 – 70 % v případě použití zemního plynu a až 60 % u integrovaného systému se zplyňováním uhlí.

- Bezpečnost energetických zařízení a riskmanagement

Při výrobě energie a v souvisejícím palivo-energetickém komplexu jsou využívány suroviny a technologie, které v sobě zahrnují velké množství energie, její transformace a skladování ve formě surovin. Tato energie se může uvolnit nežádoucím způsobem,  například může dojít k požáru, k výbuchu, k otravě nebo ke kontaminaci životního prostředí. Tento aspekt, intenzivně vnímaný u jaderné energie, je však významný i v nejaderné oblasti, ať už přímo v energetice nebo nepřímo u energie vázané v chemických látkách a přípravcích. Havárie a nehody, které se v průmyslu přihodily a způsobily významné škody (např. Feysin, Bhópál, Seveso, Flixborough, Mexico City, havárie tankerů a produktovodů atd.) vedou ke snaze pochopit a zvládat rizika spojená s technologiemi a dosáhnout tak prevence ztrát na lidském zdraví, majetku i životním prostředí.  Cílem záměru je zdokonalení metod analýzy rizik energetických zařízení včetně skladování a přepravy surovin a v širším měřítku také ostatních nebezpečných chemických látek a přípravků. Součástí záměru je také harmonizace metod používaných v České republice s metodami používanými v Evropské unii, a to v kontextu v současnosti probíhající integrace na evropské úrovni.

3.   Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv

Předmětem obchodních jednání je odstraňování polutantů , jako jsou kysličníky síry,dusíku a poletavý prach.Roste zájem o tvorbu dosud málo popsaných škodlivin, emitovaných ze spalovacích zařízení.Jedná se o PAH, POP, toxické kovy a oxid dusný, který je obsažen ve spalinách z fluidních kotlů a při spalování odpadů a biomasy obecně. Při spalování dřeva vznikají významné emise polyaromatických uhlovodíků, často karciogenních.

Cílem výzkumu bude poznat mechanismus vzniku těchto škodlivin a najít relevantní závislosti pro stanovení minimalizace jejich tvorby.

- Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie

Jedním z klíčových parametrů při vývoji moderních energetických zdrojů je celková účinnost transformace energie paliva na konečnou formu energie – elektřinu a teplo. Výzkum bude zaměřen na poznání a popis procesů, probíhajících na konci ohniště a jeho výsledky budou využity k návrhu úprav ohnišť. Hlavní pozornost bude zaměřena na možnosti prodloužení doby setrvání spalin v ohništi v oblasti dostatečně vysokých teplot a na vytvoření podmínek pro dokonalejší mísení horkých spalin se spalovacím, zejména sekundárním, vzduchem.

Výsledkem by měla být demonstrační jednotka do 20 MW, splňující všechny moderní technické a enviromentální požadavky. Získané poznatky budou dále aplikovány při vývoji malých ohnišť v řádu desítek kW pro spalování tuhých paliv, včetně biomasy.

- Efektivní využívání energie

Efektivní využívání energie je součástí energetických politik všech vyspělých států. Formulované programy úspor (přes neustále rostoucí potřeby energie) jsou zaměřeny na jednotlivá průmyslová odvětví, terciální sféru a domácnosti. Výstupy V a V činností jsou následně využitelné v legislativě, normotvorbě i konstrukci a produkci nových zařízení.

Další členění problematiky:

- Program úspor elektřiny v průmyslu a zemědělství

- Zvýšení účinnosti systémů pro vytápění, osvětlení, klimatizaci a chlazení

- Vývoj účinnějších a ekologicky čistších systémů pro dopravu

- Metody plánování výroby a spotřeby energie v kontextu ekonomického růstu  a životního prostředí

- Finální užití elektřiny u spotřebitelů tj. řešení efektivnosti  přeměn a docílení příznivého klimatu v interiérech.

- Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla představuje přístup, který přináší efektivnější způsob přeměny energie a význačnou měrou se podílí na snížení vlivu elektroenergetiky na životní prostředí. Předmětem výzkumu je vývoj nových technologických řešení, srovnání a použití jednotlivých primárních energetických zdrojů, využití druhotných energetických zdrojů, kombinace obou uvedených, výzkum malých technologických jednotek, použitelných v energetickém hospodářství průmyslových a komunálních organizací. Výzkum, přinášející snížení vlivů na životní prostředí.

Výzkumné a vývojové práce souvisejí i se snahou zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů v energetické bilanci České republiky.

Další členění problematiky:

- Aplikace malých jednotek využitelných blízko míst spotřeby energie

- Kombinace funkce zdrojů KVET s obnovitelnými zdroji

- Rozšíření procesů tzv. trigenerace (el., teplo, chlad)

- Řešení problematiky palivových článků na bázi zemního plynu

- Zajištění spolehlivé  dodávky elektrické  energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití  akumulace energie.

Základní   aspekty, které jsou předmětem řešení jsou: spolehlivost dodávky elektrické energie a její kvalita. Prostředí liberalizovaného trh v energetickém odvětví vytváří potřebu teoretického zvládnutí nových technických i ekonomických jevů, vzniklých existencí nových partnerů v procesu výroby - přenosu a distribuci - elektrické energie, činnosti regulátora apod.  Mezinárodní výměna elektrické energie má stoupající tendenci a i tomuto směru je nutno věnovat patřičnou pozornost z hlediska  metodických přístupů a použití prostředků informační a měřící techniky, které je umožněno pokroky v oblasti výkonové elektroniky.

Další členění problematiky:

- Spolupráce přenosové a distribuční soustavy

- Spolehlivost, bezpečnost a kvalita dodávky elektrické energie, hraniční rizika, spolupráce dodavatel a spotřebitele, návrhy zařízení s vyšší tolerancí vůči napětí a tvaru napěťové křivky

- Zajištění stability sítě a vyšší využití přenosových schopností sítě

- Zavádění metod řízení ES s respektováním minimalizace vlivů na životní prostředí

- Ocenění základních typů akumulace energie a možnosti jejich celostátní a regionální spolupráce s nadřazenými a distribučními sítěmi (tj. přečerpávací vodní elektrárny, kavernové zásobníky stlačeného vzduchu kombinaci se spal. turbinami eventuelně další možnosti, akumulace teplené energie)

- Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů

Jedná se o celosvětový, v Evropě značně podporovaný směr uplatnění obnovitelných zdrojů v energetické bilanci. Všechny dostupné materiály světové, EU, Energetická politika ČR a další předpokládají zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Mezinárodní programy a doporučení sledují tuto problematiku v nejbližších a vzdálenějších časových horizontech. Další rozšířené využití obnovitelných zdrojů souvisí bezprostředně s principy udržitelného rozvoje lidstva.

Další členění problematiky:

- Řešení efektivní spolupráce obnovitelných zdrojů  a ostatních energetických zdrojů

- Využití biomasy (dřevní odpady, cíleně pěstované rostliny a rekultivovaných a zemědělských půdách) a bioplynu

- Využití tříděného komunálního odpadu s omezenou recyklační schopností

- Přímé využití mechanické  energie ve větrných a malých vodních elektrárnách včetně zkoumání revitalizace starších instalací; zaměření se na specifické podmínky ČR, nižší rychlosti vody i větru

- Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo

- Využití termálního potenciálu Země (včetně ovzduší) - tepelná čerpadla.

- Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů

Jedná se o celosvětový, v Evropě značně podporovaný směr uplatnění obnovitelných zdrojů v energetické bilanci. Všechny dostupné materiály světové, EU, Energetická politika ČR a další předpokládají zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Mezinárodní programy a doporučení sledují tuto problematiku v nejbližších a vzdálenějších časových horizontech. Další rozšířené využití obnovitelných zdrojů souvisí bezprostředně s principy udržitelného rozvoje lidstva. Jde o využití dřevního odpadu ze zpracovatelského průmyslu (pily,   výrobny papíru a celulózy) a také ze zemědělství a lesnictví. Rostlinná biomasa pak má charakter:

- slámy, sena

- dřevních štěpků

- sklizně pěstěných jednoletých a víceletých bylin (konopí, křídlatka, rdesno, apod.)

- dřeva z rychle rostoucích výpěstků na plantážích biomasy (odrůdy topolu, vrby apod.)

- Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné  teplo

Jedná se o celosvětový, v Evropě značně podporovaný směr jednoho ze segmentů uplatnění obnovitelných zdrojů v energetické bilanci. Všechny dostupné materiály světové, EU, Energetická politika ČR a další předpokládají zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Mezinárodní programy a doporučení sledují tuto problematiku v nejbližších a vzdálenějších časových horizontech. Další rozšířené využití obnovitelných zdrojů souvisí bezprostředně s principy udržitelného rozvoje lidstva.

Zdroje využívající sluneční energii v podmínkách omezeného slunečního svitu  v ČR patří mezi ty investičně nejdražší. Proto je při jejich rozvoji třeba přistupovat obezřetně  a prověřovat nejefektivnější řešení. Význam do budoucna je však nepopiratelný. Využití v rámci bytového fondu  a středních spotřebitelů energie by mělo podnítit masivnější výrobu zařízení a jejich celkové postupné zlevňování.

- Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny

Jedná se o celosvětový, v Evropě značně podporovaný směr uplatnění obnovitelných zdrojů v energetické bilanci. Všechny dostupné materiály světové, EU, Energetická politika ČR a další předpokládají zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Mezinárodní programy a doporučení sledují tuto problematiku v nejbližších a vzdálenějších časových horizontech. Další rozšířené využití obnovitelných zdrojů souvisí bezprostředně s principy udržitelného rozvoje lidstva. Větrné elektrárny o výkonu 100 kW a vyšší instalované v 90. letech  prošly krizí postupného útlumu. Jedná se především o nesplnění finančně ekonomických předpokladů doprovázených technickými problémy.  Vzhledem k tomu, že větrný potenciál ČR je oproti přímořským státům omezený, je žádoucí do tohoto vývojového směru dávat jen adekvátní naději. Nicméně revitalizace některých  současných strojů a instalace „vzorových jednotek“ za státní  pomoci a institucionálního dohledu by byla žádoucí. Obor je dnes i prestižní záležitostí dokumentující vztah k obnovitelným zdrojům.

Vodní elektrárny jsou  obecně nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem elektroenergetiky v ČR. V posledních cca 15 letech  došlo opět k obnově neprovozovaných malých vodních elektráren (MVE). Nicméně nadále existují rezervy pro novou instalaci i revitalizaci starších zařízení (zdroje do 10 MW).

- Energetika z fosilních paliv

Energetika z fosilních paliv tvoří v dodávkách elektřiny i tepla převážnou část výroby energie v ČR. Její role je zvýrazněna tím, že využívá především domácích výrobních technologií a v uhelné části i domácích surovinových zdrojů. Vzhledem k deregulaci a liberalizaci evropského trhu s energií a současně k požadavkům na ochranu životního prostředí je však nezbytné podpořit její intenzivní rozvoj který by umožnil zajistit její konkurenceschopnost na otevřeném trhu při spolehlivém domácím zásobování energií a splnění enviromentálních kritérií a mezinárodních závazků.

Obsah výzkumně vývojových prací by proto měl vycházet z uvedených aspektů s přihlédnutím k zásobám domácích energetických surovin, stavu a potřeb modernizace provozovaných energetických zařízení, prognóze růstu energetické spotřeby, domácí technologické a výrobní základny a v neposlední řadě k potřebě mobilizace své výkonnosti pro posílení pozice na formujícím se Evropském výzkumném prostoru.

Tematické členění problematiky:

- Zvýšení účinnosti, životnosti a spolehlivosti v oblasti konverze energie

- Zvýšení účinnosti spalování

- Moderní uhelná ohniště malých výkonů

- Izotermická expanze u oběhu plynové turbíny

- Zdokonalení metod analýzy rizik s cílem zvýšení spolehlivosti provozu energetických systémů

- Podmínky tvorby a možnosti minimalizace specifických škodlivin při spalování paliv

- Využití hnědého uhlí pro výrobu elektřiny v odběrových špičkách

- Čisté uhelné technologie

- Vývoj prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů

- Využití směsné palivové základny

- Využívání tuhých zbytků a dalších vedlejších produktů ze spalování, podmínky dlouhodobého ukládání energosádrovce

- Metody sanace lokalit odstavených uhelných zdrojů

Uvedená témata lze rovněž přiřadit k prioritám zadání 5. Rámcovému programu v oblasti č.4 „Energie“

- Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE

Konec palivového cyklu jaderné energetiky určuje významnou měrou její akceptovatelnost z hlediska jejího rozšiřování. Výstavba nových energetických zdrojů je limitována možností bezpečné a ekonomicky přijatelné likvidace radioaktivních odpadů a především vyhořelého paliva. Proto tato oblast je prioritou také v vědě a výzkumu EC. Výzkumný a vývojový směr je zaměřen na bezpečné nakládání a bezpečnou likvidaci radioaktivních odpadů (RAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) a to v dlouhodobém časovém horizontu se souběžně sledovanými ekonomickými aspekty  těchto činností.

Hlavní atributy řešení konce palivového cyklu jsou:

- Minimalizace vzniku a bezpečnost zpracování RAO z provozu JE zdrojů se zaměřením na důsledný systém recyklace médií a materiálů používaných v provozu, přičemž recyklace nesmí být zdrojem RAO se zhoršenými vlastnostmi z hlediska jejich následné likvidace. Nedílnou součástí je jsou i bezpečnostní  aspekty nakládání, hrající v akceptovatelnosti a provozovatelnosti technologie často rozhodující roli.

- Vývoj speciálních technologických postupů  a měřících technik povrchové a hloubkové dekontaminace s cílem minimalizace objemu RAO z vyřazovaní a v návaznosti na optimalizované postupy solidifikace vzniklých RAO do forem splňujících limity a podmínky ukládání do provozovaných úložišť

- Maximální využití energetického potenciálu v jaderném palivu se zaměřením především do procesů přepracování VJP - optimalizace existujících vodných separačních technologií,  vývoj nových pokročilých separačních metod a technologií a technologií transmutačních, vedoucích k minimalizaci potřebného úložného objemu konečného ukládání v hlubinném úložišti.

- Bezpečnost ukládání RAO a VJP spojená s koncepčním a inženýrsko technickým řešením úložného systému a obalových jednotek RAO a VJP z hlediska minimalizace rizik a eliminace průniku radionuklidů a nebezpečných elementů do okolního životního prostředí s následným ovlivněním lidské populace. VaV činnosti budou soustředěny do sledování dlouhodobého chování jednotlivých bariér úložného systému (inženýrských a přírodních – geologických), zjišťování parametrů bariér pro hodnocení bezpečnosti úložného systému a k důležitým podkladům pro optimalizovaná technická a technologická opatření eliminujících nedostatky přírodních bariér.

- Výzkum přírodních bariér úložného systému a vývoj a optimalizace inženýrských bariér úložného systému se zaměřením na eliminaci dlouhodobých vlivů ukládaných materiálů, eliminaci úniku kontaminantů (radionuklidů a toxických elementů a látek) do okolního prostředí a eliminaci diskontinuit přírodního (geologického) prostředí úložiště ve vazbě na konkrétní charakteristiky ukládaných RAO a VJP a hodnocení a prokázání dlouhodobé bezpečnosti úložného systému.

- Ekonomická přijatelnost nakládání a ukládání RAO a VJP se zaměřením na optimální technické a organizační zajištění úložných kapacit s ohledem na konkrétní potřeby ukládání konkrétních RAO a VJP

- Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení

Problematika vyřazování z provozu jaderných zařízení je c ČR problematikou relativně novou, byť v minulosti proběhly některé rekonstrukce jaderných zařízení a problémy s tímto spojené musely být řešeny. Před problémem jak zajistit fyzickou likvidaci jaderných zařízení stojí jak některá výzkumná pracoviště, tak v budoucnosti toto bude problémem i pro jadrnou energetiku.

Výzkumné a vývojové práce se budou soustřeďovat do několika zásadních oblastí problémů jako:

- Systémové řešení a řízení projektu vyřazování – především z hlediska zajištění radiační ochrany a ochrany životního prostředí a provázání prací v návaznosti na ukončování vlastního provozu, znalosti a schopnosti výkonných pracovníků, radiační úrovně, použití technických prostředků a optimalizovaných technologických postupů.

- Vývoj speciálních technologických postupů povrchové a hloubkové dekontaminace s cílem minimalizace objemu RAO z vyřazovaní a v návaznosti na optimalizované postupy solidifikace vzniklých RAO do forem splňujících limity a podmínky ukládání do provozovaných úložišť

- Vývoj metod měření a charakterizace radioaktivní kontaminace materiálů zasažených provozem jaderného zařízení a to ve fázi před zahájením vyřazování, tak i pro následné proměření před předáním pracoviště k dalšímu využití nebo uvádění materiálů do životního prostředí

- Vývoj a aplikace nových technik a přístrojů a průmyslových robotů pro in situ fragmentace a dekontaminace konstrukčních materiálů a zařízení, určených mnohdy pro práce ve ztížených prostorových podmínkách s distančním řízením celé operace

- Ekonomika postupů vyřazování, vytvoření metodických nástrojů k odhadu ekonomických nákladů vyřazování a vypracování modelových nástrojů k oceňování jednotlivých postupových variant

- Metody a techniky zajištění radiační ochrany personálu provádějícího likvidační vyřazovací práce a technologické kroky k eliminaci dopadů činnosti na životní prostředí - k zamezení úniku radionuklidů kontaminovaných materiálů (aerosolů a prachů, vod) do okolního životního prostředí.

Cílem VVS je soustředit a vytvořit know – how, modelové a technické nástroje k cílevědomému a ekonomicky přijatelnému postupu vyřazování jaderných zařízení a toto demonstrovat na vybraném pilotním projektu a připravit tak znalostní a technický potenciál k budoucímu vyřazování jaderně energetických zařízení.

- Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie

Výzkum jaderných reakcí a jaderné metodologie má v ČR dlouhou tradici a vysokou úroveň. Aplikovaný výzkum, opřený o průběžné výsledky základního výzkumu je třeba orientovat do těchto oblastí:

-     měřící metody a instrumentace v jaderně energetických a výzkumných reaktorech

-     jaderná metrologie, vývoj a aplikace nových metod metrologie radionuklidů, radonu ,

záření gama a neutronů

- radiační dosimetrie, vývoj nových dosimetrických metod a jejich aplikace pro sledování kontaminace prostředí radionuklidy, sledování radiační zátěže obyvatelstva a radiační situace u jaderných zařízení, výzkum v mikrodozimetrii a radiační biofyzice s návazností na lékařské aplikace

- jaderné analytické metody, vývoj a využití metod pro analýzu látek pomocí neutronů a nabitých částic

- výroba radiofarmak, vývoj a produkce radiofarmak pro lékařská pracoviště

- Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny

Zkušenosti s provozem jaderně energetických zařízení, opřené o podrobné analýzy a podpořené v mezinárodním srovnání ukazují, že životnost významných komponent jaderných elektráren (JE) lze zvýšit na 40-50 let v závislosti na typu JE a při zachování všech předpokladů jaderné bezpečnosti.

Zásadní pozornost je nutno věnovat těm částem JE, které jsou velmi těžko vyměnitelné v důsledku jejich indukované aktivity nebo ekonomické a technické náročnosti. Mezi tyto komponenty patří:

- tlaková nádoba reaktoru

- parogenerátory

- primární a sekundární potrubí

- kabeláž

- stavební konstrukce chladících věží a kontejnmentu

- Pro jednotlivé komponenty výše uvedeného výběru je nutné navrhnout kompaktní systém hodnocení, který pro rozhodující parametry možných mechanismů poškození určí kritická místa komponent a následně definuje způsob monitorování okamžitého stavu a případné možnosti minimalizace všech negativních účinků.

- Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren

Stávající jaderné elektrárny byly navrženy a postaveny podle bezpečnostních a technických standardů a norem sedmdesátých let. Projekty těchto elektráren se vyznačují robustností a jsou v nich zakomponovány značné kapacitní a výkonové rezervy. Cílem navrhovaného výzkumného směru v souladu s moderními trendy ve světe je výzkum a vývoj využití existujících projektových rezerv ke zvýšení efektivnosti provozu JE v ČR následujícími postupy:

- Zvýšení účinnosti výrobního zařízení. Tento postup se aplikuje zejména v souvislosti s programy rekonstrukce hlavních výrobních uzlů (turbosoustrojí, hlavní kondenzátory) a s programy prodloužení životnosti jaderných elektráren.

- Celkové zvýšení výkonu bloků JE. Při tomto postupu se využívají existující výkonové a kapacitní rezervy stávajícího zařízení, systémů a komponent. Velmi efektivní je spojení tohoto postupu se zvýšením účinnosti.

- Zapojení jaderných bloků do systému sekundární a terciární regulace což znamená manévrování výkonu jaderných bloků podle aktuálních (krátko i dlouhodobých) odběrových požadavků energetické sítě.

- Snižování palivové složky výrobních nákladů dosažitelné: prodloužením kampaně (pobytu paliva v aktivní zóně) na 5 až 6 let, prodloužení intervalu mezi výměnami paliva ze současných 12 na 18 měsíců a zkrácení doby odstávek na dobu 1 měsíce aplikací zdokonalených metod inspekce stavu paliva během překládek. Samozřejmou součástí snižování palivových nákladů je i optimalizace palivových vsázek v podmínkách proměnného výkonového zatížení.

K uvedené charakteristice poznamenejme, že se dá očekávat i posilující synergické propojení tohoto výzkumného směru s dalšími aktivitami, např. s prodloužením životnosti, zvyšováním bezpečnosti a zaváděním nových typů paliva (soulad a využití rekonstrukčních úprav, důsledné monitorování dlouhodobých efektů, požadavky na chování jaderného paliva a zdokonalení prognózy chování paliva apod.)

- Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE

Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu jaderných elektráren je striktním požadavkem pro celou dobu jejich provozování.

Česká legislativa (zákon 18/1997Sb.) dokonce ukládá hodnotit jadernou bezpečnost z hlediska stávající úrovně vědy a techniky při uplatnění principu jejího zvyšování (ALARA). K trvalému a průběžném hodnocení jaderné bezpečnosti se ČR zavázala v Mezinárodní konvenci o jaderné bezpečnosti. Zajištění jaderné bezpečnosti je rovněž součástí mnoha dalších mezinárodních aktivit a dohod.

Předmětem výzkumu a vývoje jsou zejména tyto oblasti:

- rozvoj metod systémového hodnocení bezpečnostních charakteristik provozu se zajištěním zpětné vazby pro zvyšování jaderné bezpečnosti

- rozvoj metod a prostředků pro sledování a operativní vyhodnocení provozních parametrů důležitých z hlediska bezpečnosti

- modernizace používaných výpočtových programů pro hodnocení jaderné bezpečnosti, na základě získaných experimentálních výsledků v rámci projektů mezinárodní spolupráce

- vývoj výpočtových metodik a jejich validace na experimentech za účelem ověření bezpečnostních rezerv aktivní zóny reaktoru při optimalizaci provozních parametrů jaderných elektráren

- výzkum termohydrualických procesů probíhajících v ochranných obálkách energetických reaktorů

- analýzy havarijních procesů a vývoj nástrojů pro jejich prevenci a minimalizaci potenciálních následků

- vývoj pravděpodobnostních metod hodnocení bezpečnosti

- vývoj metod pro zkoušky a hodnocení mechanických vlastností a korozní odolnosti materiálů

- zvyšování spolehlivosti lidského činitele

- prohlubování metod a prostředků pro snižování radiační zátěže personálu JE

- Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany

Zajištění radiační ochrany je soubor organizačních, metodických, programových a technických prostředků jejichž cílem je prevence, omezení a likvidace následků mimořádných událostí s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek do životního prostředí.

Základním cílem výzkumného směru je zkompletovat a zodolnit systém odezvy na vznik mimořádné události s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek do životního prostředí, s ohledem na harmonizaci s obdobnými systémy v EU a novými požadavky vzniklými v souvislosti se vzrůstajícím tlakem veřejnosti a nevládních organizací proti stavbě a provozu jaderně energetických zařízení.

Součástí tohoto oboru je i studium vlivu různých druhů záření na biologické prostředí a zejména na lidské orgány a celý lidský organismus. V současné době je rovněž předmětem celosvětového výzkumu problematika existence prahových úrovní pro poškozující účinky, výsledky tohoto výzkumu mohou velmi zásadně ovlivnit filozofický přístup k míře zajištění radiační ochrany.

Z hlediska obsahu prací v jednotlivých směrech a etapách je třeba:

  - provést analýzu celého komplexu odezvy a specifikovat jednotlivé návazné a související činnosti

  - vypracovat kritéria pro hodnocení „dostatečnosti“ jednotlivých činností s ohledem na filosofii principu ALARA a v souladu s platnou legislativou ČR

  - zpracovat návrh na harmonizaci procesu a jeho jednotlivých částí z hlediska přidružování k EU, identifikace potřebných legislativních změn

  - na základě provedené analýzy specifikovat neřešené nebo nedostatečně řešené oblasti systému odezvy a definovat jejich úkoly

  - vypracovat detailní funkční specifikaci jednotlivých oblastí vybraných k řešení, se zaměřením na oblast prevence mimořádných událostí, diagnostiky stavu a predikce rozvoje mimořádné události, plánování a implementace zásahové činnosti a opatření na ochranu obyvatelstva

  - zpracovat analýzu adekvátnosti směrných limitů vyhlášky SÚJB 184/97 v porovnání s dokumenty v zemích EU (IRCP-63, IAEA a další)

  - ve spolupráci se zodpovědnými subjekty připravit podklady pro schvalovací řízení navržených změn a modifikací systému odezvy

  - vyvinout chybějící organizační, metodické a programové nástroje v oblasti prevence mimořádných událostí, diagnostiky stavu a predikce rozvoje mimořádné události, plánování a implementace zásahové činnosti a opatření na ochranu obyvatelstva

  - zpracovat chybějící dokumentaci pro implementaci jednotlivých opatření

  - implementovat vyvinuté moduly do komplexního systému odezvy s jednotným přístupem

  - ověřit účinnost provedených opatření a verifikovat celý systém

  - zavést výsledky do praktického používání u všech dotčených subjektů

- Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností

Zásadní pozornost je věnována výzkumným oblastem, které vytváří kvalifikovanou odbornou podporu SÚJB v posuzovací a rozhodovací činnosti spojené s provozem a projektováním jaderných elektráren (JE) v České republice. Mezi tyto oblasti patří:

- Tepelně-hydraulická problematika jaderných elektráren s reaktorem chlazeným vodou, tj. bezpečnostní rozbory projektových a nadprojektových nehod.

- Problematika těžkých nehod JE a na ně navazující symptomově orientované havarijní postupy.

- Integrita zařízení a bezpečnostně důležitých komponent jaderných elektráren.

- Řešení bezpečnostních problémů spojených s provozem JE.

- Odborné problémy spojené s vyřazováním JE z provozu.

- Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR.

Vysokoteplotní reaktor jako zdroj tepla o teplotě 750 až 900°C se perspektivně ukazuje pro výrobu syntetických paliv a elektřiny jako velice výhodné zařízení.

V SRN byly již získány značné zkušenosti s dlouhodobým provozem vysokoteplotního reaktoru AVR v Juelichu, chlazeného heliem, u něhož teplota helia na výstupu z reaktoru dlouhodobě dosahovala 850°C, dokonce 1 rok byl provozován s teplotou 950°C. Elektrický výkon reaktoru byl 15 MW. Dalším vysokoteplotním reaktorem postaveným v SRN v Uentropu byl THTR-300 o elektrickém výkonu 300 MW s teplotou helia na výstupu z reaktoru 750°C. Tento reaktor byl vyřazen z provozu, nikoliv z technických důvodů, ale na základě rozhodnutí obyvatelstva, ovlivněného protijaderným hnutím v Německu.

Oba reaktory používaly palivo UO2/ThO2 s obohacením na 93% ve tvaru koulí o Æ60mm, nasypaných do aktivní zóny. V primárním okruhu cirkulovalo helium, v sekundárním okruhu voda a vodní pára pohánějící parní turbínu. Vysokoteplotní reaktory patří z hlediska požadavků na jadernou bezpečnost mezi nejbezpečnější tzv. perspektivní jaderné reaktory.

Pro navrhovaný výzkumný směr by bylo vhodné vyjít z projektu vysokoteplotního reaktoru pro Jihoafrickou republiku, který tam chce v několika příštích létech realizovat společnost Eskom. Jedná se o modulový typ reaktoru s kulovým ložem PBMR (Pebble Bed Modular Reactor) o elektrickém výkonu 114 MW s plynovou (heliovou) turbínou, pracující s Braytonovým oběhem a s čistou účinností 43%. Helium na výstupu z reaktoru má teplotu 900°C a tlak 6,9 MPa.

Právě modulové uspořádání vysokoteplotních reaktorů může být v řadě konkrétních aplikací jejich velkou předností.

- Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva

Vysoký stupeň bezpečnosti jaderných elektráren je zásadním úkolem nezbytným k zajištění praktické konkurenceschopnosti jaderné energetiky v budoucnosti. Otázky bezpečnosti a maximalizace energetického využití se vztahují především na základní konstrukční prvek palivového systému – palivový proutek. Přímé monitorování a diagnostika palivových proutků uvnitř reaktoru za provozu či v mezních stavech jsou vzhledem k technické náročnosti zatím obtížně realizovatelné a provozní informace jsou získávány zprostředkovaně standardní instrumentací bloku. V oblasti hodnocení integrity jaderného paliva je proto nezbytné vyvíjet a zdokonalovat metody založené na výpočtových predikcích chování paliva. Klíčem k úspěšné realizaci těchto metod je transfer nejnovějších poznatků, technologií a výpočtových prostředků do České republiky v rámci mezinárodní spolupráce.Uvedený výzkumně-vývojový směr by měl ve formě konkrétních projektů dlouhodobě zajistit:

- implementaci výpočtově prediktivního modelování trojrozměrné, nelineární a evoluční problematiky deformačních a lomových procesů na kontaktních zónách vnitřních a vnějších součástí palivových proutků

- zdokonalení metod výpočtového hodnocení degradace mechanických a  teplofyzikálních materiálových vlastností komponent jaderného paliva při vysoké teplotě, neutronovém toku a fluenci, za spolupůsobení vysoce agresivních produktů štěpení a vnější chemie chladících okruhů

- transfer metodik, software a výkonné výpočtové techniky pro praktické analýzy a hodnocení bezpečnostních zásob v oblasti integrity a spolehlivosti paliva

- modernizace pracoviště (specializované laboratoře) pro rozvoj metod hodnocení integrity a životnosti jaderného paliva (palivových proutků)

- výchovu budoucích specialistů v tomto oboru a udržovat nezbytnou spolupráci s akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti v ČR a ve světě

- Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu

Pro krytí energetických potřeb v dlouhodobé perspektivě je optimální termojaderná syntéza, založená na slučování jader lehkých prvků, zejména izotopů vodíku. Je plně akceptovatelná z  hlediska ekonomického, sociálního i pro přijatelnou interakci s životním prostředím (zanedbatelná produkce radioaktivních odpadů). Praktická realizace magnetického i inerciálního způsobu termojaderné syntézy je jedním z nejsložitějších vědecko-technických úkolů a přes nesporný pokrok v této oblasti se jej zatím nepodařilo vyřešit. Česká výzkumná základna řeší v rámci programů EU (EFDA) a ve spolupráci se zahraničními pracovišti zabývá zejména výzkumem materiálů pro termojaderné reaktory, experimentálním a teoretickým studiem jejich radiační odolnosti v tocích rychlých neutronů, vývojem intenzivních neutronových zdrojů simulujících podmínky v  termojaderných reaktorech a experimentálním ověřováním projektovaných a vypočtených vlastností termojaderné techniky.

- Výzkum řízené termojaderné fúze

Pro krytí energetických potřeb v dlouhodobé perspektivě je optimální termojaderná syntéza, založená na slučování jader lehkých prvků, zejména izotopů vodíku. Je plně akceptovatelná z  hlediska ekonomického, sociálního i pro přijatelnou interakci s životním prostředím (zanedbatelná produkce radioaktivních odpadů). Praktická realizace magnetického i inerciálního způsobu termojaderné syntézy je jedním z nejsložitějších vědecko-technických úkolů a přes nesporný pokrok v této oblasti se jej zatím nepodařilo vyřešit. Česká výzkumná základna řeší v rámci programů EU (EFDA) a ve spolupráci se zahraničními pracovišti zabývá zejména výzkumem materiálů pro termojaderné reaktory, experimentálním a teoretickým studiem jejich radiační odolnosti v tocích rychlých neutronů, vývojem intenzivních neutronových zdrojů simulujících podmínky v  termojaderných reaktorech a experimentálním ověřováním projektovaných a vypočtených vlastností termojaderné techniky.

- Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů

V období poklesu fosilních zdrojů po snížení zásob uhlí  v ČR, bude reálnou alternativou pro jejich náhradu jaderná energetika. V prvé třetině 21. století také většina současných JE dosáhne své plánované životnosti (40 let) a v energetice budou tedy v každém případě potřebné nové investice. Příprava nového energetického zdroje je v podmínkách liberalizovaného trhu s elektřinou velmi náročná a potřebné projekty je třeba připravovat s dostatečným předstihem, který je nyní odhadován na 10 až 15 let. V rámci EU nyní dochází k mobilizaci pro zahájení intenzivního výzkumu a vývoje nových typů JE, jelikož při zachování současného stavu, by byla EU v roce 2030 ze 70% závislá na dovozu paliv z mimoevropských oblastí a tak se stala strategicky velice zranitelnou.

V ČR v důsledku omezených zásob uhlí nastane pokles výroby elektřiny z fosilních zdrojů zhruba po roce 2015. Proto je příprava alternativy jaderné elektrárny na r. 2015 až 2030 strategicky a ekonomicky důležitá a je jí potřeba věnovat velké úsilí výzkumných, vývojových a průmyslových organizací. Do procesu výzkumu a vývoje nových typů pokročilých jaderných reaktorů je nutno zapojit jaderný průmysl, elektrárenské společnosti, výzkumné ústavy, vysoké školy a vývojové laboratoře a zprostředkovat tok informací pro odpovídající vládní instituce.

Dále je nutné zachovat schopnost ČR nezávislého posouzení projektů nových typů JE a umožnit podíl vědecko výzkumné a výrobní základny na jejich výzkumu, vývoji a výrobě v rámci mezinárodní spolupráce.

Důležitým úkolem je tedy připravit předpoklady pro přechod od energetického systému založeného na omezených zásobách fosilních paliv k trvale zajištěnému systému, jehož součástí  budou dostatečné zdroje jaderné energie.

Výzkumně vývojové činnosti by měly pokrývat následující oblasti:

- Výzkum a vývoj technologických celků nových typů jaderných elektráren v

  - jaderné části elektrárny (tzv. jaderný ostrov)

  - klasické části elektrárny (tzv. konvenční ostrov)

- Jaderná a radiační bezpečnost nových typů jaderných elektráren

- Standardizace nových typů jaderných elektráren

- Provozní režimy nových typů jaderných elektráren a jejich optimalizace

- Metody a analýzy pro ekonomické hodnocení energetického systému s jaderným zdrojem

- Příprava legislativních podmínek použití jaderného zdroje pro uvažované období

- Jaderná energetika

V ČR bude podíl výroby elektřiny z jaderných zdrojů po uvedení do provozu JE Temelín představovat 40-45%, v EU tvoří tento podíl 35%. S ohledem na Evropskou strategii (Zelená kniha pro EU 30) ve snižování závislosti na dovozu energetických zdrojů (dovoz tvoří 50% potřeb s trendem růstu na 70% do r. 2030), a současně s ohledem na nezbytnost radikálního snížení emisí skleníkových plynů, poskytuje jaderná energetika zatím jedinou technicky realizovatelnou alternativu pro splnění cílů této strategie. Předpokladem je však zajištění jaderné bezpečnosti současně provozovaných JE s dalším snížením potenciálního radiačního rizika, zvýšení jejich konkurenceschopnosti na současném i budoucím trhu s energií, bezpečné (i z dlouhodobého horizontu) a veřejností akceptovatelné vyřešení otázky jaderného odpadu a intenzivní vývoj zdokonalených a nových typů reaktorů s kvalitativně novými rysy jaderné bezpečnosti a špičkovými provozně ekonomickými parametry.

Tematické členění  problematiky:

- Bezpečnost provozu jaderných elektráren

- Zvýšení efektivnosti využití jaderných elektráren

- Výzkum a vývoj nových typů jaderně energetických zařízení

Témata tohoto členění lze přiřadit prioritám programů široké mezinárodní spolupráce (koordinované EK-5.Rámcový program, OECD, MAAE), v níž rozvoj tohoto oboru probíhá.

- Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů

V České republice těžené nerudní a stavební suroviny představují heterogenní skupinu komodit (např. z hlediska chemického a petrografického složení, fyzikálních vlastností a kvality), na jejichž využití je závislá celá řada oborů zpracovatelského průmyslu. Těmito komoditami jsou zejména grafit, kaolin, jíly, živce, vápence, sklářské a slévárenské písky. Maximální využití všech jejich technologických vlastností může přispět ke snížení potřeby dovozu některých speciálních druhů a značek těchto surovin a k náhradě dotěžovaných typů. Významným faktorem je rovněž zajištění standardní kvality uvedených komodit při existující proměnlivosti těžených nerostných surovin na jejich jednotlivých ložiskách.

- Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií

Navržený výzkumný směr je orientován na možnosti širšího využití a zhodnocení těžebních a úpravárenských odpadů, vznikajících při těžbě a zpracování využívaných (i netěžených) ložisek nerostných surovin. Cílem toho výzkumného směru je vyšší, příp. efektivnější využití nerostných surovin, studium možností využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, přispět k dosažení úrovně recyklace surovin srovnatelné se zeměmi EU.

Perspektivní témata:

- studium využitelnosti odpadních frakcí z těžby stavebního kamene a odvalů vybraných těžeben kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu jako regionálních zdrojů drceného kameniva,

- zhodnocení využitelnosti odpadů z plavíren kaolinů,

- zhodnocení využitelnosti odpadních frakcí z úpraven sklářských písků,

- zhodnocení optimální využitelnosti jílů a jílovců,

- studium minerálního složení těžkých frakcí, vznikajících při mokrém třídění štěrkopísků a úpravě kaolínů ve vybraných oblastech Českého masívu (rutil, ilmenit, zirkon, kolumbit, tantalit, zlato...), jejich obsahů a možností efektivního získávání;

- Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů

Ukládání toxického, radioaktivního a jiného nežádoucího odpadu je stále přítomný a nevyřešený problém, který má přímý dopad jak na společnost, tak na životní prostředí. Jednou z možností likvidace tohoto odpadu je jeho bezpečné ukládání do horninového prostředí. Z tohoto důvodu je nutno věnovat pozornost geologickému výzkumu vlastností horninového masivu. Jedná se například o výzkum frakturace a porozity hornin v souvislosti s pronikáním kapalin horninovým prostředím pomocí přímých a nepřímých metod (nukleární magnetická rezonance, tomografie, analýza anizotropie magnetické susceptibility porézních hornin napuštěných magnetickými kapalinami, analýza anizotropie zlomů a puklin, jejich konektivity a vodivosti pro fluida, modelování puklinových sítí). Tyto výzkumy lze provádět v rozsáhlých oblastech, kde existuje riziko kontaminace vysoce toxickými odpady, a dále v lokálních doménách, zamýšlených pro budování  zásobníků zemního plynu a jiných rizikových staveb.

- Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů

Nové směry výzkumu v oblasti vyššího využití druhotných surovin je žádoucí zaměřit zejména do opomíjených oblastí recyklace a využití kovů získaných sběrem galvanických článků a baterií, materiálového a energetického využití odpadních minerálních olejů a starých pneumatik a vyššího využití druhotných stavebních surovin v další stavební výrobě.

- Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály

Program aplikovaného výzkumu, orientovaný na problematiku možností zajištění a širšího využití nerostných surovin snižujících energetickou a materiálovou náročnost jak tradičních sektorů domácí ekonomiky (průmyslu keramických hmot, sklářství, hutnictví a stavebnictví), tak i při dalších aplikacích. Tyto suroviny jsou vzhledem ke svým vlastnostem ve světě stále více využívané a v zemích EU je pro ně charakteristický dlouhodobý trend převisu poptávky nad nabídkou.

Projekt vychází z reálných ložiskově - geologických možností ověření nových zdrojů energeticky úsporných nerudních surovin - především živců a alkalických surovin obecně (Ca-živce vázané na anortozity, alkalické syenity, ortoklasity, vybrané typy leukokratních žul, živcové štěrkopísky), nízkoslinujících keramických hmot, nízkotavných, izolačních a expandovatelných materiálů (vermikulit, hydrobiotit), žáruvzdorných hmot na bázi wollastonitu, sillimanitu atd.) včetně základního technologického ověření a výzkumu jejich netradičních aplikací.

Hlavními výstupy řešení budou ověřené prognózní zdroje konkrétních nerostných surovin, včetně jejich základních ložiskově - geologických charakteristik, výsledků technologického ověření a diskuse možností uplatnění.

Na základě analýzy dosažených výsledků a požadavků potenciálních odběratelů bude možno kvalifikovaně formulovat následné individuální projekty vyhledávacího průzkumu (včetně poloprovozního či provozního ověření).

Tento přístup umožní:

- snížení energetické náročnosti klíčových odvětví domácí ekonomiky,

- udržení konkurenceschopnosti domácích zpracovatelských kapacit a dlouhodobou perspektivu jejich rozvoje v rámci EU, opřenou o vlastní surovinovou základnu a její šetrné využití,

- zavedení nových aplikací, orientovaných na efektivnější využití a snížení materiálové náročnosti primárních surovinových vstupů.

Jádro navrženého řešení představuje ložiskově geologický a technologický aplikovaný výzkum, jehož hlavním nositelem bude nejspíše státní geologická služba, část technologického výzkumu bude realizována subdodavatelskou formou od soukromých technologických laboratoří a mimoresortních ústavů. Navrhovaná doba řešení činí 5 let.

- Využívání nerostných zdrojů z mořského dna

Oblast mořského dna s.l. skrývá obrovské množství nerostných zdrojů různých surovinových typů, z nichž nejznámější jsou např. polymetalické konkrece (PMK), polymetalické sulfidy, kobaltonosné kůrky nebo metanové hydráty. ČR je členskou zemí společné organizace Interoceanmetal, která v roce 1991 získala od OSN exkluzivní práva na území mořského dna v oblasti Tichého oceánu (Clarion – Clipperton) bohatého právě na PMK s využitelnými obsahy Mn, Ni, Cu a Co. Výzkum bude směrován do oblasti látkového složení PMK z pohledu jejich komplexního využívání včetně stopových a doprovodných prvků. Velký význam má výzkum jejich fyzikálně-mechanických vlastností z pohledu netradičního využívání v oblasti environmentálních technologií (sorbenty, filtrační hmoty atp.), v humánní a veterinární medicíně (potravinové doplňky, nosiče léčiv aj.) a v dalších dosud nespecifikovaných oborech. Výzkum by měl též probíhat v oblasti průmyslových technologií přepracování PMK a využití odpadů z těchto technologií.

- Náhrada nedostatkových stavebních surovin

V České republice jsou využívány vysoké objemy těženého kameniva (štěrkopísku), jejichž těžba se koncentruje do několika oblastí s extrémními dopady na životní prostředí, zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy. Tyto objemy lze významně snížit vyšším využitím drceného kameniva (stavební kámen), jehož ložiska jsou v Českém masívu rozložena rovnoměrněji, a podstatně vyšším využitím druhotných stavebních surovin v další stavební výrobě (např. recyklace betonů).

- Racionální využívání ropy

S ohledem na stav světových zásob ropy je efektivní zhodnocení ropné suroviny klíčovým úkolem rafinerského průmyslu všech hospodářsky vyspělých zemí. S tímto úkolem souvisí snaha o  maximální omezení vyžívání ropy pro energetické účely. Pozornost je věnována vývoji a optimalizaci  rafinerských procesů používaných pro zpracování ropy na motorová paliva, maziva, asfalty a suroviny pro chemický průmysl. Při zpracování ropy a využívání ropných produktů je nutné splnit i stále se zpřísňující požadavky na ochranu životního prostředí. Jedinou reservu pro uspokojení   stále rostoucí poptávky po motorových palivech představují vysokovroucí ropné frakce a zbytky. Jejich  konverze na světlé ropné produkty je současným hlavním úkolem rafinerského průmyslu.

Další členění problematiky

- Hluboké zpracování ropy zaměřené na zpracování vysokovroucích ropných frakcí a zbytků

- Ekologické aspekty výroby a použití motorových paliv

- Využití obnovitelných zdrojů pro výrobu motorových paliv

- Vývoj a optimalizace metod analýzy ropy, ropných frakcí a produktů jejich zpracování s cílem jejich využití pro řízení, resp. optimalizaci rafinerských procesů.

- Moderní způsoby využití zemního plynu

Stále se zpřísňující požadavky na kvalitu motorových paliv mají za následek, že se alternativní pohon motorových vozidel dostává stále více do popředí zájmu státních orgánů i podnikatelské sféry na celém světě. Uplatňuje se celá řada alternativních pohonných hmot, mezi kterými významné místo zaujímá zemní plyn. Dlouhodobá strategie světové dopravy předpokládá, že využití zemního plynu pro pohon motorových vozidel dosáhne svého maxima po vyčerpání zásob ropy s tím, že se udrží po dobu asi 50 let. V další perspektivě je uvažováno s využitím elektrické energie, případně vodíku. Pokud se týče typů vozidel využívajících plynný pohon, předpokládá se, že tento pohon se uplatní zejména u vozidel městské hromadné dopravy, vozidel používaných pro svoz komunálního odpadu, lehkých nákladních automobilů zajišťujících zásobování v městských a příměstských aglomeracích, u vozidel taxislužby, policie, pošty apod. Z uvedeného výčtu vyplývá, že s využitím plynového pohonu se počítá především v městských a příměstských aglomeracích, tj. oblastech s největším emisním zatížením.

Další členění problematiky

- Vývoj motorů pro vozidla městské hromadné dopravy a nákladní automobily splňujících aktuální emisní limity(v současné době EURO 3)

- Budování infrastruktury

- Vývoj a testování katalytických konvertorů výfukových plynů pro motorová vozidla jezdící na zemní plyn

- Zahlazování následků minulé hornické činnosti

Území české republiky bylo po staletí hornicky využíváno. Existuje zde velké množství starých důlních děl, odvalů a pozůstatků po bývalé hornické činnosti, které způsobují, že území na kterém jsou umístěny je omezeně využitelné nebo nevyužitelné. Jsou zde také lokality, které jsou důsledky hornické činnosti vystaveny trvalému nebezpečí /ohrožení sesuvy, poklesy povrchu, exhalacemi, radioaktivitou a pod./. Jednotlivé případy škod a ohrožení vyvolaných bývalou hornickou činností jsou dosud řešeny individuálně s různým stupněm bezpečnosti a jistoty.

Pozůstatky po bývalé hornické činnosti můžeme rozdělit podle období jejich vzniku a podle jejich charakteru.

Podle období vzniku je účelné rozdělit následky hornické činnosti na ty:

-	které vznikly do roku 1948 /znárodnění dolů a hutí/, protože tyto většinou nemají právního nástupce a o důlní činnosti většinou není dokumentace úplná, nebo není vůbec,

-	které vznikly od roku 1948 do doby privatizace nebo zastavení provozu po roce 1990.

Svým charakterem jde o zátěže, které vznikly při:

-	povrchovém dobývání hnědého uhlí /revitalizace krajiny zasažené povrchovou těžbou včetně rekultivace výsypek/,

-	hlubinném dobývání uhlí /poklesové kotliny, poškození liniových i bodových staveb, narušení režimu spodních vod, odvaly zejména hořící a pod./,

-	těžbě a úpravě uranových rud /ohrožení pitných vod, kalové nádrže se zbytkovou radiací, odvaly, důlní díla/,

-	dobývání a úpravě rud /kalové rybníky s obsahem těžkých kovů a zdraví škodlivých látek, důlní díla ohrožující stabilitu povrchu a pod./.

Pro definování rozsahu této problematiky není v ČR zpracován jednotný registr starých báňských činností a proto tato problematika není řešena systematicky na úrovni, která do budoucna zajistí revitalizaci krajiny, její stabilitu a bezpečnost.

Cíl je možno spatřovat ve vytvoření evidence a zejména eliminace zátěží, které mají původ v minulé hornické činnosti.

- Využití metanu vázaného na uhelná ložiska

Je prokázáno, že ve slojích tvořících ložiska zejména černého uhlí v ČR jsou obsaženy stovky miliard kubíků metanu, který je hlavní složkou zemního plynu. Uhelná ložiska je proto nutno hodnotit také jako ložiska metanu. Při dobývání uhlí je metan hlavní složkou důlního ovzduší, která ohrožuje bezpečnost dolů. Je proto ředěn na nevýbušnou koncentraci a odváděn převážně z podzemí do volné atmosféry. Odplynění uhelných slojí před jejich exploatací významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti dolů, získá se cenná energetická surovina při snížení emise tohoto skleníkového plynu. Dojde tak ke komplexnímu využití ložiska, aniž dojde k jeho poškození pro možné následné hornické využití.

Úspěšné pokusy k uvolnění a využití tohoto plynu byly realizovány na ložiscích v USA a Austrálii. Pokusy o uvolnění plynu vázaného na uhelné sloje aplikací stejné technologie, které byly učiněny v zemích EU, v Polsku i u nás, nevedly zatím k očekávanému efektu. V převážné většině případů se podařilo vytvořit v uhelné hmotě komunikační cesty pro plyn naštěpením slojí, avšak vždy po krátké době došlo k uzavření komunikací ze sloje do vrtu a ztrátě výstupu plynu. Předmětem zkoumání je zjištění příčin takového chování uhlí v českých ložiscích a následně vypracování návrhu nové technologie, která umožní dlouhodobé udržení komunikací ve sloji a využití uvolněného metanu. K dosažení cíle spočívajícího v dlouhodobém pravidelném výstupu metanu z uhlí bude nezbytné vypracovat novou technologii štěpení uhelných slojí /vytvoření komunikace z plochy sloje do vrtu/. Tento postup si vyžádá výzkum fyzikálně mechanických, chemických a petrologických vlastností uhlí v českých ložiscích, na který naváže výzkum látek a prostředků, které dlouhodobě příznivě ovlivní propustnost uhelné hmoty pro plyny. Cíle jsou tedy dva:

- odplyněním uhelných slojí a horninových struktur v činných dobývacích prostorech dosáhnout zvýšení bezpečnosti důlního provozu,

- hospodárné využití ložiska vytěžením metanu a jeho následné energetické využití.

Neméně významným problémem je nekontrolovatelný výstup metanu v dobývacích prostorech uzavřených a zlikvidovaných dolů. Nejvíce zatíženou oblastí z tohoto hlediska je město Ostrava a jeho okolí, což je velmi hustě osídlená aglomerace. Karbonské uhlonosné souvrství zde v některých místech vystupuje až na povrch, tvoří geologická okna a tím také cestu pro volný výstup metanu do ovzduší. Další komunikace jsou antropoidního původu, jsou zde stovky starých nedostatečně zlikvidovaných a nezajištěných štol a jam.

Postupné zatápění uzavřených dolů, výkyvy barometrického tlaku a další faktory způsobují, že nepravidelně dochází k nebezpečnému nahromadění metanu ve špatně větraných prostorách. O tomto reálném nebezpečí svědčí několik výbuchů metanovzdušné směsi s destrukčními a život ohrožujícími účinky. Pokud tento problém nebude řešen cíleně a s vysokým stupněm jistot, mohou tyto stavy ohrožení výbuchem přetrvávat na ostravsku desítky let. Dosavadní postupy jsou nejjednodušším řešením pro zajištění bezpečnosti míst známých výstupem metanu, řešeno je vlastně jen ředěním plynu a jeho odvod do ovzduší. Eliminace tohoto nebezpečí bude zásahem do složitého systému starých důlních děl s cíli:

- omezit na minimum, resp. na bezpečnou úroveň nekontrolované exhalace metanu na povrch,

- energeticky využít metan ze starých důlních polí,

- omezením úniku metanu do atmosféry dojde k snížení úniku skleníkového plynu, který se podílí na zvětšování ozónové díry.

- Zabezpečení komplexního využití uhelné substance

Horní zákon a jeho následné doplňky stanovují zákonné povinnosti těžebním organizacím při dobývání výhradních ložisek a to za jednoznačných podmínek hospodárného využití ložiska. Hnědé uhlí jako největší tuzemský zdroj fosilních paliv pro energetické využití i v budoucnosti bude sehrávat významnou roli. Tento význam hnědého uhlí je proto precizován v Energetické koncepci přijaté vládou ČR. Rovněž koncepční záměry zohledňují další možné směry využití hnědého uhlí.

Perspektiva hnědého uhlí je v obecnějším pohledu definována v dokumentaci a legislativních normách (kapitola „Energetika“) připravovaných v rámci jednání vstupu ČR do EU.

Další členění problematiky:

2.1	Pasportizace uhelných zásob v dobývacích prostorech, mimo ně v hranicích ekologických limitů a rezervních lokalitách (kvalita, kvantita, stop. prvky, dobývací podmínky, hydrogeologické a geologické poměry, doprovodné suroviny v nadloží) a návrhy optimálního způsobu využití uhelné hmoty.

2.2	Problematika těžby v obtížných bánsko-geologických podmínkách pod úpatím Krušných hor, v hlubokých lomech a rezervních lokalitách, včetně závěrečné sanace a rekultivační činnosti

2.3	Optimalizace dobývací techniky na konkrétní bánsko-technické podmínky s cílem minimalizace těžebních nákladů a zachování konkurenceschopnosti

  - Vývoj metodik pro diagnostiku a hodnocení bezpečného provozování těžební technologie a zřízení s ohledem na snižování náročnosti a negativních dopadů na člověka

- Využití doprovodných surovin uhelných ložisek

V důsledku povrchové těžby uhlí dochází k objemově významným přesunům hmot nadložního komplexu. Přesouvané hmoty jsou často zdrojem surovin, které jsou obecně označovány jako doprovodné. Vyseparováním a oddělením těchto vhodných kubatur a jejich následným uložením lze vytvořit „umělé ložisko“. Stejného efektu lze dosáhnout určitým stupněm úpravy odpadních surovin vznikajících provozem energetických zdrojů. Zbývající část krajiny musí být vhodným způsobem revitalizována a měla by být provedena tzv. resocializace území, tj. návrat života do krajiny včetně zavedení jiné průmyslové výroby.

Další členění problematiky…

2.1	Kategorizace doprovodných surovin a odpadních látek z energetických zdrojů

2.2	Kategorizace z hlediska jejich následného separátního uložení a využití

2.3	Procesy zahlazení následků po provedení důlní činnosti, revitalizace území

2.4	Řešení využitelnosti revitalizované krajiny formou jiných činností - průmysl, rekreace apod.

- Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí

Jakýkoliv zásah do zemské kůry, ať z důvodů povrchové či hlubinné těžby nebo z důvodů konstrukčních, vyvolává odezvu, doprovázenou mnohdy značně nežádoucími projevy (poklesy povrchu, indukovanou seismicitu, porušení stability konstrukcí v dosahu vlivu) a nepříznivými vlivy na životní prostředí (změna hladiny podzemních vod, svahové deformace, nepříjemné pocity při seismických jevech aj). Poznání podstaty a mechanismů podobných projevů a jejich vazby na horninové prostředí a jeho fyzikální a mechanické vlastnosti umožňuje aplikaci takových postupů, které nepříznivé projevy eliminují nebo alespoň podstatně utlumují. Jejich podstatou je ovlivňování horninového masivu a jeho stavebních jednotek a využívaní jejich vlastností tak, že se masiv považuje nejen za prostředí, v němž se dílo realizuje (porub pro dobývání užitkového nerostu, tunel, zářez pro komunikaci a pod.), ale i za součást příslušné inženýrské konstrukce. Takovýto přístup se prosazuje v hornictví i inženýrském stavitelství na celém světě.

Úspěšná aplikace takového postupu však nemůže být rutinním technologickým postupem, ale vyžaduje přiměřeně rozsáhlý výzkum zaměřený zejména na:

- vlastnosti příslušného horninového prostředí a jeho stavebních jednotek a kvantifikaci vybraných vlastností (včetně nových metodik jejich zjišťování),

- možnosti a metody  ovlivňování vlastností horninového prostředí, včetně kvantifikace účinků,

- napěťodeformační pole v zájmových oblastech a jejich změny, metody jejich měření,

- geokompozity (uměle, zpravidla injektáží do horninového prostředí vytvořené hmoty), technologie jejich vytváření a jejich vlastnosti jako konstrukčních a těsnících prvků

- matematické (případně i fyzikální) modelování indukovaných procesů v horninovém masivu, zaměřené na rozsáhlé úlohy a prostorové modely.

- Uhlí jako energetická surovina

Uhlí jako největší tuzemský zdroj fosilních pliv pro energetické využití bude hrát v ČR i perspektivně významnou roli ve struktuře primárních energetických zdrojů. Tento význam je zakotven v Energetické politice přijaté vládou a rovněž v dokumentaci a legislativních normách připravovaných v rámci jednání o vstupu ČR do EU.

Energetika založená na užití uhlí a to pro výrobu elektřiny i tepla představuje dnes rozhodující podíl na jejich celkové výrobě. Vzhledem liberalizaci evropského trhu s energií a k požadavkům na ochranu životního prostředí je však nezbytné zajistit splnění ekologických kritérií a mezinárodních závazků při její výrobě v ČR.

Předmětem výzkumu a vývoje bude zejména:

- kvalifikace kvalitativních a kvantitativních parametrů uhelného ložiska

- vývoj metod komplexního hodnocení ložiska a doprovodných surovin

  - vývoj prostředků pro operativní sledování provozních parametrů rozhodujících pro racionální vytěžení a využití  uhlí

- vývoj nástrojů pro prevenci, bezpečnost a zejména minimalizaci následků povrchové těžby na krajinu

  - vývoj metod a postupů umožňujících snížit nežádoucí ekologické zátěže

- vývoj technologie úpravy, zpracování a užití hnědého uhlí pro energetické účely

  - vývoj technologií a zařízení pro ekologicky přijatelné energetické využití  uhlí

  - vývoj metod a zařízení pro ekologické spalování  uhlí

- vývoj systémů pro ekologické využívání zbytků z procesů zpracování  uhlí

  - vývoj postupů pro možné další využívání nebo ekologickou likvidaci tuhých zbytků po spalování a po odsiřování

  - vývoj postupů pro eliminaci škodlivin z procesů energetického využívání  uhlí

  - vývoj metod a postupů pro odstraňování následků hornickou činností devastovaného území včetně revitalizace hornickou činností postižené krajiny i území

- Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích

Jediným domácím zdrojem pro zajištění energetických potřeb je uhlí, v plynných a kapalných palivech je Česká republika zcela závislá na importu. Je již dlouho veřejně deklarováno, že uhlí je především chemickou surovinou. Použití uhlí pro výrobu plynných a kapalných paliv je teoreticky propracovanou a prakticky vyzkoušenou cestou hlubokého zpracování uhelné hmoty. Širšímu uplatnění dosud brání ceny plynných a kapalných uhlovodíků těžených z dosud otevřených ložisek. Rostoucí ceny nafty a zemního plynu, spolu se stále propracovanější a efektivnější technologií výroby ušlechtilých paliv z uhlí, dávají v blízké budoucnosti naději na širší využití uhlí jako chemické suroviny v průmyslovém měřítku. Tomuto vývoji napomáhají také prognózy o vyčerpatelnosti nyní využívaných ložisek ropy a zemního plynu.

S ohledem na očekávaný pokles spotřeby hnědého uhlí ve spalovacích procesech při výrobě elektřiny a otevřené zásoby uhlí v lomech připravené k těžbě je potřebné zabývat se komplexním využitím uhelné hmoty jako chemické suroviny. Pokud nebudou z energetiky uvolněné kapacity hnědého uhlí surovinově využity, dojde k uzavření lomů /zejména hlubokých/ a tyto zásoby hnědého uhlí budou pro budoucnost ztraceny. Likvidace lomu je po určité fázi v podstatě děj nevratný.

Ve stádiu výzkumu je účelné se zaměřit na:

- kapacitní čisté postupy zplyňování uhelné hmoty a hořlavých odpadů s následným využitím plynu jako energetického zdroje, nebo jako syntézního plynu pro navazující chemické výroby,

- nízkotonážní termické zpracování hnědouhelné suroviny, karbonizační testování, vyhodnocení procesních parametrů a vhodnosti použití jednotlivých technologií. Cílem je využití produktů jako vysokouhlíkatých materiálů pro metalurgii, sorbenty, iontoměniče apod.

- Popis metody výběru klíčových výzkumných směrů (KVS) z významných výzkumných směrů (VVS)

Uvedené významné směry výzkumu a vývoje byly předmětem on-line výběrové procedury. Na výběru se podílelo 17 členů panelu z celkového počtu 18, nehlasoval Prof. Kužvart, hlasování pro nemoc nedokončil Ing. Noveský (posledních 6 VVS).

Hlasovací on-line procedura poskytla každému z účastníků možnost vyjádřit svůj názor svobodně bez ovlivňování diskusními stanovisky kolegů v panelu. Je vhodné připomenout, že odborná problematika v panelu “Energetika a nerostné zdroje” je široká, od jaderné energetiky přes spalovací procesy až po problémy geologického a hornického charakteru. Proto je pochopitelné, že účastníci on-line hlasovací procedury nehlasovali o všech 42 VVS na úrovni expertního hlasu s nejvyšší vahou, ale jde o rozdělení do několika odborných úrovní. Byly tedy vytvořeny podmínky pro každého člena panelu pro otevřené vyjádření svého názoru k jednotlivým VVS ať už vnímá danou problematiku jako odborník nebo laik. Výsledek on-line procedury je proto možno považovat za názor blížící se objektivnímu a s tímto vědomím je potřebné dále s ním pracovat.

Výsledkem procedury byly 3 poziční grafy umístění jednotlivých VVS v souřadnicích významnost – proveditelnost (Přílohy č. 1, 2, 3). Grafy se od sebe lišily různou vahou hlasu, která byla přiřazena k úrovni odbornosti členů panelu (16 – 8 – 1). Z porovnání tří variant grafů vyplynulo, že stejných 16 VVS bylo, při přiřazení váhy odbornosti 8 nebo 16, hodnoceno vysokou hodnotou proveditelnosti i významnosti a body (souřadnice) těchto VVS tvoří shluk. Různá váha odbornosti v těchto případech nebyla významná. Pokud by nebyla brána v úvahu úroveň odbornosti členů panelu, tedy všem hlasům by byla přiřazena stejná váha, pak se v prvních 15 on-line vyhodnocených VVS liší oproti vahám odbornosti 8 a 16 pouze v jednom případě. Domníváme se, že vyšší odbornost by měla mít váhu vyšší než 1, proto budeme dále pracovat s váhami odbornosti 8 a 16.

Seřadíme-li prvních 16 VVS podle hodnoty vypočtené součtem proveditelnosti a významnosti, pak při váze nejvyšší odbornosti 16 dostáváme následující pořadí:

Číslo	    Název VVS									součet prov.

VVS											+ významn.

| 26. | Jaderná energetika | 8,1 |
| --- | --- | --- |
| 18. | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 7,84 |
| 16. | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 7,74 |
| 42. | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 7,52 |
| 41. | Uhlí jako energetická surovina | 7,51 |
| 28. | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy |  |
|  | nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 7,5 |
| 12. | Energetika z fosilních paliv | 7,46 |
| 17. | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 7,42 |
| 6. | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 7,29 |
| 13. | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a |  |
|  | řešení konce palivového cyklu JE | 7,25 |
| 37. | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 7,23 |
| 23. | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování |  |
|  | vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 7,22 |
| 31. | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 7,17 |
| 5. | Efektivní využívání energie | 7,15 |
| 38. | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 7,14 |

30.	    Nové možnosti materiálového a energetického vzužití odpadů		         7,11

Při váze odbornosti 8 je pořadí následující :

Číslo	    Název VVS									součet prov.

VVS											+ významn.

| 26. Jaderná energetika | 7,97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 7,64 |  |  |
| 16. Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 7,58 |  |  |
| 42. Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 7,45 |  |  |
| 41. Uhlí jako energetická surovina | 7,41 |  |  |
| 12. Energetika z fosilních paliv | 7,37 |  |  |
| 17. Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 7,32 |  |  |
| 28. Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných |  |  |  |
| surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 7,27 |  |  |
| 6. Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) |  | 7,23 |  |
| 13. Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a |  |  |  |
| řešení konce palivového cyklu JE |  | 7,2 |  |
| 37. Využití metanu vázaného na uhelná ložiska |  | 7,16 |  |
| 5. Efektivní využívání energie |  | 7,15 |  |
| 38. Zabezpečení komplexního využití uhelné substance |  | 7,12 |  |
| 23. Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování |  |  |  |
| vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu |  | 7,11 |  |
| 31. Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály |  | 7,1 |  |

30.	    Nové možnosti materiálového a energetického vzužití odpadů		        	 7,07

V nepatrném odstupu za touto skupinou následuje dalších 6 VVS, které v pozičním grafu tvoří skupinu o souřadnících blížících se  k prvním 16 VVS. Tuto skupinu VVS se navrhuje využít pro možnou agregaci s předchozími 16 VVS v blízkých, nebo tématicky navazujících tématických celcích. Jedná se o tyto významné výzkumné směry :

33	Náhrada nedostatkových stavebních surovin

36	Zahlazování následků minulé hornické činnosti

27	Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů

14	Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zdrojů

34	Racionální využívání ropy

25	Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu zdrojů fosilních paliv

Za touto skupinou VVS následuje v on-line hodnocení zřetelná mezera, což je vyjádřením postatně nižší významnosti i proveditelnosti u zbývajících 22 návrhů VVS. Do této skupiny byla zařazena i skupina VVS, kterou je možno obecně označit jako vývoj a výzkum obnovitelných zdrojů energie. Nákladnost výzkumu a vývoje zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich v současné době nízký výkonový přínos do energetické soustavy vedl členy panelu k nižšímu ohodnocení obou parametrů u obnovitelných zdrojů. Je skutečností, že členové panelu mají vztah k t. zv. velké energetice a hlasováním vyjádřený názor může být tímto ovlivněn. Proto bude vhodné názor na zařazení obecného téma “Obnovitelné zdroje” podrobit mezipanelové diskusi.

Výsledky výběrové procedury byly podrobeny odborné diskusi při jednání panelu dne 28. srpna 2001 a následně dne 2. října 2001. Diskutována byla zejména obsahová náplň nejlépe umístěných VVS a vzájemné vazby a tématické souvislosti. Členové panelu v rozpravě došli k závěru, že některé úzce související VVS lze agregovat do jednoho KVS s tím, že budou vypracovány nové charakteristiky KVS vyjadřující vzájemné vazby agregované problematiky.

Na základě on – line výběrové procedury a odborné diskuse navrhují členové panelu následujících 15 KVS v tomto pořadí důležitosti:

| 1. Jaderná energetika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE |  |  |  |
| 3. Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny |  |  |  |
| 4. Zpracování uhlí v čistých technologiích |  |  |  |
| 5. Uhlí jako energetická surovina |  |  |  |
| 6. Energetika z fosilních paliv |  |  |  |
| 7. Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren |  |  |  |
| 8. Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných |  |  |  |
| surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií |  |  |  |
| 9. Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla a spolehlivost energetických soustav (KVET) |  |  |  |
| 10. Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a |  |  |  |
| řešení konce palivového cyklu JE |  |  |  |
| 11. Využití metanu vázaného na uhelná ložiska |  |  |  |
| 12. Zabezpečení komplexního využití uhelné substance |  |  |  |
| 13. Vývoj nových jaderně energetických technologií |  |  |  |
| 14. Vyšší využití nerudních surovin pro materiály se širokým spektrem uplatnění |  |  |  |
| 15. Racionální využití ropy |  |  |  |

======================================================================16.	   Využití obnovitelných energetických zdrojů			      použití divoké karty

Do takto navržených klíčových výzkumných směrů je agregováno výše zminěných 22 významných výzkumných směrů, způsob a důvody agregace jsou uvedeny v kapitole 12. Agregace si vyžádala zkrácení nebo změnu názvu KVS oproti názvu VVS. Důvodem je snaha vyjádřit v názvu KVS lépe jeho obsah.

Jako 16 klíčový výzkumný směr je  zde uvedeno obecné téma “Obnovitelné zdroje energie” za použití t. zv. divoké karty. Z odborné diskuse vyplynulo, že jde o problematiku ve světě intenzivně rozvíjenou a nesledovat tento vývoj by mohlo být chybou. Jde o záležitost dlouhodobou, proto navrhujeme, aby byla zachycena mezi KVS pro další interdisciplinární diskusi o poloze této problematiky v našem aplikovaném výzkumu.

Výše uvedený seznam řadí KVS v pořadí důležitosti. Ke stanovení pořadí bylo využito ohodnocení jednotlivých výzkumných směrů v on-line proceduře s použitím vyhodnocení při váze nejvyšší odbornosti 8, jako střední hodnoty. Již výše bylo uvedeno, že mezi vahami odbornosti 8 a 16 jsou v pořadí výzkumných směrů malé rozdíly, které se agregací dále zmenšují. Proto se domníváme, že takto stanovené pořadí má své opodstatnění.

- Přehled KVS a jejich charakteristika

1. Jaderná energetika

V ČR bude podíl výroby elektřiny z jaderných zdrojů po uvedení do provozu JE Temelín představovat 40-45%, v EU tvoří tento podíl 35%. S ohledem na Evropskou strategii (Zelená kniha pro EU 30) ve snižování závislosti na dovozu energetických zdrojů (dovoz tvoří 50% potřeb s trendem růstu na 70% do r. 2030), a současně s ohledem na nezbytnost radikálního snížení emisí skleníkových plynů, poskytuje jaderná energetika zatím jedinou technicky realizovatelnou alternativu pro splnění cílů této strategie. Předpokladem je však zajištění jaderné bezpečnosti současně provozovaných JE s dalším snížením potenciálního radiačního rizika, zvýšení jejich konkurenceschopnosti na současném i budoucím trhu s energií, bezpečné (i z dlouhodobého horizontu) a veřejností akceptovatelné vyřešení otázky jaderného odpadu a intenzivní vývoj zdokonalených a nových typů reaktorů s kvalitativně novými rysy jaderné bezpečnosti a špičkovými provozně ekonomickými parametry.

Tematické členění  problematiky:

- Bezpečnost provozu jaderných elektráren

- Zvýšení efektivnosti využití jaderných elektráren

- Výzkum a vývoj nových typů jaderně energetických zařízení

Témata tohoto členění lze přiřadit prioritám programů široké mezinárodní spolupráce (koordinované EK-5.Rámcový program, OECD, MAAE), v níž rozvoj tohoto oboru probíhá.

2. Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE

Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu jaderných elektráren a radiační ochrany je striktním požadavkem pro celou dobu jejich provozování.

Česká legislativa (zákon 18/1997Sb.) dokonce ukládá hodnotit jadernou bezpečnost z hlediska stávající úrovně vědy a techniky při uplatnění principu jejího zvyšování (ALARA). K trvalému a průběžnému hodnocení jaderné bezpečnosti se ČR zavázala v Mezinárodní konvenci o jaderné bezpečnosti. Zajištění jaderné bezpečnosti je rovněž součástí mnoha dalších mezinárodních aktivit a dohod.

Předmětem výzkumu a vývoje budou zejména tyto oblasti:

- rozvoj metod systémového hodnocení bezpečnostních charakteristik provozu se zajištěním zpětné vazby pro zvyšování jaderné bezpečnosti

- rozvoj metod a prostředků pro sledování a operativní vyhodnocení provozních parametrů důležitých z hlediska bezpečnosti

- modernizace používaných výpočtových programů pro hodnocení jaderné bezpečnosti na základě získaných experimentálních výsledků v rámci projektů mezinárodní spolupráce

- vývoj výpočtových metodik a jejich validace na experimentech za účelem ověření bezpečnostních rezerv aktivní zóny reaktoru při optimalizaci provozních parametrů jaderných elektráren

- výzkum termohydraulických procesů probíhajících v ochranných obálkách energetických reaktorů

- analýzy havarijních procesů a vývoj nástrojů pro jejich prevenci a minimalizaci potenciálních následků

- vývoj pravděpodobnostních metod hodnocení bezpečnosti

- vývoj metod pro zkoušky a hodnocení mechanických vlastností a korozní odolnosti materiálů

- zvyšování spolehlivosti lidského činitele

prohlubování metod a prostředků pro snižování radiační zátěže personálu JE.

3. Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny

Zkušenosti s provozem jaderně energetických zařízení, opřené o podrobné analýzy a podpořené v mezinárodním srovnání ukazují, že životnost významných komponent jaderných elektráren (JE) lze zvýšit na 40-50 let v závislosti na typu JE a při zachování všech předpokladů jaderné bezpečnosti.

Zásadní pozornost je nutno věnovat těm částem JE, které jsou velmi těžko vyměnitelné v důsledku jejich indukované aktivity nebo ekonomické a technické náročnosti. Mezi tyto komponenty patří:

- tlaková nádoba reaktoru

- parogenerátory

- primární a sekundární potrubí

- kabeláž

- stavební konstrukce chladících věží a kontejnmentu

- Pro jednotlivé komponenty výše uvedeného výběru je nutné navrhnout kompaktní systém hodnocení, který pro rozhodující parametry možných mechanismů poškození určí kritická místa komponent a následně definuje způsob monitorování okamžitého stavu a případné možnosti minimalizace všech negativních účinků.

4. Zpracování uhlí v čistých technologiích

Jediným domácím zdrojem pro zajištění energetických potřeb je uhlí, v plynných a kapalných palivech je Česká republika zcela závislá na importu. Je již dlouho veřejně deklarováno, že uhlí je především chemickou surovinou. Použití uhlí pro výrobu plynných a kapalných paliv je teoreticky propracovanou a prakticky vyzkoušenou cestou hlubokého zpracování uhelné hmoty. Širšímu uplatnění dosud brání ceny plynných a kapalných uhlovodíků těžených z dosud otevřených ložisek. Rostoucí ceny nafty a zemního plynu, spolu se stále propracovanější a efektivnější technologií výroby ušlechtilých paliv z uhlí, dávají v blízké budoucnosti naději na širší využití uhlí jako chemické suroviny v průmyslovém měřítku. Tomuto vývoji napomáhají také prognózy o vyčerpatelnosti nyní využívaných ložisek ropy a zemního plynu.

S ohledem na očekávaný pokles spotřeby hnědého uhlí ve spalovacích procesech při výrobě elektřiny a otevřené zásoby uhlí v lomech připravené k těžbě je potřebné zabývat se komplexním využitím uhelné hmoty jako chemické suroviny. Pokud nebudou z energetiky uvolněné kapacity hnědého uhlí surovinově využity, dojde k uzavření lomů /zejména hlubokých/ a tyto zásoby hnědého uhlí budou pro budoucnost ztraceny. Likvidace lomu je po určité fázi v podstatě děj nevratný.

Ve stádiu výzkumu je účelné se zaměřit na:

- kapacitní čisté postupy zplyňování uhelné hmoty a hořlavých odpadů s následným využitím plynu jako energetického zdroje, nebo jako syntézního plynu pro navazující chemické výroby,

- nízkotonážní termické zpracování hnědouhelné suroviny, karbonizační testování, vyhodnocení procesních parametrů a vhodnosti použití jednotlivých technologií. Cílem je využití produktů jako vysokouhlíkatých materiálů pro metalurgii, sorbenty, iontoměniče apod.

5. Uhlí jako energetická surovina

Uhlí jako největší tuzemský zdroj fosilních paliv pro energetické využití bude hrát v ČR i perspektivně významnou roli ve struktuře primárních energetických zdrojů. Energetika založená na užití uhlí představuje v současnosti rozhodující podíl na celkové výrobě elektřiny a tepla.  Tento význam je zakotven v Energetické politice přijaté vládou ČR a rovněž v dokumentaci a legislativních normách připravovaných v rámci jednání o vstupu ČR do EU. Vzhledem liberalizaci evropského trhu s energií a k požadavkům na ochranu životního prostředí je však nezbytné zajistit splnění ekologických kritérií a mezinárodních závazků při těžbě, zpracování a energetickém využívání uhlí.

Těžba uhlí je zásahem do zemské kůry a jakýkoliv zásah do zemské kůry, ať z důvodů povrchové či hlubinné těžby nebo z důvodů konstrukčních, vyvolává odezvu, doprovázenou mnohdy značně nežádoucími projevy (poklesy povrchu, indukovanou seismicitu, porušení stability konstrukcí v dosahu vlivu) a nepříznivými vlivy na životní prostředí (změna hladiny podzemních vod, svahové deformace, nepříjemné pocity při seismických jevech aj). Poznání podstaty a mechanismů podobných projevů a jejich vazby na horninové prostředí a jeho fyzikální a mechanické vlastnosti umožňuje aplikaci takových postupů, které nepříznivé projevy eliminují nebo alespoň podstatně utlumují. Jejich podstatou je ovlivňování horninového masivu a jeho stavebních jednotek a využívaní jejich vlastností tak, že se masiv považuje nejen za prostředí, v němž se dílo realizuje (porub pro dobývání užitkového nerostu, tunel, zářez pro komunikaci a pod.), ale i za součást příslušné inženýrské konstrukce. Takovýto přístup se prosazuje v hornictví i inženýrském stavitelství na celém světě.

Území české republiky bylo po staletí hornicky využíváno. Existuje zde velké množství starých důlních děl, odvalů a pozůstatků po bývalé hornické činnosti, které způsobují, že území na kterém jsou umístěny je omezeně využitelné nebo nevyužitelné. Jsou zde také lokality, které jsou důsledky hornické činnosti vystaveny trvalému nebezpečí /ohrožení sesuvy, poklesy povrchu, exhalacemi, radioaktivitou a pod./. Jednotlivé případy škod a ohrožení vyvolaných bývalou hornickou činností jsou nyní opožděně řešeny individuálně s různým stupněm bezpečnosti a jistoty. Zahlazování důsledků hornické činnosti je nedílnou součástí využití (využívání) ložisek nerostných surovin Této problematice nebyla v minulosti věnována náležitá pozornost, proto postupně narostla do rozměrů, které vyžadují systémový přístup k řešení.

Předmětem výzkumu a vývoje bude zejména:

- výzkum kvalitativních a kvantitativních parametrů uhelného ložiska,

- výzkum geotechnických metod ovlivňování horninového prostředí,

- vývoj technologie úpravy, zpracování a užití hnědého uhlí pro energetické účely,

- vývoj systémů pro ekologické využívání, popř. likvidaci produktů procesů zpracování  uhlí,

- vývoj metod a postupů pro odstraňování následků hornické činností včetně revitalizace krajiny.

6. Energetika z fosilních paliv

Energetika z fosilních paliv tvoří v dodávkách elektřiny i tepla převážnou část výroby energie v ČR. Její role je zvýrazněna tím, že využívá především domácích výrobních technologií a v uhelné části i domácích surovinových zdrojů. Vzhledem k deregulaci a liberalizaci evropského trhu s energií a současně k požadavkům na ochranu životního prostředí je však nezbytné podpořit její intenzivní rozvoj který by umožnil zajistit její konkurenceschopnost na otevřeném trhu při spolehlivém domácím zásobování energií a splnění enviromentálních kritérií a mezinárodních závazků.

Obsah výzkumně vývojových prací by proto měl vycházet z uvedených aspektů s přihlédnutím k zásobám domácích energetických surovin, stavu a potřeb modernizace provozovaných energetických zařízení, prognóze růstu energetické spotřeby, domácí technologické a výrobní základny a v neposlední řadě k potřebě mobilizace své výkonnosti pro posílení pozice na formujícím se Evropském výzkumném prostoru.

Efektivní využívání energie je součástí energetických politik všech vyspělých států. Formulované programy úspor (přes neustále rostoucí potřeby energie) jsou zaměřeny na jednotlivá průmyslová odvětví, terciální sféru a domácnosti. Výstupy V a V činností jsou následně využitelné v legislativě, normotvorbě i konstrukci a produkci nových zařízení.

Významné aspekty, které tvoří předmět řešení jsou: spolehlivost dodávky energie a její kvalita. Prostředí liberalizovaného trhu v energetickém odvětví vytváří potřebu teoretického zvládnutí nových technických i ekonomických jevů, vzniklých existencí nových partnerů v  procesu výroby - přenosu a distribuci - elektrické energie, činnosti regulátora apod.  Mezinárodní výměna elektrické energie má stoupající tendenci a i tomuto směru je nutno věnovat patřičnou pozornost z hlediska  metodických přístupů a použití prostředků informační a měřící techniky, které je umožněno pokroky v oblasti výkonové elektroniky.

Mezi další efektivní řešitelské oblasti zde zahrnuté náleží kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla představuje přístup, který přináší efektivnější způsob přeměny energie a význačnou měrou se podílí na snížení vlivu elektroenergetiky na životní prostředí.

Tematické členění problematiky:

- Zvýšení účinnosti, životnosti a spolehlivosti v oblasti konverze energie

- Podmínky tvorby a možnosti minimalizace specifických škodlivin při spalování paliv

- Využití  uhlí a dalších paliv pro výrobu elektřiny v odběrových špičkách

- Vývoj prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů

- Metody  sanace lokalit odstavených elektrárenských zdrojů

- Metody střednědobé a dlouhodobé konzervace energetických celků příp. jejich klíčových částí

- Spolehlivost, bezpečnost a kvalita dodávky elektrické energie, hraniční rizika, spolupráce dodavatele a spotřebitele, návrhy zařízení s vyšší tolerancí vůči napětí a tvaru napěťové křivky

- Ocenění základních typů akumulace energie a možnosti jejich celostátní a regionální spolupráce s nadřazenými a distribučními sítěmi (např. přečerpávací vodní elektrárny, podzemní zásobníky, akumulace tepelné energie)

Uvedená témata lze rovněž přiřadit k prioritám zadání 5. Rámcovému programu v oblasti č.4 „Energie“

7. Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren

Stávající jaderné elektrárny byly navrženy a postaveny podle bezpečnostních a technických standardů a norem sedmdesátých let. Projekty těchto elektráren se vyznačují robustností a jsou v nich zakomponovány značné kapacitní a výkonové rezervy. Cílem navrhovaného výzkumného směru v souladu s moderními trendy ve světě je výzkum a vývoj využití existujících projektových rezerv ke zvýšení efektivnosti provozu JE v ČR následujícími postupy:

- zvýšení účinnosti výrobního zařízení. Tento postup se aplikuje zejména v souvislosti s programy rekonstrukce hlavních výrobních uzlů (turbosoustrojí, hlavní kondenzátory) a s programy prodloužení životnosti jaderných elektráren.

- celkové zvýšení výkonu bloků JE. Při tomto postupu e využívají existující výkonové a kapacitní rezervy stávajícího zařízení, systémů a komponent. Velmi efektivní je spojení tohoto postupu se zvýšením účinnosti.

- zapojení jaderných bloků do systému sekundární a terciární regulace což znamená manévrování výkonu jaderných bloků podle aktuálních (krátko i dlouhodobých) odběrových požadavků energetické sítě

- snižování palivové složky výrobních nákladů dosažitelné: prodloužením kampaně (pobytu paliva v aktivní zóně) na 5 až 6 let, prodloužení intervalu mezi výměnami paliva ze současných 12 na 18 měsíců a zkrácení doby odstávek na dobu 1 měsíce aplikací zdokonalených metod inspekce stavu paliva během překládek. Samozřejmou součástí snižování palivových nákladů je i optimalizace palivových vsázek v podmínkách proměnného výkonového zatížení

K uvedené charakteristice poznamenejme, že se dá očekávat i posilující synergické propojení tohoto výzkumného směru s dalšími aktivitami, např. s prodloužením životnosti, zvyšováním bezpečnosti a zaváděním nových typů paliva

8. Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií

Navržený výzkumný směr je orientován na možnosti širšího využití a zhodnocení těžebních a úpravárenských odpadů, vznikajících při těžbě a zpracování využívaných (i netěžených) ložisek nerostných surovin. Cílem toho výzkumného směru je vyšší, příp. efektivnější využití nerostných surovin, studium možností využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, přispět k dosažení úrovně recyklace surovin srovnatelné se zeměmi EU.

Perspektivní témata:

- studium využitelnosti odpadních frakcí z těžby stavebního kamene a odvalů vybraných těžeben kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu jako regionálních zdrojů drceného kameniva,

- zhodnocení využitelnosti odpadů z plavíren kaolinů,

- zhodnocení využitelnosti odpadních frakcí z úpraven sklářských písků,

- zhodnocení optimální využitelnosti jílů a jílovců,

- studium minerálního složení těžkých frakcí, vznikajících při mokrém třídění štěrkopísků a úpravě kaolínů ve vybraných oblastech Českého masívu (rutil, ilmenit, zirkon, kolumbit, tantalit, zlato...), jejich obsahů a možností efektivního získávání;

Nové směry výzkumu v oblasti vyššího využití druhotných surovin je žádoucí zaměřit rovněž do opomíjených oblastí recyklace a využití kovů získaných sběrem galvanických článků a baterií, materiálového a energetického využití odpadních minerálních olejů a starých pneumatik a vyššího využití druhotných stavebních surovin v další stavební výrobě.

Dalším aspektem komplexní problematiky odpadů je nakládání s nežádoucími a nevyužitelnými typy odpadů. Dosud stále přítomným a nevyřešeným problémem, který má přímý dopad jak na společnost, tak na životní prostředí, je ukládání toxického, radioaktivního a jiného nežádoucího odpadu. Jednou z možností likvidace tohoto odpadu je jeho bezpečné ukládání do horninového prostředí. Z tohoto důvodu je nutno věnovat pozornost geologickému výzkumu vlastností horninového masivu. Jedná se například o výzkum frakturace a porozity hornin v souvislosti s pronikáním kapalin horninovým prostředím pomocí přímých a nepřímých metod (nukleární magnetická rezonance, seismická tomografie, analýza anizotropie magnetické susceptibility porézních hornin napuštěných magnetickými kapaplinami, analýza anizotropie zlomů a puklin, jejich konektivity a vodivosti pro fluida, modelování puklinových sítí). Tyto výzkumy lze provádět v rozsáhlých oblastech, kde existuje riziko kontaminace vysoce toxickými odpady, a dále v lokálních doménách, zamýšlených pro budování  zásobníků zemního plynu a jiných rizikových staveb.

9. Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla a spolehlivost energetických soustav (KVET)

Významné aspekty, které tvoří předmět řešení jsou: spolehlivost dodávky energie a její kvalita. Prostředí liberalizovaného trhu v energetickém odvětví vytváří potřebu teoretického zvládnutí nových technických i ekonomických jevů, vzniklých existencí nových partnerů v  procesu výroby - přenosu a distribuci - elektrické energie, činnosti regulátora apod.  Mezinárodní výměna elektrické energie má stoupající tendenci a i tomuto směru je nutno věnovat patřičnou pozornost z hlediska  metodických přístupů a použití prostředků informační a měřící techniky, které je umožněno pokroky v oblasti výkonové elektroniky.

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla představuje přístup, který přináší efektivnější způsob přeměny energie a význačnou měrou se podílí na snížení vlivu elektroenergetiky na životní prostředí. Předmětem výzkumu je vývoj nových technologických řešení, srovnání a použití jednotlivých primárních energetických zdrojů, využití druhotných energetických zdrojů, kombinace obou uvedených, výzkum malých technologických jednotek, použitelných v energetickém hospodářství průmyslových a komunálních organizací. Výzkum, přinášející snížení vlivů na životní prostředí.

Výzkumné a vývojové práce souvisejí i se snahou zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů v energetické bilanci České republiky.

Další členění problematiky:

- Aplikace malých jednotek využitelných blízko míst spotřeby energie

- Kombinace funkce zdrojů KVET s obnovitelnými zdroji

- Rozšíření procesů tzv. trigenerace (el., teplo, chlad)

- Řešení problematiky palivových článků na bázi zemního plynu

10. Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE

Výstavba nových jaderně energetických zdrojů je spojována se schopností bezpečné a ekonomicky přijatelné likvidace radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva. Proto je tato oblast rovněž prioritou v podpoře výzkumu v rámci EU. Tento klíčový směr je zaměřen na bezpečné nakládání a bezpečnou likvidaci radioaktivních odpadů (RAO), vyhořelého jaderného paliva (VJP) a na metody a postupy vyřazování z provozu jaderných zařízení a nakládání s odpady z tohoto procesu vzniklými. Jeho součástí jsou rovněž ekonomické aspekty těchto činnosti:

Hlavní atributy řešení jsou:

- Minimalizace vzniku a bezpečnost zpracování RAO z provozu JE

- Bezpečnost ukládání RAO a VJP

- Výzkum přírodních a inženýrských bariér úložného systému

- Vývoj a aplikace nových technik a přístrojů a průmyslových robotů pro fragmentaci a dekontaminaci

- Ekonomika nakládání a ukládání RAO a VJP a postupů vyřazování

- Vývoj metod měření a charakterizace radioaktivní kontaminace materiálů

- Metody a techniky zajištění radiační ochrany

Problematika vyřazování z provozu jaderných zařízení je v ČR problematikou relativně novou, byť v minulosti proběhly některé rekonstrukce jaderných zařízení a problémy s tímto spojené musely být řešeny. Před problémem jak zajistit fyzickou likvidaci jaderných zařízení stojí jak některá výzkumná pracoviště, tak v budoucnosti toto bude problémem i pro jadernou energetiku.

Výzkumné a vývojové práce se budou soustřeďovat do několika zásadních oblastí problémů jako:

- Systémové řešení a řízení projektu vyřazování – především z hlediska zajištění radiační ochrany a ochrany životního prostředí

- Vývoj speciálních technologických postupů povrchové a hloubkové dekontaminace s cílem minimalizace objemu RAO

- Vývoj metod měření a charakterizace radioaktivní kontaminace materiálů zasažených provozem jaderného zařízení

- Vývoj a aplikace nových technik a přístrojů a průmyslových robotů pro in situ fragmentace a dekontaminace konstrukčních materiálů a zařízení,

- Metody a techniky zajištění radiační ochrany personálu provádějícího likvidační vyřazovací práce a technologické kroky k eliminaci dopadů činnosti na životní prostředí.

Cílem je soustředit a vytvořit know – how, modelové a technické nástroje k cílevědomému a ekonomicky přijatelnému postupu vyřazování jaderných zařízení a toto demonstrovat na vybraném pilotním projektu a připravit tak znalostní a technický potenciál k budoucímu vyřazování jaderně energetických zařízení.

11. Využití metanu vázaného na uhelná ložiska

Je prokázáno, že ve slojích tvořících ložiska zejména černého uhlí v ČR jsou obsaženy stovky miliard kubíků metanu, který je hlavní složkou zemního plynu. Uhelná ložiska je proto nutno hodnotit také jako ložiska metanu. Při dobývání uhlí je metan hlavní složkou důlního ovzduší, která ohrožuje bezpečnost dolů. Je proto ředěn na nevýbušnou koncentraci a odváděn převážně z podzemí do volné atmosféry. Odplynění uhelných slojí před jejich exploatací významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti dolů, získá se cenná energetická surovina při snížení emise tohoto skleníkového plynu. Dojde tak ke komplexnímu využití ložiska, aniž dojde k jeho poškození pro možné následné hornické využití.

Úspěšné pokusy k uvolnění a využití tohoto plynu byly realizovány na ložiscích v USA a Austrálii. Pokusy o uvolnění plynu vázaného na uhelné sloje aplikací stejné technologie, které byly učiněny v zemích EU, v Polsku i u nás, nevedly zatím k očekávanému efektu. V převážné většině případů se podařilo vytvořit v uhelné hmotě komunikační cesty pro plyn naštěpením slojí, avšak vždy po krátké době došlo k uzavření komunikací ze sloje do vrtu a ztrátě výstupu plynu. Předmětem zkoumání je zjištění příčin takového chování uhlí v českých ložiscích a následně vypracování návrhu nové technologie, která umožní dlouhodobé udržení komunikací ve sloji a využití uvolněného metanu. K dosažení cíle spočívajícího v dlouhodobém pravidelném výstupu metanu z uhlí bude nezbytné vypracovat novou technologii štěpení uhelných slojí /vytvoření komunikace z plochy sloje do vrtu/. Tento postup si vyžádá výzkum fyzikálně mechanických, chemických a petrologických vlastností uhlí v českých ložiscích, na který naváže výzkum látek a prostředků, které dlouhodobě příznivě ovlivní propustnost uhelné hmoty pro plyny. Cíle jsou tedy dva:

- odplyněním uhelných slojí a horninových struktur v činných dobývacích prostorech dosáhnout zvýšení bezpečnosti důlního provozu,

- hospodárné využití ložiska vytěžením metanu a jeho následné energetické využití.

Neméně významným problémem je nekontrolovatelný výstup metanu v dobývacích prostorech uzavřených a zlikvidovaných dolů. Nejvíce zatíženou oblastí z tohoto hlediska je město Ostrava a jeho okolí, což je velmi hustě osídlená aglomerace. Karbonské uhlonosné souvrství zde v některých místech vystupuje až na povrch, tvoří geologická okna a tím také cestu pro volný výstup metanu do ovzduší. Další komunikace jsou antropoidního původu, jsou zde stovky starých nedostatečně zlikvidovaných a nezajištěných štol a jam.

Postupné zatápění uzavřených dolů, výkyvy barometrického tlaku a další faktory způsobují, že nepravidelně dochází k nebezpečnému nahromadění metanu ve špatně větraných prostorách. O tomto reálném nebezpečí svědčí několik výbuchů metanovzdušné směsi s destrukčními a život ohrožujícími účinky. Pokud tento problém nebude řešen cíleně a s vysokým stupněm jistot, mohou tyto stavy ohrožení výbuchem přetrvávat na ostravsku desítky let. Dosavadní postupy jsou nejjednodušším řešením pro zajištění bezpečnosti míst známých výstupem metanu, řešeno je vlastně jen ředěním plynu a jeho odvod do ovzduší. Eliminace tohoto nebezpečí bude zásahem do složitého systému starých důlních děl s cíli:

- omezit na minimum, resp. na bezpečnou úroveň nekontrolované exhalace metanu na povrch,

- energeticky využít metan ze starých důlních polí,

- omezením úniku metanu do atmosféry dojde k snížení úniku skleníkového plynu, který se podílí na zvětšování ozónové díry.

12. Zabezpečení komplexního využití uhelné substance

Horní zákon a jeho následné doplňky stanovují zákonné povinnosti těžebním organizacím při dobývání výhradních ložisek a to za jednoznačných podmínek hospodárného využití ložiska. Hnědé uhlí jako největší tuzemský zdroj fosilních paliv pro energetické využití i v budoucnosti bude sehrávat významnou roli. Tento význam hnědého uhlí je proto precizován v Energetické politice přijaté vládou ČR. Perspektiva hnědého uhlí je v obecnějším pohledu definována v dokumentaci a legislativních normách (kapitola „Energetika“) připravovaných v rámci jednání vstupu ČR do EU. Vzhledem liberalizaci evropského trhu s energií a k požadavkům na ochranu životního prostředí je však nezbytné zajistit splnění ekologických kritérií a mezinárodních závazků.

Problematika paliv pro energetickou základnu ČR je širokým komplexem otázek, které vyžadují řešení ve vzájemné interakci.

Členění problematiky je možno vyjádřit v následujících tématech:

- pasportizace uhelných zásob a zásob doprovodných surovin v dobývacích prostorech,

- optimalizace dobývací techniky s cílem minimalizace těžebních nákladů a zachování konkurenceschopnosti

- vývoj technologie úpravy, zpracování a užití hnědého uhlí pro energetické účely

- závěrečné sanace a rekultivační činnosti

Jakýkoliv zásah do zemské kůry, ať z důvodů povrchové či hlubinné těžby nebo z důvodů konstrukčních, vyvolává odezvu, doprovázenou mnohdy značně nežádoucími projevy (poklesy povrchu, indukovanou seismicitu, porušení stability konstrukcí v dosahu vlivu) a nepříznivými vlivy na životní prostředí (změna hladiny podzemních vod, svahové deformace, nepříjemné pocity při seismických jevech aj). Poznání podstaty a mechanismů podobných projevů a jejich vazby na horninové prostředí a jeho fyzikální a mechanické vlastnosti umožňuje aplikaci takových postupů, které nepříznivé projevy eliminují nebo alespoň podstatně utlumují. Jejich podstatou je ovlivňování horninového masivu a jeho stavebních jednotek a využívaní jejich vlastností tak, že se masiv považuje nejen za prostředí, v němž se dílo realizuje (porub pro dobývání užitkového nerostu, tunel, zářez pro komunikaci a pod.), ale i za součást příslušné inženýrské konstrukce. Takovýto přístup se prosazuje v hornictví i inženýrském stavitelství na celém světě.

Úspěšná aplikace takového postupu však nemůže být rutinním technologickým postupem, ale vyžaduje přiměřeně rozsáhlý výzkum zaměřený zejména na:

- vlastnosti příslušného horninového prostředí a jeho stavebních jednotek

- možnosti a metody  ovlivňování vlastností horninového prostředí,

- napěťodeformační pole v zájmových oblastech a jejich změny, metody jejich měření,

- geokompozity (uměle, zpravidla injektáží do horninového prostředí vytvořené hmoty), technologie jejich vytváření a jejich vlastnosti jako konstrukčních a těsnících prvků

- matematické (případně i fyzikální) modelování indukovaných procesů v horninovém masivu, zaměřené na rozsáhlé úlohy a prostorové modely.

Území české republiky bylo po staletí hornicky využíváno. Existuje zde velké množství starých důlních děl, odvalů a pozůstatků po bývalé hornické činnosti, které způsobují, že území na kterém jsou umístěny je omezeně využitelné nebo nevyužitelné. Jsou zde také lokality, které jsou důsledky hornické činnosti vystaveny trvalému nebezpečí /ohrožení sesuvy, poklesy povrchu, exhalacemi, radioaktivitou a pod./. Jednotlivé případy škod a ohrožení vyvolaných bývalou hornickou činností jsou nyní opožděně řešeny individuálně s různým stupněm bezpečnosti a jistoty. Zahlazování důsledků hornické činnosti je nedílnou součástí využití (využívání) ložisek nerostných surovin Této problematice nebyla v minulosti věnována náležitá pozornost, proto postupně narostla do rozměrů, které vyžadují systémový přístup k řešení.

13. Vývoj nových jaderně energetických technologií

V období poklesu fosilních zdrojů po snížení zásob uhlí v ČR, bude reálnou alternativou pro jejich náhradu jaderná energetika. V prvé třetině 21. století také většina současných JE dosáhne své plánované životnosti a v energetice budou potřebné nové investice. Příprava nového energetického zdroje je v podmínkách liberalizovaného trhu s elektřinou velmi náročná a potřebné projekty je třeba připravovat s dostatečným předstihem, který je odhadován na 10 až 15 let. V rámci EU nyní dochází k mobilizaci pro zahájení intenzivního výzkumu a vývoje pokročilých a nových typů JE, jelikož při zachování současného stavu by byla EU v roce 2030 ze 70% závislá na dovozu paliv z mimoevropských oblastí a tak se stala strategicky velice zranitelnou.

V ČR v důsledku omezených zásob uhlí nastane pokles výroby elektřiny z fosilních zdrojů zhruba po roce 2015. Proto je příprava alternativy jaderné elektrárny na r. 2015 až 2030 strategicky a ekonomicky důležitá a je jí potřeba věnovat odpovídající úsilí. Do procesu výzkumu a vývoje pokročilých a nových typů jaderných reaktorů je nutno zapojit výzkumné ústavy, vysoké školy, vývojové laboratoře, jaderný průmysl a elektrárenské společnosti a zprostředkovat tok informací pro rozhodovací  instituce.

Vývojové směry ve světě zahrnují především tyto typy jaderně energetických zdrojů:

- zdokonalení stávajících osvědčených typů tlakovodních reaktorů s možností realizace v ČR v horizontu 10-20 let

- vysokoteplotní reaktory pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny s vysokou inherentní bezpečností a s alternativou modulárního uspořádání a teritoriálního umístění s možností realizace v ČR v horizontu 10-20 let

- jaderně energetické technologie se sníženou produkcí dlouhodobých radioaktivních odpadů se schopností spalovat vyhořelé palivo a jaderný odpad ze stávajících reaktorů,  s realizací v horizontu 20-30 let

- reaktory využívající termojaderné fúze (s pravděpodobnou realizací až ve druhé polovině století – v současné době na úrovni základního výzkumu)

14. Vyšší využití nerudních surovin pro materiály se širokým spektrem uplatnění

V České republice těžené nerudní a stavební suroviny představují heterogenní skupinu komodit (zejména grafit, kaolin, jíly, živce, vápence, sklářské a slévárenské písky, kámen a štěrkopísky), na jejichž využití je závislá celá řada oborů zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Vyšší využití všech jejich technologických vlastností může přispět ke snížení potřeby dovozu některých speciálních druhů a značek těchto surovin a k náhradě dotěžovaných typů.

Výzkum je  nezbytné přednostně orientovat na problematiku možností zajištění a širšího využití nerostných surovin snižujících energetickou a materiálovou náročnost jak tradičních sektorů domácí ekonomiky (průmyslu keramických hmot, sklářství, hutnictví a stavebnictví), tak i při dalších aplikacích. Tyto suroviny jsou vzhledem ke svým vlastnostem ve světě stále více využívané a v zemích EU je pro ně charakteristický dlouhodobý trend převisu poptávky nad nabídkou. Výzkumný směr vychází z reálných ložiskově - geologických možností ověření nových zdrojů energeticky úsporných nerudních surovin - především živců a alkalických surovin obecně (Ca-živce vázané na anortozity, alkalické syenity, ortoklasity, vybrané typy leukokratních žul, živcové štěrkopísky), nízkoslinujících keramických hmot, nízkotavných, izolačních a expandovatelných materiálů (vermikulit, hydrobiotit), žáruvzdorných hmot na bázi wollastonitu, sillimanitu atd., včetně základního technologického ověření a výzkumu jejich netradičních aplikací.

V České republice jsou dále využívány velké objemy těženého kameniva (štěrkopísku), jejichž těžba se koncentruje do několika oblastí s extrémními dopady na životní prostředí, zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy. Tyto objemy lze významně snížit vyšším využitím drceného kameniva (stavební kámen), jehož ložiska jsou v Českém masívu rozložena rovnoměrněji, a podstatně vyšším využitím druhotných stavebních surovin v další stavební výrobě (např. recyklace betonů).

15. Racionální využití ropy

S ohledem na stav světových zásob ropy je efektivní zhodnocení ropné suroviny klíčovým úkolem rafinerského průmyslu všech hospodářsky vyspělých zemí. S tímto úkolem souvisí snaha o  maximální omezení vyžívání ropy pro energetické účely. Pozornost je věnována vývoji a optimalizaci  rafinerských procesů používaných pro zpracování ropy na motorová paliva, maziva, asfalty a suroviny pro chemický průmysl. Při zpracování ropy a využívání ropných produktů je nutné splnit i stále se zpřísňující požadavky na ochranu životního prostředí. Jedinou reservu pro uspokojení   stále rostoucí poptávky po motorových palivech představují vysokovroucí ropné frakce a zbytky. Jejich  konverze na světlé ropné produkty je současným hlavním úkolem rafinerského průmyslu.

Další členění problematiky

- Hluboké zpracování ropy zaměřené na zpracování vysokovroucích ropných frakcí a zbytků

- Ekologické aspekty výroby a použití motorových paliv

- Využití obnovitelných zdrojů pro výrobu motorových paliv

- Vývoj a optimalizace metod analýzy ropy, ropných frakcí a produktů jejich zpracování s cílem jejich využití pro řízení, resp. optimalizaci rafinerských procesů.

===================================================================

16. Využití obnovitelných energetických zdrojů			použití divoké karty

Jedná se o celosvětový, v Evropě značně podporovaný směr uplatnění obnovitelných zdrojů v energetické bilanci. Všechny dostupné materiály světové, EU, Energetická politika ČR a další předpokládají zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Mezinárodní programy a doporučení sledují tuto problematiku v nejbližších a vzdálenějších časových horizontech. Další rozšířené využití obnovitelných zdrojů souvisí bezprostředně s principy udržitelného rozvoje lidstva.

Další členění problematiky:

- Řešení efektivní spolupráce obnovitelných zdrojů  a ostatních energetických zdrojů, nástroje efektivního využití obnovitelných zdrojů,

- Využití biomasy (dřevní odpady, cíleně pěstované rostliny na rekultivovaných a zemědělských půdách) a bioplynu,

- Využití tříděného komunálního odpadu s omezenou recyklační schopností

- Přímé využití mechanické  energie ve větrných a malých vodních elektrárnách včetně zkoumání revitalizace starších instalací; zaměření se na specifické podmínky ČR, nižší rychlosti vody i větru,

- Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo,

- Využití termálního potenciálu Země (včetně ovzduší), tepelná čerpadla.

- Zdůvodnění výběru KVS

Základem pro výběr klíčových výzkumných směrů bylo portfolio 42 významných výzkumných směrů, které vstoupily do on-line výběrové procedury. V této proceduře byly jednotlivým VVS přiřazeny hodnoty významnosti a proveditelnosti, které odpovídají jejich souřadnicím v pozičním grafu. Vznikla tak množina VVS, ze které bylo možno dělící křivkou vymezit skupinu proveditelných VVS s vysokou významností. Tento první krok výběrového procesu je možno označit jako sumarizaci okolím neovlivněných názorů členů panelu. Zvolený postup má tedy relativně vysoký stupeň objektivity.

K výsledkům výběrového procesu proběhla v panelu odborná diskuse. Šíře odborné problematiky, kterou panel obsahuje, je tak velká, že nikdo z členů panelu nemohl hodnotit všechny VVS na expertní úrovni. Diskuse v panelu proto měla za cíl objasnit vzájemné vazby mezi hodnocenými VVS a formulovat cíle výzkumu a vývoje v energetice a využití nerostných surovin v komplexním pojetí.

Za důležité považujeme, že ve výběrové proceduře byly vysoce ohodnoceny a proto mezi klíčové výzkumné směry zařazeny návrhy ze všech čtyřech základních oblastech, které jsou v tématice panelu zařazeny. Jsou to návrhy týkající se:

- jaderné energetiky,

- klasické energetiky založené na fosilních palivech,

- využití nerostných surovin,

- fosilních paliv.

Pro další fázi prací na Národním programu orientovaného výzkumu a vývoje si členové panelu Energetika a nerostné zdroje dovolují vyjádřit názor, že další rozvoj vyžaduje programový a koordinovaný výzkum v těchto základních tématech:

- Zpracování uhlí v čistých technologiích

- Efektivní využívání energií a spolehlivost jejich dodávek

- Energetika z fosilních paliv

- Zajištění jaderné bezpečnosti, efektivnosti a dlouhodobé životnosti jaderných elektráren

- Vývoj nových jaderně energetických technologií

- Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem

- Vyšší využití nerudních surovin pro materiály se širokým spektrem uplatnění

- Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií

- Využití metanu vázaného na uhelná ložiska

- Zabezpečení komplexního využití uhelné substance

Tato témata je možno označit jako základní stavební kameny dalšího výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a využívání přírodních zdrojů.

Navržené KVS tato základní témata v některých případech dále rozvíjejí. Při formulaci KVS a jejich charakteristik bylo využito podnětů členů panelu, které byly následně přijaty na jednáních panelu. KVS dle stanoviska panelu zahrnují směry výzkumu a vývoje, které podstatnou měrou zajišťují dostatečný rozvoj energetiky v nejbližších 10 až 20 letech. Spolehlivá a výkonná energetika spolu s optimálním využitím domácích surovinových zdrojů jsou nezbytnými atributy pro vytvoření podmínek ve kterých může být intenzifikován rozvoj ekonomiky ČR.

- Návrh agregace KVS a jeho zdůvodnění

Jak již bylo uvedeno v kapitole 9, provedená agregace byla výsledkem odborné diskuse členů panelu. Jedná se o následující koncentraci témat:

- KVS č. 5:   do VVS č. 41 – Uhlí jako energetická surovina – byl agregován VVS č. 36 – Zahlazování následků minulé hornické činnosti. Jedná se o navazující témata. Proces využívání zásob uhlí začíná podle Horního zákona vymezením ložiska užitkového nerostu, pokračuje dobýváním, úpravou a využitím uhelné hmoty, končí zahlazením následků hornické činnosti. Poslední fázi využití ložiska – zahlazování následků a revitalizaci krajiny nebyla v minulosti věnována potřebná pozornost, proto v současné době je nezbytné řešit t. zv. následky minulé hornické činnosti. KVS tak obsahuje ucelený řetězec využití ložiska.

- KVS č. 6:	k VVS č.12 – Energetika z fosilních paliv - byl připojen VVS č. 5 – Efektivní využívání energie. Jde o témata úzce vzájemně související. Výroba elektrické energie a tepla má ekonomický význam pouze v případě, že tyto produkty jsou smysluplně využity. Efektivní využití energie je z velké části ovlivnitelné nejen používanou technologií v energetických výrobnách a navazujících zařízeních, ale i institucionálním uspořádáním trhu. Efektivnímu využívání energie nebyla v minulosti věnována náležitá pozornost. Sloučení uvedených témat do jednoho KVS je sledováno těsnější provázání navržených VVS.

- KVS č. 9:VVS č. 6 – Efektivní rozšiřování  kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) byl agregován s VVS č. 7 – Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. Z hlediska obsahového je VVS č. 6 posuzován jako část VVS č.7

- KVS č. 10: byl sloučen VVS 13 – Nakládání s RA odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE – s VVS 14 – Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zdrojů. Tyto VVS mají řadu společných atributů. Společná je jim zejména stabilizace radioaktivních odpadů, problematika měření úrovně kontaminace materiálů, zkoumání podmínek pro dlouhodobé uložení RA odpadů a další. Nakládání s RA odpady je trvalým problémem současnosti, vyřazování JE z provozu je navazujícím, dosud nedořešeným tématem. Navržený KVS v této podobě je komplexním pojetím problematiky nakládání s RA odpady.

- KVS č. 13: pod zkráceným názvem  Vývoj nových jaderně energetických technologií agreguje VVS č. 23 a 25, tedy vývoj technologie pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a přípravu alternativy jaderného zdroje pro období poklesu zdrojů fosilních paliv. V obou případech jde o vývoj nových technologií, které by mohly v budoucnu naplnit několik cílů současně. Proto považujeme za účelné problematiku vývoje nových jaderně energetických technologií koncentrovat do jednoho KVS.

- KVS č. 14: pod novým názvem Vyšší využití nerudních surovin pro materiály se širokým spektrem uplatnění jsou zde agregovány VVS č. 30, 31, 33 a 27. Jsou to obsahově blízká témata zabývající se zpracováním a využitím nerudných nerostných surovin. Jejich soustředěním do jednoho KVS jsou sledovány možné synergické efekty tohoto výzkumu.

- KVS č. 16: přes skutečnost, že VVS s tématikou obnovitelných zdrojů skončily v on-line proceduře hluboko v poli poražených, navrhují členové panelu zařazení obecně pojatého využití obnovitelných zdrojů mezi KVS za použití t. zv. divoké karty. KVS č. 16 tak koncentruje VVS č.8, 9, 10, 11. Pro takto koncipovaný KVS byl zvolen název – Využití obnovitelných energetických zdrojů. Důvodem je záměr na vyvolání mezipanelové diskuse na toto téma.

- Specifikace KVS mezipanelového typu

Navržené klíčové výzkumné směry v panelu Energetika a nerostné zdroje mají množství vazeb na problematiku, která je obsahem dalších panelů.

- Na panel Životní prostředí mají vztah všechny KVS

- Na panel Stavebnictví mají vztah KVS č. 5, 8, 12, 14, 15.

- Na panel Přístroje mají přímou vazbu KVS č. 1, 2. 3, 4, 6, 7, 10, 16.

- Na panel Materiály mají vztah KVS č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16.

- Na panel Informatika mají úzkou vazbu KVS č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

- Do panelu Stroje a zařízení mají průnik KVS č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 16.

- S tématy panelu Chemické výrobky a procesy souvisí KVS č. 4, 8, 11, 14, 15, 16.

- K panelu Zemědělství mají souvislost následující KVS: 8, 16.

- Na panel Výrobky a zpracovatelské procesy mají vazbu KVS: 10, 14.

V identifikačních listech KVS navržených panelem Energetika a nerostné zdroje jsou podrobně uvedeny vazby na KVS navržené jinými panely.

- Návrh výzkumných směrů vyplňujících „mezery“ na trhu (market niches) a nastupujících technologií (emerging technologies)

Z hlediska vyplnění mezery na trhu je nadějný KVS č. 11 – využití metanu vázaného na uhelná ložiska. Technologie těžby metanu z uhelných ložisek byla úspěšně vyvinuta v USA aplikací metod používaných při těžbě ropy. Proběhly provozní pokusy stimulovat výstup metanu na uhelných ložiscích v Evropě, Austrálii, Asii, avšak žádný z pokusů nepřinesl očekávané výsledky. Z toho vyplynulo, že metodu používanou v USA je nutno modifikovat pro použití na dalších uhelných ložiscích. Výzkum těžby metanu z uhelných ložisek v ČR probíhá již několik let a přinesl řadu zajímavých výsledků. Je však nákladný a nedostatek zdrojů financování brzdí jeho postup. Nalezení účinné modifikace stimulování řízeného výstupu metanu z uhelných ložisek by přineslo ČR know-how vysoké hodnoty. Současně by to znamenalo vytvoření nového domácího zdroje zemního plynu se všemi příznivými důsledky na českou ekonomiku.

Vývoj a uplatnění nových technologií je možno očekávat od řešení témat následujících KVS:

| 1. Jaderná energetika |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Zpracování uhlí v čistých technologiích |  |  |
| 6. Energetika z fosilních paliv |  |  |
| 8. Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných |  |  |
| surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií |  |  |
| 11. Využití metanu vázaného na uhelná ložiska |  |  |
| 13. Vývoj nových jaderně energetických technologií |  |  |

Tento výčet ovšem neznamená, že v ostatních KVS nemůže dojít k vývoji nových, nebo k užití nastupujících technologií. V uvedených KVS jsou obsaženy pouze nejvíce nadějná témata.

- Další výsledky jednání panelu

Výsledky jednání panelu byly průběžně k dispozici prostřednictvím zápisů z jednání.

- Seznam použitých informačních materiálů a podkladů

- Energetická politika České republiky

- Surovinová politika České republiky

- Evropská energetická charta

- National Energy Policy. Report of the National Energy Policy Development Group. US DOE May 2001

- Green Paper – Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply. Commission Européenne

- Directorate General for Energy (DG XVII). Energy In Europe. European Energy to 2020. A scenario approach. Special Issue - Spring1996

- Nuclear  Power Development Strategy of  RUSSIA. professor V.I. Ratchkov. Minatom. EAES combined meeting 2001. Nida, Lithunia. 26 - 30 May 2001.

- Directorate - General for Energy. Energy in Europe. Economic Foundations for Energy Policy. Special Issue - December 1999. European Commission. The Shared Analysis Project

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 2. World Energy Scenario. 1999

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 3. World Energy under the Pressure of the Emerging Countries: The Asian Energy Thirst and its Consequences for Europe. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 4. The Shared Analyses Approach. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 8. Electricity Industry and Market Dynamics. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 9. Impact of the Market Liberalization on the EU Gas Industry. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 10. Energy Policy and Energy R&D in European Union. Convergence or Divergence? A 2010-2020 Perspective. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 11. The Kyoto Target of EU: Implications of the burden sharing and the greenhouse gas basket for CO2-emmissions in the Member States. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 12. New Instruments of Climate Change Policy and The Possible Role of EU Energy Policy. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 13. Evaluation of costs of response strategies to climate change. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy ICY. Vol. 14. Energy Policy Responses to Climate Change Challenge: The Consistency of European CHP, Renewables and Energy Efficiency Policies. 1999.

- The Shared Analysis Project. Economic Foundations for Energy Policy. Vol. 12. New Instruments of Climate Change Policy and The Possible Role of EU Energy Policy. 1999.

- Nuclear Energy Agency. Committee for Technical and Economic Studies on Nuclear Energy. Development and Fuel Cycle. Committee for Technical and Economic Studies on Nuclear Energy Development and the Fuel Cycle [NDC]. IEA Energy Reviews of National Energy Policies for Belgium and the Czech Republic. Château de la Muette, Paris, France. 6-8 June 2001.

- Final Draft of a CSNI Collective Opinion Statement on Nuclear Safety Research in OECD Countries. OECD/NEA. 2001.

- Programme Review Group. Proposal for CSNI Activity on Advanced Reactors. OECD/NEA. 2001.

- The Role of Research in a Regulatory Context. Joint Committee on Nuclear Regulatory Activities / Committee on the Safety of Nuclear Installations Workshop. 19-20 June 2001 Paris, France, OECD/NEA.

- Studie externího experta – energetika, Praha, duben 2001

- Studie externího experta – nerostné zdroje, Praha, duben 2001

- Interwiew externího experta – energetika, Praha, duben 2001

- Interwiew externího experta – nerostné zdroje, Praha, duben 2001

- Statistické údaje 1996 – 1999, ČSÚ

- Informace o výdajích státního rozpočtu na vědu a výzkum, ČSÚ

- Stanoviska referenčních panelistů

Přílohy – výsledky on-line výběrové procedury

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Váhy expertíz: 16-8-4-2-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,82 | 2,73 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a risk management | 3,00 | 3,10 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,21 | 3,26 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,26 | 3,25 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,48 | 3,67 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,55 | 3,74 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,29 | 3,32 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,19 | 3,32 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,95 | 2,91 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,98 | 2,95 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,69 | 2,40 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,65 | 3,81 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,59 | 3,66 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,45 | 3,50 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,36 | 3,27 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,78 | 3,96 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,64 | 3,78 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,86 | 3,98 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,37 | 3,34 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 3,00 | 2,75 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,12 | 3,48 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,26 | 3,40 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,41 | 3,81 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,23 | 3,51 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,29 | 3,62 |
| 26 | Jaderná energetika | 3,90 | 4,20 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,50 | 3,49 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,67 | 3,83 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,26 | 3,38 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,45 | 3,66 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,49 | 3,68 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 3,08 | 3,20 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,43 | 3,57 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,38 | 3,54 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,26 | 3,36 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,48 | 3,52 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,57 | 3,66 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,46 | 3,68 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,61 | 2,76 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,18 | 3,28 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,66 | 3,85 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,61 | 3,91 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 16-8-4-2-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle proveditelnosti) | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 26 | Jaderná energetika | 3,90 | 4,20 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,86 | 3,98 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,78 | 3,96 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,67 | 3,83 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,66 | 3,85 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,65 | 3,81 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,64 | 3,78 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,61 | 3,91 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,59 | 3,66 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,57 | 3,66 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,55 | 3,74 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,50 | 3,49 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,49 | 3,68 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,48 | 3,67 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,48 | 3,52 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,46 | 3,68 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,45 | 3,50 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,45 | 3,66 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,43 | 3,57 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,41 | 3,81 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,38 | 3,54 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,37 | 3,34 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,36 | 3,27 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,29 | 3,32 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,29 | 3,62 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,26 | 3,25 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,26 | 3,40 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,26 | 3,38 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,26 | 3,36 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,23 | 3,51 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,21 | 3,26 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,19 | 3,32 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,18 | 3,28 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,12 | 3,48 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 3,08 | 3,20 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a riskmanagement | 3,00 | 3,10 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 3,00 | 2,75 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,98 | 2,95 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,95 | 2,91 |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,82 | 2,73 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,69 | 2,40 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,61 | 2,76 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 16-8-4-2-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle významnosti) | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 26 | Jaderná energetika | 3,90 | 4,20 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,86 | 3,98 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,78 | 3,96 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,61 | 3,91 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,66 | 3,85 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,67 | 3,83 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,65 | 3,81 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,41 | 3,81 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,64 | 3,78 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,55 | 3,74 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,49 | 3,68 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,46 | 3,68 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,48 | 3,67 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,59 | 3,66 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,45 | 3,66 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,57 | 3,66 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,29 | 3,62 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,43 | 3,57 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,38 | 3,54 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,48 | 3,52 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,23 | 3,51 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,45 | 3,50 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,50 | 3,49 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,12 | 3,48 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,26 | 3,40 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,26 | 3,38 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,26 | 3,36 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,37 | 3,34 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,29 | 3,32 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,19 | 3,32 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,18 | 3,28 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,36 | 3,27 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,21 | 3,26 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,26 | 3,25 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 3,08 | 3,20 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a riskmanagement | 3,00 | 3,10 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,98 | 2,95 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,95 | 2,91 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,61 | 2,76 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 3,00 | 2,75 |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,82 | 2,73 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,69 | 2,40 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 16-8-4-2-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle součtu proveditelnosti a významnosti) | Proveditelnost + významnost |  |
| 26 | Jaderná energetika | 8,10 |  |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 7,84 |  |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 7,74 |  |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 7,52 |  |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 7,51 |  |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 7,50 |  |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 7,46 |  |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 7,42 |  |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 7,29 |  |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 7,25 |  |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 7,23 |  |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 7,22 |  |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 7,17 |  |
| 5 | Efektivní využívání energie | 7,15 |  |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 7,14 |  |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 7,11 |  |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 7,00 |  |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 7,00 |  |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 6,99 |  |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 6,95 |  |
| 34 | Racionální využívání ropy | 6,92 |  |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 6,91 |  |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 6,74 |  |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 6,71 |  |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 6,66 |  |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 6,64 |  |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 6,63 |  |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 6,62 |  |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 6,61 |  |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 6,60 |  |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 6,51 |  |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 6,51 |  |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 6,47 |  |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 6,46 |  |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 6,28 |  |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a riskmanagement | 6,10 |  |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 5,93 |  |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 5,86 |  |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 5,75 |  |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 5,55 |  |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 5,37 |  |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 5,09 |  |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 8-6-4-2-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,80 | 2,75 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a riskmanagement | 2,97 | 3,07 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,19 | 3,26 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,25 | 3,28 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,47 | 3,68 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,51 | 3,72 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,27 | 3,33 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,15 | 3,29 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,92 | 2,88 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,95 | 2,94 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,66 | 2,40 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,61 | 3,76 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,55 | 3,65 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,41 | 3,49 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,33 | 3,27 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,69 | 3,89 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,59 | 3,73 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,74 | 3,90 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,32 | 3,30 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 2,98 | 2,74 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,09 | 3,46 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,20 | 3,38 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,35 | 3,76 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,18 | 3,48 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,25 | 3,60 |
| 26 | Jaderná energetika | 3,83 | 4,14 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,46 | 3,45 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,55 | 3,72 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,22 | 3,32 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,43 | 3,64 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,46 | 3,64 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 3,00 | 3,10 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,39 | 3,49 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,34 | 3,54 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,24 | 3,38 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,42 | 3,46 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,53 | 3,63 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,44 | 3,68 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,62 | 2,78 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,12 | 3,18 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,60 | 3,81 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,57 | 3,88 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 8-6-4-2-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle proveditelnosti) | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 26 | Jaderná energetika | 3,83 | 4,14 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,74 | 3,90 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,69 | 3,89 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,61 | 3,76 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,60 | 3,81 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,59 | 3,73 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,57 | 3,88 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,55 | 3,65 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,55 | 3,72 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,53 | 3,63 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,51 | 3,72 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,47 | 3,68 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,46 | 3,45 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,46 | 3,64 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,44 | 3,68 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,43 | 3,64 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,42 | 3,46 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,41 | 3,49 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,39 | 3,49 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,35 | 3,76 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,34 | 3,54 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,33 | 3,27 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,32 | 3,30 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,27 | 3,33 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,25 | 3,28 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,25 | 3,60 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,24 | 3,38 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,22 | 3,32 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,20 | 3,38 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,19 | 3,26 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,18 | 3,48 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,15 | 3,29 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,12 | 3,18 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,09 | 3,46 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 3,00 | 3,10 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 2,98 | 2,74 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a riskmanagement | 2,97 | 3,07 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,95 | 2,94 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,92 | 2,88 |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,80 | 2,75 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,66 | 2,40 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,62 | 2,78 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 8-6-4-2-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle významnosti) | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 26 | Jaderná energetika | 3,83 | 4,14 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,74 | 3,90 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,69 | 3,89 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,57 | 3,88 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,60 | 3,81 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,61 | 3,76 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,35 | 3,76 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,59 | 3,73 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,51 | 3,72 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,55 | 3,72 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,47 | 3,68 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,44 | 3,68 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,55 | 3,65 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,43 | 3,64 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,46 | 3,64 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,53 | 3,63 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,25 | 3,60 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,34 | 3,54 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,41 | 3,49 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,39 | 3,49 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,18 | 3,48 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,09 | 3,46 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,42 | 3,46 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,46 | 3,45 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,20 | 3,38 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,24 | 3,38 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,27 | 3,33 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,22 | 3,32 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,32 | 3,30 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,15 | 3,29 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,25 | 3,28 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,33 | 3,27 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,19 | 3,26 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,12 | 3,18 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 3,00 | 3,10 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a risk management | 2,97 | 3,07 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,95 | 2,94 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,92 | 2,88 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,62 | 2,78 |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,80 | 2,75 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 2,98 | 2,74 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,66 | 2,40 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 8-6-4-2-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle součtu proveditelnosti a významnosti) | Proveditelnost + významnost |  |
| 26 | Jaderná energetika | 7,97 |  |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 7,64 |  |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 7,58 |  |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 7,45 |  |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 7,41 |  |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 7,37 |  |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 7,32 |  |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 7,27 |  |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 7,23 |  |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 7,20 |  |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 7,16 |  |
| 5 | Efektivní využívání energie | 7,15 |  |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 7,12 |  |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 7,11 |  |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 7,10 |  |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 7,07 |  |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 6,91 |  |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 6,90 |  |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 6,88 |  |
| 34 | Racionální využívání ropy | 6,88 |  |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 6,88 |  |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 6,85 |  |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 6,66 |  |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 6,62 |  |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 6,62 |  |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 6,60 |  |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 6,60 |  |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 6,58 |  |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 6,55 |  |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 6,54 |  |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 6,53 |  |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 6,45 |  |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 6,44 |  |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 6,30 |  |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 6,10 |  |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a risk management | 6,04 |  |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 5,89 |  |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 5,80 |  |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 5,72 |  |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 5,55 |  |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 5,40 |  |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 5,06 |  |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 1-1-1-1-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,73 | 2,76 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a risk management | 2,93 | 3,01 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,10 | 3,23 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,18 | 3,27 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,44 | 3,67 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,43 | 3,68 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,21 | 3,30 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,12 | 3,29 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,87 | 2,85 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,88 | 2,90 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,62 | 2,44 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,52 | 3,67 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,47 | 3,64 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,38 | 3,50 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,31 | 3,27 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,60 | 3,83 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,56 | 3,71 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,65 | 3,84 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,30 | 3,29 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 2,99 | 2,75 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,06 | 3,48 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,18 | 3,38 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,33 | 3,72 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,14 | 3,51 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,25 | 3,58 |
| 26 | Jaderná energetika | 3,78 | 4,10 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,37 | 3,32 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,42 | 3,57 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,13 | 3,24 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,33 | 3,56 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,33 | 3,49 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 2,79 | 2,84 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,28 | 3,34 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,24 | 3,47 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,17 | 3,35 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,37 | 3,37 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,38 | 3,47 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,30 | 3,54 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,64 | 2,76 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,01 | 2,97 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,46 | 3,67 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,44 | 3,77 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 1-1-1-1-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle proveditelnosti) | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 26 | Jaderná energetika | 3,78 | 4,10 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,65 | 3,84 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,60 | 3,83 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,56 | 3,71 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,52 | 3,67 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,47 | 3,64 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,46 | 3,67 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,44 | 3,67 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,44 | 3,77 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,43 | 3,68 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,42 | 3,57 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,38 | 3,50 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,38 | 3,47 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,37 | 3,32 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,37 | 3,37 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,33 | 3,72 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,33 | 3,56 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,33 | 3,49 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,31 | 3,27 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,30 | 3,29 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,30 | 3,54 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,28 | 3,34 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,25 | 3,58 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,24 | 3,47 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,21 | 3,30 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,18 | 3,27 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,18 | 3,38 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,17 | 3,35 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,14 | 3,51 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,13 | 3,24 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,12 | 3,29 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,10 | 3,23 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,06 | 3,48 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,01 | 2,97 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 2,99 | 2,75 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a risk management | 2,93 | 3,01 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,88 | 2,90 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,87 | 2,85 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 2,79 | 2,84 |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,73 | 2,76 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,64 | 2,76 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,62 | 2,44 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 1-1-1-1-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle významnosti) | Provedi-telnost | Význa-mnost |
| 26 | Jaderná energetika | 3,78 | 4,10 |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 3,65 | 3,84 |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 3,60 | 3,83 |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 3,44 | 3,77 |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 3,33 | 3,72 |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 3,56 | 3,71 |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 3,43 | 3,68 |
| 5 | Efektivní využívání energie | 3,44 | 3,67 |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 3,52 | 3,67 |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 3,46 | 3,67 |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 3,47 | 3,64 |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 3,25 | 3,58 |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 3,42 | 3,57 |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 3,33 | 3,56 |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 3,30 | 3,54 |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 3,14 | 3,51 |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 3,38 | 3,50 |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 3,33 | 3,49 |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 3,06 | 3,48 |
| 34 | Racionální využívání ropy | 3,24 | 3,47 |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 3,38 | 3,47 |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 3,18 | 3,38 |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 3,37 | 3,37 |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 3,17 | 3,35 |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 3,28 | 3,34 |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 3,37 | 3,32 |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 3,21 | 3,30 |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 3,12 | 3,29 |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 3,30 | 3,29 |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 3,18 | 3,27 |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 3,31 | 3,27 |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 3,13 | 3,24 |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 3,10 | 3,23 |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a risk management | 2,93 | 3,01 |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 3,01 | 2,97 |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 2,88 | 2,90 |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 2,87 | 2,85 |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 2,79 | 2,84 |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 2,73 | 2,76 |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 2,64 | 2,76 |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 2,99 | 2,75 |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 2,62 | 2,44 |

| Panel: Energetika a nerostné zdroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váhy expertíz: 1-1-1-1-1 |  |  |  |
| Číslo bodu | Významný výzkumný směr (seřazeny podle součtu proveditelnosti a významnosti) | Proveditelnost + významnost |  |
| 26 | Jaderná energetika | 7,88 |  |
| 18 | Zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti po celou dobu provozu JE | 7,49 |  |
| 16 | Zabezpečení dlouhodobé životnosti jaderné elektrárny | 7,43 |  |
| 17 | Zvyšování efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren | 7,27 |  |
| 42 | Zpracování hnědého uhlí v čistých technologiích | 7,21 |  |
| 12 | Energetika z fosilních paliv | 7,19 |  |
| 41 | Uhlí jako energetická surovina | 7,13 |  |
| 5 | Efektivní využívání energie | 7,11 |  |
| 6 | Efektivní rozšiřování kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) | 7,11 |  |
| 13 | Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešení konce palivového cyklu JE | 7,11 |  |
| 23 | Vývoj nových jaderně energetických technologií pro spalování vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu | 7,05 |  |
| 28 | Výzkum možností širšího využití odpadů z těžby a úpravy nerostných surovin, rozvoj nízkoodpadových úpravnických technologií | 6,99 |  |
| 30 | Nové možnosti materiálového a energetického využití odpadů | 6,89 |  |
| 14 | Vyřazování z provozu jaderných a jaderně energetických zařízení | 6,88 |  |
| 37 | Využití metanu vázaného na uhelná ložiska | 6,85 |  |
| 38 | Zabezpečení komplexního využití uhelné substance | 6,84 |  |
| 25 | Příprava alternativy jaderného zdroje pro období poklesu fosilních zdrojů | 6,83 |  |
| 31 | Energeticky úsporné suroviny a progresivní materiály | 6,82 |  |
| 36 | Zahlazování následků minulé hornické činnosti | 6,74 |  |
| 34 | Racionální využívání ropy | 6,71 |  |
| 27 | Vyšší využití domácí základny klasických a netradičních nerostných zdrojů | 6,69 |  |
| 24 | Výzkum řízené termojaderné fúze | 6,65 |  |
| 33 | Náhrada nedostatkových stavebních surovin | 6,62 |  |
| 19 | Kritéria a opatření pro zajištění radiační ochrany | 6,59 |  |
| 15 | Výzkum v oblasti jaderných přeměn a jaderné metrologie | 6,58 |  |
| 22 | Zvyšování využitelnosti a bezpečnosti jaderného paliva | 6,56 |  |
| 21 | Využitelnost vysokoteplotního reaktoru pro kombinovanou výrobu syntetických paliv a elektřiny v ČR. | 6,54 |  |
| 35 | Moderní způsoby využití zemního plynu | 6,52 |  |
| 7 | Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla ve spolupráci přenosových a distribučních sítí včetně využití akumulace energie. | 6,51 |  |
| 4 | Intenzifikace využití domácí uhelné základny pro výrobu energie | 6,45 |  |
| 8 | Rozšiřování využití energie z obnovitelných zdrojů | 6,41 |  |
| 29 | Využití horninového prostředí pro bezpečné ukládání nežádoucích odpadů | 6,37 |  |
| 3 | Minimalizace vybraných specifických škodlivin při spalování paliv | 6,33 |  |
| 40 | Výzkum ovlivňování projevů horninového prostředí | 5,98 |  |
| 2 | Bezpečnost energetických zařízení a risk management | 5,94 |  |
| 10 | Širší užití fotovoltaických zdrojů a konverze sluneční energie na využitelné teplo | 5,78 |  |
| 20 | Podpora státního dozoru nad jadernou bezpečností | 5,74 |  |
| 9 | Využití energie biomasy a směsí biomasy a odpadů | 5,72 |  |
| 32 | Využívání nerostných zdrojů z mořského dna | 5,63 |  |
| 1 | Vývoj a aplikace prostředků modelování a diagnostiky pro výzkum a optimalizaci termochemických spalovacích procesů | 5,49 |  |
| 39 | Využití doprovodných surovin uhelných ložisek | 5,40 |  |
| 11 | Malé větrné elektrárny a vodní elektrárny | 5,06 |  |